- Введение

Генеральный план Новосельского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» по решению конкурсной комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд при главе муниципального образования от 07.04.2011г.  №0318300085011000001-2, и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для разработки настоящего генерального плана является задание на разработку генерального плана Новосельского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и зеленая структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Выявлены территориальные ресурсы для развития сельского поселения, прослежены демографические процессы, увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста населения.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края от 16 июля 2008 г.;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края от 24 июня 2009 г. №1381-П;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план Новосельского сельского поселения разработан на  топографической съемке М 1:25000, с. Новое Село разработано на топографической съемке М 1:5000, выполненной ООО «Базис» в 2012 году.

В проекте использованы раннее выполненные работы:

- Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории с генеральными планами поселений Брюховецкого района, выполненная ОАО «Институт территориального планирования Краснодарского края» в 2005 г.

Генеральный план является архитектурной моделью развития поселения на ближайший период и решает преимущественно вопросы его территориального развития.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

2.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

В рамках среднесрочного прогнозирования развитие территории Новосельского поселения полагается на имеющихся природных ресурсах, в первую очередь благоприятных для ведения отраслей сельскохозяйственного производства.

Развитие сельскохозяйственной отрасли во многом связано с реализацией аграрного потенциала в части интенсификация производства зерна, сахарной свеклы и масличных культур.

Также перспективным направлением в растениеводстве является  овощеводство, в том числе закрытого грунта.

С точки зрения сбалансированного развития всей аграрной системы принципиальное значение имеет сохранение и  развитие отрасли животноводства. В силу складывающихся тенденций главными товарными отраслями животноводства останутся молочно-мясное скотоводство и свиноводство.

Развитие  промышленного сектора на территории поселения возможно посредством строительства предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, преимущественно в рамках малого бизнеса.

2.2. Расчет перспективной численности населения

Проектная численность постоянного населения  территории планирования определена по методу «передвижек возрастов». В процессе расчета существующее население проектируемой территории распределяется на пятилетние возрастные группы, которые последовательно передвигаются через каждые пять лет в следующий (более старший) возрастной интервал с учетом заданных параметров повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и интенсивности миграции. Преимущества метода заключаются в его комплексности: он позволяет одновременно определить численность и структурный состав населения.

Применительно к будущей демографической динамике применялись сценарии, основанные на тенденциях постепенного увеличения повозрастных коэффициентов рождаемости и вероятностей дожития (особенно в группах трудоспособного возраста). Одновременно предполагался положительный  миграционный прирост.

Тенденции, закладываемые в демографический прогноз, предполагают:

- увеличение числа деторождений в среднем на 1 женщину репродуктивного возраста  до 1,6 детей;

- увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни населения до 69,3 лет;

- среднегодовое значения показателя миграционного на уровне 4,7 промилле (7-9 человек в год).

В соответствии с прогнозом численность населения с.Новое Село к сроку реализации генерального плана составит 1570 человек.

- Прогноз демографической структуры населения

- (по возрастному признаку)

Таблица 1

| Единица измерения | Возрастные группы населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. |  |  | 2032 г. |  |  |
|  | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного |
| человек | 250 | 899 | 278 | 282 | 923 | 365 |
| % от общей численности | 17,5 | 63,0 | 19,5 | 18,0 | 58,8 | 23,2 |

2.3. Расчет проектной территории

Площадь проектной территории, предусмотренной под развитие системы культурно-бытового обслуживания, строительство жилых зданий и иных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, определяется в соответствии с прогнозной численностью населения и Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края  (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

Перспективная численность населения территории планирования на период до 2032 года согласно проекту составит 1570 человек. Соответственно, к сроку реализации генерального плана подлежит расселению 143 человека – 48 семей при условно принимаемом коэффициенте семейности, равном 3.

Кроме того, проектные предложения по Новосельскому поселению включают резервирование территорий под вывод жилой застройки, расположенной в пределах установленных санитарно-защитных зон вокруг производственных объектов (13 единиц жилищного фонда общей численностью проживающего населения 39 человек).

В качестве основного типа в новом жилищном строительстве генеральным планом определена усадебная застройка с участком при доме 0,15 га. Норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учётом принятых размеров участков составляет 0,21 – 0,23 га на 1 дом.

Предварительный размер потребной селитебной территории для Новосельского поселения на расчетный период до 2032 года составил 14,0 га, в том числе 3,0 га – для расселения жителей с.Новое Село, проживающих в радиусах санитарно-защитных зон производственных предприятий.

2.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Расчет потребности в учреждениях социально-культурной инфраструктуры выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития территории.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения использовались следующие нормативные документы:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края

(приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П);

- методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от    19 октября 1999 г. № 1683-р.

Расчет объектов обслуживания с.Новое Село на расчетный срок

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Нормативная потребность | Сохраняется в существующих учреждениях обслуживания | Требуется запроектировать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 83 | 90 | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | место | 196 | 146 | 50 |
| 3 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | посещение в смену | 28 | 25 | - |
| 4 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 126 | 148 | - |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 3061 | 32500 | - |
| 6 | Клубы | место | 126 | 150 | - |
| 7 | Библиотеки | объект | 1 | 1 | - |
| 8 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 471 | 184 | 287 |
| 9 | Предприятия общественного питания | место | 63 |  | 63 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 11 | 1 | 10 |
| 11 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | - |
| 12 | Отделения банка | операц. место | 0 | 1 | - |
| 13 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,4 | 1,3 | - |

2.5.  Проектируемая территориально-планировочная организация

Генеральный план Новосельского сельского поселения устанавливает функциональное зонирование территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Генеральный план поселения определяет территории для развития разных видов жилья, производственных зон различной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон, определяет местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории Новосельского сельского поселения ряд площадок, пригодных для освоения. Это, прежде всего, свободные территории в границах с. Новое Село, предназначенные для развития жилой зоны.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на следующих принципах развития сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенного пункта – с. Новое Село, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

Пространственная структура поселения это один населенный пункт – село Новое Село, расположенное на землях поселения.

Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории поселения. Генеральный план содержит также проектное градостроительное зонирование населенных пунктов, направленное на оптимизацию использования территории, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. В границах населенного пункта предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, и других.

Одной из главных задач разработанного генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития на расчётный срок (до 2032 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2047 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

Баланс территории поселения (проектное решение)

Таблица 3

| Категория земель | Площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проектное решение, га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь земель Новосельского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 7257,89 | 100,00 |
| 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 587,42 | 8,09 |
| с.Новое Село | 587,42 | 8,09 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 6383,64 | 87,95 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 93,91 | 1,29 |
| 4. Земли лесного фонда | 0,00 | 0,00 |
| 5. Земли водного фонда | 192,92 | 2,66 |

Примечание: баланс территорий поселения и населенного пункта, входящих в состав поселения посчитан приблизительно  по топографическому материалу М1:25000 и в дальнейшем требует уточнения в соответствии с кадастром.

Проектируемая территориально-планировочная организация

населенных пунктов

В основу планировочного решения территорий населенных пунктов положена идея создания современного компактного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, наличия водных пространств, а также автомобильных дорог федерального и регионального значения.

Генеральным планом градостроительного развития населенного пункта предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса населенного пункта - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

- проектирование перспективного развития населенного пункта, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

- компактное развитие периферийных зон населенного пункта;

- развитие рекреационной зоны;

- прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 23м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

Комплексный градостроительный анализ территорий сельского поселения с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий, а также с учетом прироста населения по населенному пункту, позволил выявить на территории Новосельского сельского поселения ряд площадок, пригодных для освоения под жилищное строительство. Таким населенным пунктом является центр поселения с. Новое Село.

с. Новое Село

Одной из главных задач генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития села на расчётный срок (до 2032 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2047 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития с. Новое Село в качестве центра сельского поселения;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач.

При разработке генерального плана села намечен ряд мероприятий, суть которых заключается в следующем:

- завершение формирования многофункционального общественного центра;

- создание общественного центра и подцентров на проектируемых территориях;

- создание рекреационной зоны;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственной зоны;

- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры.

с. Новое Село представляет собой планировочное образование, расположенное вдоль берегов реки  Бейсужек Правый, которая разделяет населенный пункт на две части – правобережную, где расположены объекты социального и культурно-бытового назначения, и левобережную, где размещается в основном жилая  зоны.

Автомобильная дорога ст. Батуринская– с. Новое Село, проходящая по южной границе населенного пункта, ограничивает его развитие в данном направлении. С запада, севера и востока территория населенного пункта граничит с землями сельскохозяйственного назначения. Все эти внешние факторы определяют границы градостроительных интересов с. Новое Село как центра Новосельского сельского поселения.

Для освоения на расчетный срок (до 2032г.) предполагаются территории, расположенные в границах населенного пункта в виде кварталов индивидуальной жилой застройки. Размещение жилой застройки предполагается на свободных территориях в северной части населенного пункта.

Производственные зоны малых предприятий, расположенные на территории жилой зоны села, сохраняются на расчетный срок в приделах своих территорий с учетом нормативных санитарно-защитных зон до жилой застройки. Проектом предложено перепрофилировать, реконструировать и модернизировать часть производственной территории.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

Предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром села и проектируемыми объектами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории.

Проектом реконструируется и благоустраивается существующий общественный центр, расположенный линейно на ул. Красной. Проектом предлагается развитие и реконструкция общественного центра со строительством дополнительных объектов обслуживания населения социального и коммунально-бытового назначения.

Рекреационная зона представлена  благоустроенным парком в центре села. Спортивная зона представлена стадионом в общественном центре села, стадионом на территории школы, а так же спортивной площадкой на ул.Центральной.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенного пункта заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Генеральным планом по решению администрации поселения предполагается уточнение границ села Новое Село. Для развития жилой зоны использованы территориальные резервы в северной и южной части населенного пункта.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от сельскохозяйственных предприятий.

На приусадебных участках, расположенных в пределах водоохранной зоны должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения - вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Проектом сохраняются памятники истории и архитектуры, расположенные на территории населенного пункта с обозначением границ временных охранных зон.

2.6. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории поселения

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Новосельского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования  Новосельское сельское поселение.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования:

- - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционной - строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Новосельское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённого пункта, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территория населённого пункта и его развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения с. Новое Село.

Дальнейшее развитие производственных предприятий должно производиться за счет внутренних резервов на основе интенсивного использования территорий, модернизации и интенсификации производства. Основой обновления и развития объектов является интенсификация использования отведенных и застроенных территорий, улучшения состояния окружающей среды за счет технологического переоснащения промышленных объектов, использования современных эффективных технологий по инвестиционным проектам.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции.

На территории поселения выделены земли сельскохозяйственного назначения это практически все земли поселения.

Выделены также объекты и производства агропромышленного комплекса.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенного пункта.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- Зоны рекреационного использования;

- Охраняемые природные ландшафты;

- Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании главного природного достояния – водно-болотных угодий, а также земель сельскохозяйственного назначения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

2.6.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

с. Новое Село

Жилая зона представлена территориями существующей застройки усадебного типа,  а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилищного фонда.

Территория селитебной зоны вытянута вдоль р. Бейсужек Правый с запада на восток на 6 км со сложившейся комбинированной системой улиц прямолинейного и криволинейного очертания, подчиненной рельефу местности.

Формирование улиц исторически обусловлено направлением русла реки Бейсужек Правый. Жилая застройка представлена преимущественно индивидуальными домами усадебного типа. Застройка, как правило, расположена вдоль реки с размещением жилых домов вдоль улиц с одной стороны и огородов, обращенных к реке.

Жилой фонд селитебной зоны представлен исключительно индивидуальной жилой застройкой с приусадебными земельными участками. Кварталы жилой застройки преимущественно неправильной формы, размеры их колеблются от 0,15 га до 1 га.

Для освоения на расчетный срок (до 2032г.) предполагаются территории, расположенные на северной части населенного пункта в виде кварталов индивидуальной жилой застройки. Размещение жилой застройки предполагается на свободных территориях в существующих границах населенного пункта. За расчетным сроком зарезервированы территории на свободных территориях в границах населенного пункта.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,6 га до 1,0 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки). Размещение жилой застройки учитывает природные факторы, наличие санитарно-защитных зон, планировочных ограничений.

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется преимущественно на землях сельскохозяйственного использования, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке, в соответствии с генеральным планом.

Планировочная структура села определена существующей ситуацией, наличием автодорог регионального и местного значения, наличием территориальных резервов в существующей застройке и свободных земель, пригодных для застройки, на территории населенного пункта.

2.6.2. Жилая застройка. Жилищный фонд

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

Проектом зарезервированы территории в местах размещения новой жилой застройки для обеспечения жилищным фондом населения, проживающего  в санитарно-защитных зонах от объектов коммунально-складского, производственного назначения.

Выбытие жилищного фонда определено в объеме 0,9 тыс. м2.

В качестве перспективного жилища в Новосельском поселении принят индивидуальный жилой дом усадебного типа. Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 33 м2/человека. Это может рассматриваться как стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Планируемые объемы нового жилищного строительства составят  6,0 тыс. м2 общей жилой площади.

Проектный жилой фонд составит 36,4 тыс. м2 общей жилой площади, показатель средней жилой обеспеченности достигнет 23,2 м2/чел.

2.6.3.  Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона охватывает, прежде всего, основной общественный центр населенного пункта, общественный центр проектируемого жилого района и территории вдоль магистральных улиц, объединяющих центры обслуживания и предусмотренные генеральным планом для размещения объектов общественно-делового назначения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона села Новое Село представлена существующим общественным центром и проектируемыми объектами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и на проектируемых участках.

Общественный центр села расположен линейно на ул. Красной. Проектом реконструируется и благоустраивается существующий общественный центр села.

В состав общественного центра входят: административные здания, клуб на 125 мест с библиотекой, почта, сбербанк, амбулатория, баня, магазины. В состав центра входит территория детского сада на 90 мест. В непосредственной близости от центра размещается территория средней школы на 150 учащихся. Проектом предлагается развитие и реконструкция общественного центра со строительством дополнительных объектов обслуживания населения социального и коммунально-бытового назначения.

Предусматривается развитие уже существующих общественных центров и развитие подцентров на проектируемой жилой застройке.

Спортивная зона представлена стадионом в общественном центре села, стадионом на территории школы, а так же спортивной площадкой на ул.Центральной.

Проектом предусматривается реконструкция существующих зданий и сооружений и строительство новых объектов культурно-бытового обслуживания.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам предусматриваются индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что способствует развитию малого бизнеса.

2.6.4. Размещение учреждений культурно-бытового назначения

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с. Новое Село как административного центра муниципального образования Новосельское сельское поселение с учетом уже сложившихся факторов.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения на территории сельского поселения является важнейшей составляющей частью социального развития населенного пункта. Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышение уровня обслуживания, появления новых видов услуг (Интернет-клуб, видеотека, специализированные спортклубы), так и количественного порядка – увеличение количества рабочих мест в сфере обслуживания за счет кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер рыночного комплекса.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей населенного пункта, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта в поселении не полностью обеспечивает потребности населения.

В поселении предусматривается трехступенчатая система учреждений соцкультбыта.

1.Учреждения эпизодического пользования общепоселкового назначения. К ним относятся: кинотеатры, Дома культуры, гостиницы, библиотеки, крупные торговые центры, предприятия бытового обслуживания, больницы, спортивные комплексы, Дома творчества школьников, административные учреждения и деловые центры.

2.Учреждения периодического пользования, обеспечивающие население жилых районов и расположенные в общественных центрах планировочных районов. Это клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы, плавательные бассейны и др.

3.Учреждения повседневного пользования, обслуживающие население микрорайонов и жилых групп. К ним относятся: общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, магазины повседневного спроса, кафе, приемные пункты и мастерские КБО.

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

Генеральный план определяет зону размещения учреждений административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения. Конкретное расположение каждого проектируемого объекта строительства определяется на следующих стадиях проектирования.

Проектируемые объекты  обслуживания населения

в соответствии с проектной потребностью в с.Новое Село

Таблица 4

| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Нормативная потребность населения села | Запроектировано | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общеобразовательные школы | место | 196 | 50 | Реконструкция школьного здания |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 471 | 287 | В общественно-деловой зоне |
|  | Предприятия общественного питания | место | 63 | 63 | В общественно-деловой зоне |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 11 | 10 | В общественно-деловой зоне |

2.6.5. Производственная зона

Производственная зона населенных пунктов состоит из предприятий агропромышленного комплекса. Это, в основном, территории, предназначенные для хранения и ремонта техники, полевые станы, молочно-товарные фермы, предприятия переработки.

При планировке производственных зон необходимо уделять большое внимание упорядочению подъездных путей.

В целях обеспечения устойчивого экономического развития поселения и обеспечения экономически активного населения рабочими местами, генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие существующих производственных объектов.

Таблица 5

| № по ГП | - Наименование | Кол-во | - Ориентировочные СЗЗ | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Новое Село |  |  |  |
| 24 | Склад СПК «Новый путь» | 1 | 50 | Сущ. |
| 25 | Овцеферма | 2 | 300 | Сущ. |

На территории сельского поселения вне границ населенного пункта расположены следующие производственные территории, которые генеральным планом используются по назначению на расчетный срок:

- юго-восточнее – мехотряд, механизированный ток, автогараж, строительная бригада, машинно-тракторные мастерские;

- юго-западной - молочно-товарная ферма;

- севернее – молочно-товарная ферма.

Расположенная в юго-восточной части села молочно-товарная ферма в СЗЗ которой находится значительная часть жилой застройки, проектом предлагается к перепрофилирования по предприятия IV - V класса санитарной классификации.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

На расчетный срок (20 лет) постоянное население Новосельского сельского поселения составит 1570 человека. Из этого следует, согласно приложению № 1 и приложению № 7 НПБ 101-95, что  требуемое количество пожарных депо – 1 шт., а пожарных автомобилей 2 единицы. Из них специальных пожарных автомобилей - автомобиль газодымозащитной службы – 1 единица. На территории автогаража, расположенного в южнее с. Новое Село проектируется пожарное депо на 2 пожарных автомашины.

2.6.6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Зона подразделяется на подзоны:

А. Зона транспортной инфраструктуры.

Внешний транспорт.

В настоящее время на территории поселения действует только автомобильный.

К зоне автомобильного транспорта в Новосельском сельском поселении относятся территория автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения ст. Батуринская – с. Новое Село.

Разрешенными видами использования в данной подзоне являются:

- мотели для легкового и грузового автотранспорта;

- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;

- предприятия по обслуживанию транспортных средств;

- предприятия общественного питания;

- магазины.

На территории села в южной части вдоль автодороги регионального или межмуниципального значения ст. Батуринская – с. Новое Село предполагается строительство объектов придорожного сервиса.

Улично-дорожная сеть

Существующая транспортная схема населенного пункта представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В селе Новое Сло генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть проектировалась в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

-поселковая дорога – осуществляет связь населенного пункта с внешней дорогой общей сети, в сложившихся условиях она является частью дороги межмуниципального значения;

-главные улицы – осуществляют связь жилых территорий с общественным центром;

-улицы в жилой застройке:

основная – осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением,

второстепенная – осуществляет связь между основными жилыми улицами,

проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Ширина магистральных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 20,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей предполагается в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Б. Зона инженерной инфраструктуры населенного пункта представлена зоной объектов инженерных сетей и сооружений.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию населенного пункта.

Зоны инженерной инфраструктуры представлены структурой инженерных сетей и сооружений:

- Водоснабжения (водозаборные сооружения).

- Канализации (станичные очистные сооружения);

- Газоснабжения (газопроводы высокого давления, АГРС, ГРП).

- Электроснабжения (коридоры линий воздушных электропередач 110 кВт, 35 кВт, ПС, РП, ТП);

- Теплоснабжения (котельные).

Более подробно инженерная инфраструктура описана в разделе «Инженерное оборудование» настоящего проекта.

2.6.7. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона рекреационного назначения в Новосельском сельском поселении представлена в с. Новое Село. Это благоустроенный парк в центре села и  небольшие участки зеленых насаждений при административных зданиях и объектах обслуживания населения, а также плоскостные спортивные сооружения. Данная зона проектом рекомендуются к развитию.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Не основные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.

2.6.8. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В составе генерального плана отражены следующие типы зон ограничения использования:

- территории памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов;

- временная охранная зона памятников истории и культуры (архитектуры, археологии);

- водоохранная зона –р. Бейсужек Правый – 200 м., балки Нещадинка - 50 м.

На территории Новосельского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненного ОАО «Наследие Кубани» по существующим данным государственного списка, списка выявленных памятников и материалам инвентаризации Брюховецкого района расположены 9 памятников археологии.

В настоящее время на территории Новосельского сельского поселения располагается 3 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются. На территории охранной зоны памятника истории и культуры устанавливается особый правовой режим использования земель в соответствии с Законом Краснодарского края от 19.07.2011 №2316-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны».

При разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края).

2.6.9. Зона специального назначения

К зоне специального назначения относятся территории: захоронения; кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Неосновные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.

На территории Новосельского сельского поселения расположены 3 кладбища. Захоронения осуществляются на всех  3 действующих кладбищах.

Все действующие кладбища расположены на нормативном расстоянии от жилой застройки и проектом сохраняются на расчетный срок.

На расчетный срок в соответствии с краевой целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» в Брюховецком районе предусмотрено обустройство полигона (свалки) твердых бытовых отходов со строительством мусоросортировочного комплекса. Схемой территориального планирования района строительство данного комплекса предусмотрено на территории Брюховецкого сельского поселения.

Проектом предусмотрена рекультивация существующей свалки мусора и организация пункта по временному хранению и сортировки мусора.

2.6.10.  Зона сельскохозяйственного использования

Земли сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Изменение целевого использования земель включенных в границу населенного пункта будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Территории зон сельскохозяйственного использования могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования и перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

2.6.11. Проектный баланс территории населенных пунктов сельского поселения

Территория села Новое Село рассматривается генеральным планом в существующих границах.

Проектный баланс территории

Таблица 6

| № п/п | Вид территории | Показатели по этапам развития |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  |  | Расчетный срок |  |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу | м2/чел | Кол-во, га | % к итогу | м2/чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 587,42 | 100,00 | 4116,47 | 587,42 | 100,00 | 3741,53 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 218,40 | 37,18 | 1530,48 | 227,46 | 38,72 | 1448,79 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 218,40 |  |  | 227,46 |  |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 5,87 | 1,00 | 41,14 | 7,87 | 1,34 | 50,13 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | 2,32 |  |  | 4,32 |  |  |
| 2.2. | Образования и здравоохранения | 3,55 |  |  | 3,55 |  |  |
| 3. | Производственные территории | 9,00 | 1,53 | 63,07 | 16,04 | 2,73 | 102,17 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 76,70 | 13,06 | 537,49 | 89,22 | 15,19 | 568,28 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки, придорожный сервис | 76,56 |  |  | 89,08 |  |  |
| 4.2. | Коммунальные сооружения, водозабор | 0,14 |  |  | 0,14 |  |  |
| 5. | Рекреационная зона | 4,34 | 0,74 | 30,41 | 4,34 | 0,74 | 27,64 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 72,86 | 12,40 | 510,58 | 50,51 | 8,60 | 321,72 |
| 8. | Зона специального назначения | 1,24 | 0,21 | 8,69 | 1,49 | 0,25 | 9,49 |
| 9. | Прочие | 199,01 | 33,88 | 1394,60 | 190,49 | 32,43 | 1213,31 |
| 9.1. | Водная поверхность | 106,03 |  |  | 106,03 |  |  |
| 9.2. | Пустыри, свободные земли | 92,98 |  |  | 84,46 |  |  |
| 10. | Итого | 587,42 | 100,00 | 4116,46 | 587,42 | 100,00 | 3741,53 |

2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания должен быть, разработан проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

На схеме ограничений использования территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

На территории Новосельского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненного ОАО «Наследие Кубани» по существующим данным государственного списка, списка выявленных памятников и материалам инвентаризации Брюховецкого района расположены 9 памятников археологии.

В настоящее время на территории Новосельского сельского поселения располагается 3 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

Памятники истории и культуры, расположенные на территории поселения, состоящие на государственной охране:

Таблица 7

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Док. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обелиск воинам–землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1974 г. | с. Новое Село, площадь | 729 | 759 | Р | И | Объекты культурного наследия объединены в мемориальный комплекс с. Новое Село, ул. Красная, парк |
| 2 | Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1918-1920, 1942-1943 годы | с. Новое Село, парк | 730 | 63 | Р | И |  |
| 3 | Памятник В.И. Ленину, 1957 г. | с. Новое село, парк | 745 | 63 | Р | МИ | с. Новое Село, ул. Красная, парк |

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории

Новосельского  сельского поселения Брюховецкого района

Таблица 8

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта (адрес) | Расп. пам. на схеме, № листа | № пам. в группе | Высота кург.,м | Диаметр кург., м | Граница зон охраны пам.,м | Свед. о пост. объекта на гос. охрану | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курган | с. Новое Село, 1,5 км к северу от центра села. (1,4 км к северу-северо-западу от кладбища на западной окраине с. Новое Село) | 1 |  | 0,8 | 35 | 50 | 1313КЗ 6300 2Мониторинг (5815) | Визуально обследовано. Курган распахивается |
| 2. | Курганная группа "Новоселовская 1" (3 насыпи) | с. Новое Село, 1,5 км к северу от села | 1 | 1 | 0,3 | 30 | 50 | 1313КЗ 6301 2Мониторинг (5816) | Визуально обследовано. Курганы распахиваются. На кургане 2 находится триангуляционный пункт, в связи с чем, вершина кургана задернована |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
| 3. | Курган «Писарев» | 2,5 км к югу-юго-западу от кладбища на западной окраине с. Новое Село. | 1 |  | 1,8 | 40 | 75 | 2Мониторинг (5815А) | Визуально обследовано. На кургане находится триангуляционный пункт |
| 4. | Курганная группа (2 насыпи) | 2,75 км к северо-востоку от кладбища на западной окраине с. Новое Село | 1 | 1 | 0,3 | 30 | 50 | 2Мониторинг (5816А) | Визуально обследовано. Курганы распахиваются |
|  |  |  |  | 2 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
| 5. | Курган «Новосельский» | с. Новое Село, 4,5 км к западу от моста через реку Правый Бейсужек в центре села. Географические координаты в системе WGS-84: N 45˚53'24.1" E 039˚24'31.1" Кадастровый номер земельного участка 23:04:0803001:3 | 1 |  | 0,7 | 46 | 50 | 3В | Визуально обследовано. Курган распахивается |
| 6. | Курган «Новосельский 1» | с. Новое Село, 2,5 км к северо-востоку от школы села. N45˚54'31,27" E039˚29'15,90" |  |  | 0,2 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследовано. Курган распахивается |
| 7. | Курган «Новосельский 2» | с. Новое Село, 2,5 км к юго-востоку от школы села. Кладбище. N45˚52'56,27" E039˚29'41,46" |  |  | 0,8 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследовано. На кургане находится современное кладбище |
| 8. | Курган «Новосельский 3» | с. Новое Село, 5,270 км к юго-востоку от школы села. N45˚51'20,78" E039˚30'34,34" |  |  | 0,4 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследовано. На кургане находится триангуляционный пункт |
| 9. | Курганная группа «Новосельская 3» | с. Новое Село, 2,4 км к западу-юго-западу от школы села. Кладбище. К1-N45˚53'25,15" E039˚26'23,19" К2-N45˚53'24,08" E039˚26'21,90" |  |  | 1,1 | 30 | 75 | 4В | Визуально обследовано. На курганах находится современное кладбище |
|  |  |  |  |  | 0,8 | 30 | 50 |  |  |

Водоохранные зоны.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением ЗСК Краснодарского края от15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

Водоохранные зоны по поселению определены: р. Бейсужек Правый – 200 м., балки Нещадинка - 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории поселения зарегистрированы 4 источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На каждый источник водоснабжения в соответствии с действующим законодательством должны разрабатываться и утверждаться зоны санитарной охраны.

В соответствии с п.2 статьи 43 Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ и Федеральному закону от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (пункт 4 статьи 18) на существующие и проектируемые источники водоснабжения должны быть установлены  границ зон санитарной охраны.

На шесть источников водоснабжения находящихся в ведении администрации разработаны зоны санитарной охраны, которые отображены на чертеже ГП-1.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Зоны охраняемых объектов.

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты.

Зона земель особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами.

2.8.  Основные технико-экономические показатели

Таблица 9

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель Новосельского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | га | 7257,89 | 7257,89 |
| 1.1 | 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | га | 587,42 | 587,42 |
|  | с.Новое Село | га | 587,42 | 587,42 |
| 1.2 | 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | га | 6383,64 | 6383,64 |
| 1.3 | 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | га | 93,91 | 93,91 |
| 1.4 | 4. Земли лесного фонда | га | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | 5. Земли водного фонда | га | 192,92 | 192,92 |
|  | Земли населенных пунктов: |  |  |  |
|  | с. Новое Село |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 587,42 | 587,42 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | га | 218,40 | 227,46 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 218,40 | 227,46 |
| 1.2. | Общественно-деловая зона | га | 5,87 | 7,87 |
| 1.5. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 2,32 | 4,32 |
| 2. | Образования и здравоохранения | га | 3,55 | 3,55 |
| 2.1. | Производственные территории | га | 9,00 | 16,04 |
| 2.2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 76,70 | 89,22 |
| 3. | Улицы, дороги, проезды, площадки, придорожный сервис | га | 76,56 | 89,08 |
| 4. | Коммунальные сооружения, водозабор | га | 0,14 | 0,14 |
| 4.1. | Рекреационная зона | га | 4,34 | 4,34 |
| 4.2. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 72,86 | 50,51 |
| 5. | Зона специального назначения | га | 1,24 | 1,49 |
| 6. | Прочие | га | 199,01 | 190,49 |
| 8. | Водная поверхность | га | 106,03 | 106,03 |
| 9. | Пустыри, свободные земли | га | 92,98 | 84,46 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел. | 1427 | 1570 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | село Новое Село | чел. | 1427 | 1570 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: | чел |  |  |
|  | - население моложе трудоспособного возраста | чел. | 250 | 282 |
|  |  | % | 17,5 | 18,0 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: | чел. | 899 | 923 |
|  |  | % | 63,0 | 58,8 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел. | 278 | 365 |
|  |  | % | 19,5 | 23,2 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 31,3 | 36,4 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 0,9 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 6,0 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,9 | 23,2 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 90 | 90 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | место | 146 | 146 |
| 4.3 | Поликлиники | пос.в смену | 25 | 25 |
| 4.4 | Аптеки | учрежд. | 184 | 280 |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли | м2 т.пл. | 1 | 1 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 150 | 150 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. место | 1 | 1 |
| 4.8 | Клубы | место | 148 | 148 |
| 4.9 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 32500 | 32500 |
| 4.10 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 4.11 | Отделения банка | операц. место | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 30,6 | 44,81 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
|  | Новосельское сп, всего |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 387,0 | 440,2 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 265,0 | 301,4 |
|  | - на производственные нужды |  | - | - |
| 6.1.2. | Вторичное использование воды | % | - | - |
|  | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 480* | 440 |
|  | - водозаборов подземных вод |  | 480 | 440 |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут |  |  |
| 6.1.4. | Протяженность сетей | км | 17,60 | 23,65 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | - | 331,6 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 331,6 |
|  | - производственные сточные воды | - | - | - |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 335 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | - | 21,54 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Новосельское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 7,0 | 10,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,9 | 3,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5,1 | 6,8 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5090 | 6415 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3720 | 4358 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 2,5 | 2,5 |
| 6.3.4 | Протяжённость сетей - всего, в том числе: | км | 24,7 | 25,35 |
|  | сети 35 кВ (по поселению) | км | 12,4 | 12,4 |
|  | сети 10 кВ (в населенных пунктах) | км | 12,3 | 12,95 |
| 6.4. | Проводные средства связи |  |  |  |
|  | Новосельское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | - | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 633 | 668 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 517 | 536 |
| 6.5. | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Новосельского сельского поселения |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001044 | 0,001044 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001044 | 0,001044 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | - |
|  | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 |
| 6.6 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 90 | 100 |
| 6.6.2 | Потребление газа по Новосельское СП | тыс. м3/год | 2143 | 2790,5 |
| 6.6.3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |
| 6.6.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 2,1 | 4,1 |