ИП Левенко Надежда Владимировна

Внесение изменений в генеральный план Батуринского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края б/н – ГП-ПЗ Генеральный план Батуринского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края Положения о территориальном планировании Пояснительная записка Том 1 Материалы по обоснованию Пояснительная записка Том 4 ИП Левенко Надежда Владимировна Н.В. Левенко КРАСНОДАР 2017

Состав проекта разработанного ИП Левенко Надежда Владимировна

| Генеральный план Батуринского сельского поселения Брюховецкого района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждаемая часть проекта |  |
| 1 | Б/Н -Гп-ПЗ | Положения о территориальном планировании Пояснительная записка | Бумажный носитель, электронная версия программы : Word и Excel |
| 2 | б/н-Гп | Утверждаемая часть. Графические материалы | Бумажный носитель, электронная версия программы : Free Reason и Auto CAD |
|  |  | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 4 | Б/Н -Гп-ПЗ | Материалы по обоснованию проекта Пояснительная записка | Бумажный носитель, электронная версия программы : Word и Excel |
| 5 | Б/Н -Гп | Материалы по обоснованию проекта. Графические материалы | Бумажный носитель, электронная версия программы : Free Reason и Auto CAD |

Состав проекта разработанного ООО ПИТП в 2012 году

| Генеральный план Батуринского сельского поселения Брюховецкого района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждаемая часть проекта |  |
| 1 | Муниципальный контракт № 8-Гп-ПЗ | Положения о территориальном планировании Пояснительная записка | Бумажный носитель, электронная версия программы : Word и Excel |
| 2 | Муниципальный контракт № 8-Гп | Утверждаемая часть. Графические материалы | Бумажный носитель, электронная версия программы : Free Reason и Auto CAD |
| 3 | Муниципальный контракт № 8-Гп-ООс.ПЗ | Охрана окружающей среды. Пояснительная записка | Бумажный носитель, электронная версия программы : Word и Excel |
|  |  | Документация, выполненная субподрядными организациями |  |
|  | № 10-42(4).2012 ООО «Промпроект» | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Бумажный носитель электронная версия программы : Word и Auto CAD |
|  | № 36/12 ИП Куринный А.Е. | Подготовка документации по установлению границ ст. Батуринской, п. Заря, х. Зозова Балка, х. Полтавского. Составление карт (планов) границ населенных пунктов | Бумажный носитель, электронная версия программы : Word и Excel и Auto CAD |
|  |  | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 4 | Муниципальный контракт № 8-Гп-ПЗ | Материалы по обоснованию проекта Пояснительная записка | Бумажный носитель, электронная версия программы : Word и Excel |
| 5 | Муниципальный контракт № 8-Гп | Материалы по обоснованию проекта. Графические материалы | Бумажный носитель, электронная версия программы : Free Reason и Auto CAD |
| 6 | Муниципальный контракт № 8-Гп-ИД | Исходные данные и материалы согласований | Бумажный носитель. |
|  |  | Документация, выполненная субподрядными организациями |  |
|  | № 432 ООО «Базис» | Картографический материал М1:25000 Топографическая съемка М1:5000 (ст. Батуринская, п. Заря, х. Зозова Балка, х. Полтавский) | электронная версия программы : Free Reason |
|  | № 14/2012-Р ОАО «Наследие Кубани» | Охрана культурного наследия | Бумажный носитель, электронная версия программы : Auto CAD Word и Excel |

Изменения внесены в Генеральный план Батуринского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края, разработанный ООО «ПИТП» в 2012 году и утверждённый решением Совета Батуринского сельского поселения Брюховецкого района от 13 декабря 2014 года № 266.

Изменения внесены в пояснительную записку проекта и графическую часть – чертежи ГП-1; ГП-1.2; ГП-2; ГП-3; ГП-3.2.

При выполнении внесений изменений в генеральный план Батуринского сельского поселения не подвергались изменению и корректировке предпроектные и субподрядные разделы утвержденного генерального плана, а именно:

раздел «Охрана окружающей среды»;

раздел «топографические изыскания»;

раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

При внесении изменений в генеральный план сохраняется расчетный срок генерального плана – 2032 год и предложения на перспективу до 2047 года, экономические и расчетные показатели проекта.

Состав графических материалов утверждаемой части

генерального плана

| № п/п | Наименование | Гриф | Масштаб | Марка чертежа | Программа (формат) электронной версии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения | ДСП | 1:25000 | ГП-1 | Free Reason |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения в ст. Батуринской | ДСП | 1:5000 | ГП-1.1 | Free Reason |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения в п. Заря, х. Зозова Балка, х. Полтавском | ДСП | 1:5000 | ГП-1.2 | Free Reason |
|  | Карта границ населенных пунктов | ДСП | 1:25000 | ГП-2 | Free Reason |
|  | Карта функциональных зон | ДСП | 1:25000 | ГП-3 | Free Reason |
|  | Карта функциональных зон ст. Батуринской | ДСП | 1:5000 | ГП-3.1 | Free Reason |
|  | Карта функциональных зон п. Заря, х. Зозова Балка, х. Полтавского | ДСП | 1:5000 | ГП-3.2 | Free Reason |

Состав графических материалов по обоснованию

генерального плана

| № п/п | Наименование | Гриф | Масштаб | Марка чертежа | Программа (формат) электронной версии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Карта современного использования территории (комплексная оценка) | ДСП | 1:25000 | ГП-4 | Free Reason |
|  | Карта современного использования территории ст. Батуринской | ДСП | 1:5000 | ГП-4.1 | Free Reason |
|  | Карта современного использования территории п. Заря, х. Зозова Балка, х. Полтавского | ДСП | 1:5000 | ГП-4.2 | Free Reason |
|  | Карта расположения объектов местного значения (опорный план) | ДСП | 1:25000 | ГП-5 | Free Reason |
|  | Карта расположения объектов местного значения ст. Батуринской | ДСП | 1:5000 | ГП-5.1 | Free Reason |
|  | Карта расположения объектов местного значения п. Заря, х. Зозова Балка, х. Полтавского | ДСП | 1:5000 | ГП-5.2 | Free Reason |
|  | Карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территории (схема ограничений) | ДСП | 1:25000 | ГП-6 | Free Reason |
|  | Карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территории ст. Батуринской | ДСП | 1:5000 | ГП-6.1 | Free Reason |
|  | Карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территории п. Заря, х. Зозова Балка, х. Полтавского | ДСП | 1:5000 | ГП-6.2 | Free Reason |
|  | Карта транспортной инфраструктуры и размещения объектов социального обслуживания | ДСП | 1:25000 | ГП-7 | Free Reason |
|  | Карта транспортной инфраструктуры и размещения объектов социального обслуживания ст. Батуринской | ДСП | 1:5000 | ГП-7.1 | Free Reason |
|  | Карта транспортной инфраструктуры и размещения объектов социального обслуживания п. Заря, х. Зозова Балка, х. Полтавского | ДСП | 1:5000 | ГП-7.2 | Free Reason |
|  | Карта территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ДСП | 1:25000 | ГП-8 | JPEG, AutoCAD |
|  | Схема развития объектов водоснабжения и канализации | ДСП | 1:25000 | НВК-1 | AutoCAD |
|  | Схема расположения сетей и сооружений хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода ст. Батуринской | ДСП | 1:5000 | НВК-2 | AutoCAD |
|  | Схема расположения сетей и сооружений хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода х. Полтавского | ДСП | 1:5000 | НВК-3 | AutoCAD |
|  | Схема расположения сетей и сооружений хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода п. Заря | ДСП | 1:5000 | НВК-4 | AutoCAD |
|  | Схема расположения сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации ст.Батуринской | ДСП | 1:5000 | НВК-6 | AutoCAD |
|  | Схема расположения сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации х. Полтавского | ДСП | 1:5000 | НВК-7 | AutoCAD |
|  | Схема расположения сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации п. Заря | ДСП | 1:5000 | НВК-8 | AutoCAD |
|  | Схема развития объектов электроснабжения | ДСП | 1:25000 | ЭС-1 | AutoCAD |
|  | Схема расположения сетей и сооружений электроснабжения ст. Батуринской | ДСП | 1:5000 | ЭС-2 | AutoCAD |
|  | Схема расположения сетей и сооружений электроснабжения х. Полтавского | ДСП | 1:5000 | ЭС-3 | AutoCAD |
|  | Схема расположения сетей и сооружений электроснабжения п. Заря | ДСП | 1:5000 | ЭС-4 | AutoCAD |
|  | Схема расположения сетей и сооружений электроснабжения х. Зозова Балка | ДСП | 1:5000 | ЭС-5 | AutoCAD |
|  | Схема электрическая принципиальная | ДСП | б/м | ЭС-6 | AutoCAD |
|  | Схема теплоснабжения | ДСП | 1:25000 | ТС-1 | AutoCAD |
|  | Схема расположения сетей и сооружений теплоснабжения ст. Батуринской | ДСП | 1:5000 | ТС-2 | AutoCAD |
|  | Схема расположения сетей и сооружений теплоснабжения х. Полтавского | ДСП | 1:5000 | ТС-3 | AutoCAD |
|  | Схема расположения сетей и сооружений теплоснабжения п. Заря | ДСП | 1:5000 | ТС-4 | AutoCAD |
|  | Схема газоснабжения | ДСП | 1:25000 | ГС-1 | AutoCAD |
|  | Схема расположения сетей и сооружений газоснабжения ст. Батуринской | ДСП | 1:5000 | ГС-2 | JPEG, AutoCAD |
|  | Схема расположения сетей и сооружений газоснабжения х. Полтавского | ДСП | 1:5000 | ГС-3 | JPEG, AutoCAD |
|  | Схема развития объектов проводных средств связи | ДСП | 1:25000 | СС-1 | JPEG, AutoCAD |
|  | Схема размещения сооружений проводных средств связи ст. Батуринской | ДСП | 1:5000 | СС-2 | AutoCAD |
|  | Схема размещения сооружений проводных средств связи х. Полтавского | ДСП | 1:5000 | СС-3 | AutoCAD |
|  | Схема размещения сооружений проводных средств связи п. Заря | ДСП | 1:5000 | СС-4 | AutoCAD |
|  | Схема размещения сооружений проводных средств связи х. Зозова Балка | ДСП | 1:5000 | СС-5 | AutoCAD |
|  | Схема инженерной подготовки территории | ДСП | 1:25000 | ИП-1 | AutoCAD |
|  | Схема инженерной подготовки территории ст. Батуринской | ДСП | 1:5000 | ИП-2 | AutoCAD |
|  | Схема инженерной подготовки территории х. Полтавского | ДСП | 1:5000 | ИП-3 | AutoCAD |
|  | Схема инженерной подготовки территории п. Заря | ДСП | 1:5000 | ИП-4 | AutoCAD |
|  | Схема инженерной подготовки территории х. Зозова Балка | ДСП | 1:5000 | ИП-5 | AutoCAD |

Изменения внесены в Генеральный план Батуринского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края, разработанный ООО «ПИТП» в 2011 году и утверждённый решением Совета Батуринского сельского поселения Брюховецкого района от 13 декабря 2014 года № 266.

Проект внесения изменений выполнен ИП Левенко Надежда Владимировна в 2017 году

Состав авторского коллектива и участников разработки ООО «ПИТП» (2012год)

Архитектурно-планировочная часть

| Главный архитектор проекта |  | Л.А. Назаренко |
| --- | --- | --- |
| Вед. архитектор Архитектор 2 категории |  | Н.В. Рюмина И.М. Адамович |
| Н. контроль |  | Л.А. Назаренко |

Экономическая часть

| Экономист |  | М.В. Ганжа |
| --- | --- | --- |

Инженерная подготовка территории

| Инженер |  | С.В. Полякова |
| --- | --- | --- |

Инженерное оборудование

| Водоснабжение и канализация |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инженер |  | А.Г. Родин |
| Электроснабжение |  |  |
| Инженер |  | С.В. Демидов |
| Теплоснабжение |  |  |
| Инженер |  | Е.Ю. Лобанова |
| Газоснабжение |  |  |
| Инженер |  | Н.С. Кондрашова |
| Объекты связи |  |  |
| Инженер |  | Е.В. Соколов |

Охрана окружающей среды

| Инженер | С.Г. Киселев |
| --- | --- |

Содержание

Введение	18

1.  Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	20

1.2. Расположение Батуринского сельского поселения в системе расселения	24

1.3. Краткая историческая справка	25

1.4. Административное устройство муниципального образования	27

1.5. Экономическая база развития муниципального образования Батуринское сельское поселение Брюховецкого района	28

1.6. Население	29

1.7. Жилищный фонд	29

1.8. Структура обслуживания	30

1.9. Существующая территориально-планировочная организация	31

1.10. Производственная сфера	37

1.11. Транспортная инфраструктура	38

1.12. Объекты историко-культурного наследия	40

1.13. Коммунальное обслуживание	53

1.14. Экологическое состояние	54

1.15. Баланс современного использования территорий	55

1.16.  Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	58

2. Проектные решения	62

2.1. Тенденции и приоритеты экономического развития	62

2.2. Расчет перспективной численности населения	63

2.3. Расчет проектной территории	64

2.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания	65

2.5.  Проектируемая территориально-планировочная организация	9

2.6. Функциональное зонирование	17

2.6.1. Жилая зона	21

2.6.2. Жилая застройка. Жилищный фонд	23

2.6.3.  Общественно-деловая зона	24

2.6.4. Размещение учреждений культурно-бытового назначения	26

2.6.5. Производственная зона	28

2.6.5.1. Обеспечение пожарной безопасности	29

2.6.6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур	30

2.6.7. Рекреационная зона	32

2.6.8. Зона особо охраняемых территорий	33

2.6.9. Зона специального назначения	34

2.6.10.  Зона сельскохозяйственного использования	35

2.6.11.  Проектный баланс территории населенных пунктов Батуринского сельского поселения	36

2.7. Зоны с особыми условиями использования территории	39

2.8.  Основные технико-экономические показатели	58

3. Инженерное обеспечение	63

3.1. Инженерная подготовка территории	63

3.1.1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории	65

3.1.2. Защита от опасных физико-геологических процессов	71

3.1.4. Агролесомелиорация	80

3.1.5. Особые условия строительства	81

3.1.6. Заключение и рекомендации по строительству	81

3.2.  Инженерное оборудование территории	84

3.2.1  Водоснабжение и канализация	84

3.2.1.1. Водоснабжение	85

3.2.1.2. Канализация	13

3.2.2. Электроснабжение	27

3.2.3. Проводные средства связи	34

3.2.4. Теплоснабжение	39

3.2.5. Газоснабжение	42

- Введение

Проект внесения изменений в генеральный план Батуринского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края, утверждённый решением Совета Батуринского сельского поселения Брюховецкого района от 13 декабря 2014 года № 266, разработан ИП Левенко Надежда Владимировна в соответствии с заданием на проектирование, и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

В генеральный план поселения, разработанный ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2012 году, откорректировано функциональное зонирование кадастрового квартала 23:04:0704003. На указанном квартале отображена зона сельскохозяйственного использования.

В проекте внесения изменений в генеральный план Батуринского сельского поселения приняты за основу расчётный срок (2012 – 2032 г.), численность населения и градостроительные решения утверждённого генерального плана.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

Градостроительного кодекса Краснодарского края;

Земельного кодекса Российской Федерации;

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Проект внесения изменений разработан на материалах утверждённого генерального плана в масштабе М 1:25000 и М 1:5000.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения. Генеральный план является архитектурной моделью развития поселения на ближайший период и решает преимущественно вопросы его территориального развития. Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Изменения внесены в пояснительную записку проекта и графическую часть – чертежи ГП-1; ГП-1.2; ГП-3; ГП-3.2; ГП-6; ГП-6.2; ГП-7; ГП-7.2.

При выполнении внесений изменений в генеральный план Батуринского сельского поселения не подвергались изменению и корректировке предпроектные и субподрядные разделы утвержденного генерального плана, а именно:

раздел «Охрана окружающей среды»;

раздел «топографические изыскания»;

раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

При внесении изменений в генеральный план сохраняется расчетный срок генерального плана – 2032 год и предложения на перспективу до 2047 года, экономические и расчетные показатели проекта.

- 1.  Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Характеристика природно-климатических условий

Климат территории Батуринского сельского поселения умеренно-континентальный. Преобладающие ветры в летнее время – западные и юго-западные, зимой восточные и северо-восточные. Среднегодовая скорость ветра изменяется от 3,6 м/с до 5,5 м/с.

Зима неустойчивая с частыми оттепелями и кратковременными незначительными понижениями температуры.

Продолжительность периода со снежным покровом 40 – 60 дней. Наибольшая высота снежного покрова не превышает 20 см.

Весна прохладная, наступает в начале марта и характеризуется наличием осадков, среднегодовая сумма которых составляет 450 – 600 мм.

Лето жаркое, сухое, с максимальной температурой воздуха  +420С.

Осень теплая, мягкая с незначительными осадками.

По данным многолетних наблюдений среднемесячная температура колеблется от  -3,30С – в январе, до +230С – в июле. Глубина промерзания почвы – 0,6м.

Средняя скорость ветра – 4,1 м/с. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) – 18. Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6 – 12 дней.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков.  Основное количество осадков выпадает в теплый период года (апрель – октябрь) 350 мм, но, несмотря на это, растения могут страдать от недостатка влаги в почве. В этот период много влаги идет на испарение и транспирацию.

Местоположение, тектоника и техногенные условия

Территория Батуринского сельского поселения расположена на правобережной 1-й надпойменной террасе и частично на склоне водораздела р. Бейсуг.

В геоморфологическом отношении территория поселения относится к области структурно-денудационного плато эрозионно-аккумулятивных равнин Ставропольского Южно-Ергенинского поднятия.

В тектоническом отношении поселение расположено в пределах Западно-Кубанского краевого прогиба. Из положительных структур можно отметить Бейсуго-Челбаскую антиклинальную зону и Березанскую антиклиналь, проходящую к востоку от станицы Батуринской.

В геологическом строении территории на разведанную глубину 9 м принимают участие средне-верхнечетвертичные аллювиальные и делювиальные отложения, представленные суглинками, супесями и песками. Суглинки светло-бурые, бурые с гнездами карбонатов. Суглинки распространены с поверхности повсеместно.

Геологическое строение

В геологическом строении территории до водоупора грунтовых вод принимают участие (снизу-вверх):

плейстоценовые эолово-делювиальные и аллювиальные отложения;

почвы четвертичные элювиальные и аллювиальные балочные отложения.

Плейстоценовые эолово-делювиальные отложения распространены повсеместно и представлены суглинками лессовидными, желто-бурыми, макропористыми, с включением карбонатов, просадочными и непросадочными. Мощность отложений от 3.0 до 7,0 м.

Аллювиальные отложения представлены супесями с прослойками песка и песком, вскрытая мощность – до 4,5 м.

Заканчивается разрез гумусированными лессовидными суглинками и глинами, темно-коричневыми, просадочными, мощностью 0,8- 1,2 м, насыпными грунтами и балочными отложениями – суглинками легкими, иловатыми, текучепластичными.

Гидрогеологические условия

Грунтовые воды на территории поселения приурочены к эолово–делювиальным и аллювиальным отложениям. Питание грунтовых вод осуществляется преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также вод из реки Бейсуг. Грунтовые воды в зависимости от рельефа зафиксированы на глубинах от 1,5 до 4,1 м.

Разгрузка вод на территории станицы Батуринской незначительная, как вследствие малых уклонов местности в сторону реки, так и за счет слабофильтрующих грунтов (суглинков), слагающих территорию, а также кальматации русла реки, вследствие чего происходит застаивание воды и значительное испарение.

Прогнозный уровень подземных вод ст. Батуринской осложняется техногенным воздействием (прокладка дорог, нарушение поверхностного и подземного стока, утечки водонесущих коммуникаций и емкостей, полива приусадебных участков).

В период выпадения интенсивных осадков снеготаяния, а также вследствие утечек из водопроводных сетей, возможно образование временного горизонта подземных вод типа «верховодки», сформированных на поверхности глинистых грунтов. В период интенсивного выпадения осадков, а также в зависимости от уровня воды в р. Бейсуг возможен их подъем на 0,5 – 1,0  м от зафиксированного уровня. В юго-восточной части станицы периодически в подвалах глубиной 1,5 – 2,0 м  появляется вода.

Грунтовые воды гидрокарбонатно-сульфатные, кальциево-магниево-натриевые и сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-магниевые. На севере станицы – воды пресные.

На территории ст. Батуринской вследствие нарушения стока подземных и поверхностных вод, их застаивания, значительного испарения, происходит повышение минерализации и сульфатности подземных вод. Грунтовые воды на отдельных участках обладают углекислой агрессивностью к бетонам марки W4. По содержанию хлоридов в перерасчете на CL- грунтовые воды неагрессивны к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и слабоагрессивны при периодическом смачивании. Воды среднеагрессивны на конструкции из углеродистой стали.

Геологические и инженерно-геологические процессы

На территории ст. Батуринской развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека. Из природных геологических процессов  следует выделить: просадку эолово-делювиальных отложений; возможное подтопление  и затопление в период интенсивных осадков и снеготаяния; боковая эрозия и повышенная сейсмичность (6 баллов).

Просадочные грунты выявлены в северо-западной части станицы. Этот процесс переходит в инженерно-геологический при строительстве сооружений.

Подтопление связано с изменением уровня подземных вод и зависит  от многих  природных факторов, а также техногенных (подпор при засыпке  естественных водотоков).

Затопление поверхностными водами отмечено в юго-восточной части исследуемой территории и происходит при паводках, при выпадении большого количества осадков, снеготаянии на площади бывшей старицы р. Бейсуг.

Боковая эрозия берега проявляется на уступах по берегу реки Бейсуг при паводках.

Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Инженерно-геологическое районирование

Инженерно-геологическое районирование ст. Батуринской выполнено по комплексу условий в соответствии с СП 47.13330.2012 и СП II-105-97 инженерно-геологической партией ГУП КК «Кубаньгеология».

На территории станицы по геоморфологическим условиям и рельефу выделены инженерно-геологические районы, обозначенные на карте римскими цифрами:

I район – слабоволнистые водораздельные пространства;

II район – склоны долины р. Бейсуг;

III район – подтопляемая припойменная часть р. Бейсуг, занимает большую часть исследуемой территории;

IV район – долины балок и мелких водотоков.

Территория ст. Батуринской по комплексу природных условий (скопление талых и дождевых вод в понижениях рельефа, подтопление территорий, наличие просадочных грунтов I типа по просадочности) соответствует II категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б).

На карте инженерно-геологического районирования ст. Батуринской выделены районы:

условно благоприятные для строительства;

условно неблагоприятные для строительства;

неблагоприятные для строительства.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: наличие просадочных грунтов, подтопление пониженных участков поверхности, повышенная агрессивность подземных вод и сейсмичность.

Минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (0,8 – 1,3м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8м. В качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуется использовать  суглинки и глины. Почвы подлежат срезке с последующим использованием для рекультивации земель.

Сейсмичность территории ст. Батуринской с учетом грунтовых условий рекомендуется принять 6 баллов для сооружений нормального и повышенного уровня ответственности, расположенных в I и II инженерно-геологических районах и 7 баллов – расположенных в III инженерно-геологическом районе (согласно СНиП II-7-81* в редакции 2000 г.).

Таким образом, на исследуемой территории площади с условно благоприятными условиями для строительства составляют 2,93 км2. В данном районе при строительстве необходим комплекс мероприятий, предусмотренных                СНиП 2.2.01-83 для грунтов I типа по просадочности и организации поверхностного стока. Площади с условно неблагоприятными условиями для строительства составляют 2,78 км2. В данном районе необходим также комплекс мероприятий, предусмотренных СНиП 2.02.01-83 для грунтов I типа по просадочности и организация поверхностного стока, а также мероприятия по предотвращению подтопления.

Площади с неблагоприятными условиями для строительства составляют 3,26 км2. Этот район требует сложной инженерной подготовки. Это подтапливаемая и затапливаемая припойменная часть русла р. Бейсуг, долины балок и мелких водотоков, склоны долины р. Бейсуг с близко поверхностными залеганиями подземных вод. Для  этого района необходим весь комплекс мероприятий по инженерной подготовке и строительным рекомендациям.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока, восстановлению естественного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным, исключая днища балок и водотоков.

Почвы и растительность

Почвенный покров развит повсеместно и представлен каштановыми почвами и черноземами. Мощность их достигает 0,8 – 1,2 м. Почвообразующими породами служат четвертичные суглинки и глины. Почвы при наличии некоторых общих признаков в тоже время не являются  вполне однообразными.

Основной почвенный фон района представляют черноземы карбонатные. На равнине получили распространение малогумусные сверхмощные виды их, на  пологих и покатых склонах – слабогумусные сверхмощные и мощные слабосмытые, а на сильнопокатых склонах – слабогумусные мощные среднесмытые виды.

В приречных понижениях и в днищах степных западин, где грунтовые  воды залегают не ниже 4 – 5м от поверхности, почвы развиваются  по лугово-степному типу почвообразования, представлены лугово-черноземными и лугово-черноземовидными почвами.

В прирусловой части  долин формируются луговые засоленные почвы, которые на повышенных участках сменяются лугово-черноземовидными почвами, а в наиболее пониженных лугово-болотными.

В настоящее время естественная растительность  сохранилась частично в днищах балок,  западин, долинах рек. Используются эти  участки в сельском хозяйстве как пастбища. Видовой состав растительности  на этих участках довольно бедный, представлен в основном влаголюбивым луговым и лугово-болотным разнотравьем. Преобладают здесь следующие виды: осока, камыш, рогоз.

Техногенные условия

Река Бейсуг, как и все степные реки, перегорожена многочисленными плотинами и превращена в каскад прудов. В результате сток воды затруднен, пойма реки затоплена и заросла болотной растительностью, в период половодья наблюдаются подтопление и затопление части территории.

Застройка населенных пунктов, прокладка автомобильных и железных дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков.

Природные условия территории Батуринского сельского поселения по СНиП 22-01-95 относятся к категории средней сложности.

- 1.2. Расположение Батуринского сельского поселения в системе расселения

Батуринское сельское поселение находится в юго-восточной части Брюховецкого района и имеет общие границы:

на севере – с Каневским районом;

на юге – с Кореновским районом;

на западе – с Большебейсугским и Свободненским сельскими поселениями;

на востоке – с Новосельским сельским поселением и Выселковским районом.

- 1.3. Краткая историческая справка

Батуринский курень являлся одним из 38 запорожских куреней, пришедших в 1792 – 1793 гг. на Кубань из Приднестровья в составе Черноморского казачьего войска.

Свое название курень получил от города Батурин – важного центра Левобережной Украины, находящегося на реке Сейм. Долгое время г. Батурин служил резиденцией гетманов Левобережной Украины.

Во время переселения на новые земли прибыло 625 батуринских казаков обоего пола, которые значились как «служивший от бывшего Запорожья». В Батуринском курене числился войсковой полковник Савва Белый, возглавлявший первый отряд переселенцев из-за Буга на Кубань.

После размежевания земель между Черноморским казачьим войском, Кавказской областью и Донским казачьим войском, зимой 1794 года, была проведена жеребьевка мест, выбранных под куренные селения. Батуринским казакам выпало селиться вместе с Березанским куренем на реке Великий Бейсуг. Батуринский курень был первоначально назначен местом пребывания учреждений и служб Бейсугской округи.

Казаки стали быстро обустраиваться на новом месте жительства – распахивать целину, размечать места под усадьбы, разбивать сады и огороды. К марту 1807 года в Батуринском курене уже работали три водяные и одна ветряная мельницы.

Поселенные рядом Батуринский и Березанский курени постепенно стали фактически единым целым, поэтому Черноморская войсковая канцелярия приняла решение об их объединении в одно Березанское куренное селение, а название Батуринское было присвоено соседнему Великобейсугскому  куренному селению, основанному в 1822 году на реке Бейсуг в юрте Переясловского селения, рядом с хутором полковника Герасима Кухаренко – отца будущего черноморского атамана, историка, писателя и этнографа.

Через пять лет после поселения на новом месте были построены здание правления селения и деревянная с колокольней церковь святого Николая. При приходе действовала церковно-приходская школа.

1 июля 1842 года, согласно положению о Черноморском казачьем войске, селение Батуринское получило статус станицы.

Служба на пограничных кордонах, воинские занятия казаков и их участие во всех войнах, которые вела Российская империя, замедляли развитие станицы, так как все это отвлекало мужское население от производительного труда в личных хозяйствах.

С отменой крепостного права в России, окончанием Кавказской войны и сокращением казачьей службы до 15 лет станица Батуринская стала быстрее развиваться, росло благосостояние местного населения. По данным 1861 года в Батуринской числились 855 жителей и  163 двора. Кроме земледелия, которое в пореформенное время вышло на ведущее место, население занималось скотоводством, садоводством, различными ремеслами.

В станице Батуринской получило развитие промышленное производство. К началу ХХ века там имелось три кирпичных, четыре маслобойных, один гончарный заводы, кузнечные, колесные, сапожные, слесарные, столярные и прочие мастерские.

В начале XX столетия в административном отношении территория нынешнего Батуринского сельского поселения входила в состав Кавказского отдела Кубанской области.

По переписи населения, проведенной в 1917 году в ст. Батуринской проживало 9 792 человека, числилось 1 387 дворов; в это время в станице имелись казачья, церковно-приходская, а также иногородняя школы и три училища, подведомственные Министерству народного просвещения.

Большевистский переворот в Петрограде в октябре 1917 года расколол станичников на два враждебных лагеря. Иногородние батраки и арендаторы, а также бедные казаки поддержали новую власть, но большая часть казаков ее не приняла. Состоявшийся 14-18 февраля 1918 года в Армавире I съезд Советов Кубанской области провозгласил Советскую власть на всей территории области. 14 марта 1918 года красногвардейские отряды заняли город Екатеринодар. 1 апреля там открылся II съезд Советов Кубанской области, провозгласивший образование Кубанской Советской республики. Большевики произвели на Кубани земельную реформу с переделом земли в пользу иногородних, имели место реквизиции и поборы с казачьего населения. Но летом того же года они были изгнаны с Кубани. Окончательно Советы победили в марте 1920 года, после окончания гражданской войны в нашем крае.

В 20-е годы на Кубани, которая тогда входила во вновь образованный Юго-Восточный край (переименованный затем в Северо-Кавказский) происходили коренные изменения форм хозяйствования – уничтожались социально-экономические различия землепользователей; казачество, как сословие, перестало существовать.

Осенью 1920 года в станице Батуринской добровольцы объединились в сельхозкоммуны: имени Р. Люксембург, имени Ленина, «Красный Октябрь». Первые результаты их работы были невелики.

Осенью 1929 – весной 1930 годов, во время проведения в нашем крае сплошной коллективизации, в Батуринской на их основе был образован колхоз-гигант «Хлебороб Ленина». Первым его председателем стал П. Л. Печерица.

Коллективизация резко меняла устои сельской жизни, на Кубани велась, в основном, насильственными методами, сопровождалась раскулачиванием и высылкой многих зажиточных и даже середняцких семей. Это привело к потере земледельцами стимула к производительному труду и упадку в сельхоз-производстве. Порой, не желая вести в колхозное стадо свой личный скот, крестьяне пускали его под нож. Поголовье скота резко сократилось.

Постепенно ситуация начала выправляться. С развитием механизации, улучшением материально-технической базы хозяйств выросли урожайность и производительность труда, повысился жизненный уровень людей. В начале 30-х годов открылась участковая больница.

В годы Великой Отечественной войны около тысячи станичников ушли добровольно и были мобилизованы на фронт. За проявленный в боях героизм многие из них были награждены орденами и медалями. Двое батуринцев – танкист П. Ф. Захарченко и летчик М. И. Коротков стали Героями Советского Союза.

Все тяготы ведения хозяйства легли на плечи оставшихся в тылу женщин, стариков и подростков – они самоотверженно трудились на колхозных полях, внося свой  вклад в победу.

С августа 1942 года по февраль 1943 года территория современного Батуринского сельского поселения была оккупирована немецко-фашистскими войсками. Война и оккупация нанесли ему тяжелый урон. Пали на полях сражений, умерли от ран, пропали без вести 515 фронтовиков. Были разрушены инфраструктура колхоза, многие общественные здания, частные дома.

После изгнания фашистов началось восстановление  хозяйства.

С начала 50-х годов наблюдался заметный экономический рост хозяйства.  В 1959 году колхоз получил наименование имени Энгельса, со временем став крупным многоотраслевым механизированным хозяйством. Повысилась урожайность и производительность труда, возросла роль животноводства. Все это повысило благосостояние станичников и позволило построить новые производственные (фермы, зернохранилища              и т.д.) и культурно-бытовые объекты (новая средняя школа, детский сад              и пр.), асфальтировать улицы, провести водопровод, приобретать автомобили и сельхозтехнику.

В 1993 году колхоз имени Энгельса был реорганизован, став АКХ «Батуринское», затем переименован в СПК «Колос».

Законом Краснодарского края от 17.07.2003 г. № 669-КЗ в составе муниципального образования Брюховецкий район было образовано   Батуринское сельское поселение.

- 1.4. Административное устройство муниципального образования

Батуринское сельское поселение

Батуринское сельское поселение в соответствии с Законом Краснодарского края от 5 мая 2004 года № 669-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Брюховецкий район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ» является муниципальным образованием Брюховецкого района, наделенным статусом сельского поселения с установленными границами.

В состав Батуринского сельского поселения входят 4 населенных пункта: станица Батуринская, поселок Заря, хутор Зозова Балка, хутор Полтавский.

Административным центром муниципального образования является станица Батуринская, которая расположена в юго-западной части поселения, на расстоянии 40 км от районного центра ст. Брюховецкой и в 120 км от краевого центра г. Краснодара.

- 1.5. Экономическая база развития муниципального образования Батуринское сельское поселение Брюховецкого района

На современном этапе основу специализации Батуринского сельского поселения составляет сельскохозяйственное производство.

Самым крупным товаропроизводителем сельскохозяйственной продукции в поселении является ООО «Батуринское» с численностью работающих 352 человека. Основная направленность производственной деятельности предприятия – растениеводство, хранение и реализация сельскохозяйственной  продукции.   Посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет  8,7 тыс.га, в том числе используется для выращивания зерновых культур – 5,1 тыс.га, пропашно-технических культур – 1,9 тыс.га.

В аграрном секторе поселения также задействовано 40 крестьянско-фермерских хозяйств, 1,4 тысячи личных подсобных хозяйств населения.

В сельском хозяйстве поселения основной отраслью специализации является растениеводство с развитым  зерновым хозяйством,   сочетающимся с выращиванием технических культур.

Среднегодовые объемы производства зерновых составляют – 35 тыс.тонн, сахарной свеклы – 6,5 тыс.тонн, подсолнечника – 2 тыс.тонн, сои – 0,5 тыс.тонн.

Среди других отраслей специализации растениеводства выделяются картофелеводство, овощеводство и плодоводство.  Данные направления  развиты главным образом в личных подсобных хозяйствах населения.  Товарность отраслей  невысокая, поскольку производство преимущественно ориентировано на личное потребление.

Другое важное направление специализации сельского хозяйства – животноводство – на территории поселения представлено молочно-мясным скотоводством, свиноводством и птицеводством.

Среднегодовые объемы производства молока и мяса (на убой в живом весе) составляют 1,5 тыс. тонн и 3,5 тыс. тонн соответственно; яиц всех видов птицы – 2,0 млн. штук.

Еще одним направлением специализации сельского хозяйства является рыбоводство. Среднегодовой объем производства прудовой рыбы  составляет 20 тонн.

В стоимостном выражении, по отчетным данным 2010 года, продукция сельского хозяйства по полному кругу хозяйствующих субъектов в Батуринском сельском поселении составила 437,3 млн. рублей, при этом около 15% ее стоимости обеспечено деятельностью личных подсобных хозяйств населения.

Промышленность муниципального образования занимает незначительную долю в совокупном продукте поселения. Она представлена промышленными цехами по выпуску мяса и мясных субпродуктов в составе коллективного хозяйства.

- 1.6. Население

На 01.11.2012 года в Батуринском сельском поселении проживало 4118 человек постоянного населения. Удельный вес поселения в общей численности населения Брюховецкого муниципального района составляет 7,7 %.

Около 90% жителей поселения (3597 человек) проживает в центре поселения ст. Батуринской; в остальных населенных пунктах:  в поселке Заря – 213 человек, в хуторе Зозова Балка -  3 человека, в хуторе Полтавском  - 305 человек.

Динамика народонаселения по основным компонентам имеет общерайонные черты и характеризуется проявлением процесса депопуляции в естественном движении населения. Естественная убыль населения носит долговременный и устойчивый характер, несмотря на существенное снижение ее темпов в последние годы. Значение современного суммарного коэффициента рождаемости колеблется в пределах единицы (не более 1 ребенка на 1 женщину репродуктивного возраста).

Компенсирующим фактором является миграционный прирост. Поселение имеет положительное сальдо миграции, однако его величина недостаточна для покрытия естественной убыли населения и обеспечения демографического роста территории.

Сложившееся соотношение уровней рождаемости и смертности приводит к постепенной трансформации возрастной структуры населения в пользу старших возрастов. В соответствии с общепринятыми классификациями возрастная структура такого вида считается регрессивной и характеризуется высоким уровнем демографической старости

Структура возрастного состава населения

Батуринского сельского поселения

Таблица 1

| № п/п | Возрастная структура населения | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1.1 | Население моложе трудоспособного возраста | 675 | 16,4 |
| 1.2 | Население в трудоспособном возрасте: | 2335 | 56,7 |
| 1.3 | Население старше трудоспособного возраста | 1108 | 26,9 |
|  | Итого по поселению: | 4118 | 100,0 |

- 1.7. Жилищный фонд

По данным администрации жилищный фонд Батуринского сельского поселения по состоянию на 01.11.2012 г. составил 1439  жилых строений общей площадью 89 тысяч квадратных метров.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 21,6 м2.

Жилая застройка представлена главным образом индивидуальными домами с приусадебными участками и малоэтажными 2–3-х квартирными домами с приквартирными участками.

Характеристика жилищного фонда Батуринского

сельского поселения по основным показателям

Таблица 2

| Наименование населенного пункта | Количество жилых домов, единиц | Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м | Жилищная обеспеченность, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. станица Батуринская | 1 263 | 78,9 | 21,9 |
| 2. поселок Заря | 71 | 4 | 18,8 |
| 3. хутор Зозова Балка | 3 | 0,2 | 66,7 |
| 4. хутор Полтавский | 102 | 5,9 | 19,3 |
| Итого по поселению: | 1439 | 89 | 21,6 |

Весь жилищный фонд поселения имеет процент физической сохранности в пределах допустимых норм эксплуатации зданий.

- 1.8. Структура обслуживания

Существующая сеть предприятий и учреждений обслуживания в сельском поселении относится к внутрипоселенческой социальной инфраструктуре, направленной на удовлетворение потребностей собственного населения. В поселении она сформирована объектами повседневного и периодического обслуживания.

Большая часть учреждений и предприятий обслуживания поселения расположены на территории ст. Батуринской. Малые населенные пункты сельского поселения обеспечены необходимым набором объектов повседневного обслуживания.

По состоянию на 1 ноября 2012 года на территории сельского поселения действуют 3 дошкольных учреждения муниципального подчинения – в               ст. Батуринской, х. Полтавском, п. Заря. Общая вместимость объектов дошкольного образования составляет 244 места, что удовлетворяет современной потребности. Фактическая наполняемость составляет 192 человека – 79 %.

Система школьного образования представлена одной средней общеобразовательной школой вместимостью 450 уч-ся и одной неполной общеобразовательной школой, в настоящее время не действующей. Фактическая наполняемость средней школы составляет 422 человека – 94 %.

Сеть учреждений культуры поселения представлена сельским домом  культуры в. ст. Батуринской, двумя сельскими клубами в х. Полтавском и          п. Заря, библиотекой, историко-краеведческим музеем. Суммарная вместимость зрительных залов - 700 мест. Обеспеченность населения местами в клубных учреждениях составляет 71 % от нормативной величины.

В ст. Батуринской находится действующий Свято-Никольский храм.

Медицинское обслуживание жители поселения получают в Батуринской участковой больнице на 25 коек, с поликлиникой на 80 посещений в смену, и двух фельдшерско-акушерских пунктах. Фактическое число коек в больнице составляет 60 % от нормативной потребности. Фармацевтическое обслуживание населения осуществляет 1 аптека и 1 аптечный пункт в ст. Батуринской. Функционирует ветеринарный участок.

Сеть физкультурно-спортивных сооружений представлена стадионом и школьными спортивными площадками в ст. Батуринской, спортивным и тренажерным залами при школе; спортивной площадкой в п. Заря. Но, в целом для поселения площадь спортивных сооружений недостаточна по нормативным показателям.

В поселении развита сеть торговых объектов: магазины, торговые павильоны, рынок. Предприятия торговли насчитывают 20 объектов торговой площадью более 1,0 тыс.м2. Обеспеченность существующего населения – 87 %.

Предприятия общественного питания в Батуринском сельском поселении представлены одним кафе в общественном центре ст. Батуринской.

Объекты бытового обслуживания населения представлены мастерскими по ремонту и индпошиву одежды, парикмахерскими, объектом ритуальных услуг, СТО. Из предприятий коммунального обслуживания в станице функционирует баня; строится гостиница.

На территории муниципального образования действуют: почтовое  отделение связи, филиал отделения сбербанка, филиал ЮТК, расположенные в центре поселения.

- 1.9. Существующая территориально-планировочная организация

Муниципальное образование Батуринское сельское поселение находится в юго-восточной части Брюховецкого района Краснодарского края. В своих административных границах поселение занимает площадь 15415,0 га.

Территориально-планировочная организация Батуринского поселения складывалась с учетом природных факторов: наличия водных объектов – рек  Бейсуг и Бейсужек Правый, балок: Зозовской, Голубовской, Нещадинка,  а также пересеченного рельефа местности.

Связь сельского поселения с городом Краснодаром и населенными пунктами края осуществляется по автомобильным дорогам. Территорию Батуринского сельского поселения пересекают в разных направлениях автомобильные дороги регионального и местного значения. Сложившаяся транспортная структура является своего рода «каркасом» территориально-планировочной организации сельского поселения.

Пространственная структура поселения представлена населенными пунктами, а также сельскохозяйственными предприятиями. В юго-западной части поселения, между рекой Бейсуг и автомобильной дорогой регионального значения ст-ца Новоджерелиевская – ст-ца Брюховецкая – ст-ца Батуринская расположена станица Батуринская – административный центр сельского поселения. К юго-западу от станицы на левом берегу р. Бейсуг находится поселок Заря. Восточнее ст. Батуринской между рекой Бейсуг и автомобильной дорогой регионального значения ст-ца Новоджерелиевская – ст-ца Брюховецкая – ст-ца Батуринская расположены поселок Полтавский и хутор Зозова Балка.

Вдоль автодорог, за пределами границ населенных пунктов на землях сельскохозяйственного назначения расположены предприятия сельскохозяй-ственного профиля, животноводческие фермы, крестьянско-фермерские хозяйства.

По территории Батуринского поселения проходят трассы газопроводов:

- магистральный газопровод высокого давления «Березанская КС – Славянск-на-Кубани» (вдоль южной границы поселения),

-  газопровод-отвод к АГРС Батуринская,

-  подводящий газопровод от АГРС Батуринская к с. Большой Бейсуг,

-  газопровод «Южный поток».

Южную часть поселения пересекает высоковольтная линия электропередачи напряжением 220 кВ.

На территории поселения расположены 4 кладбища и 1 свалка мусора.

В границах Батуринского поселения расположены:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земли иного специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов, в состав которых входят территории памятников археологии с временными охранными зонами, а также особо охраняемая природная территория – памятник природы урочище «Суходол».

земли водного фонда;

земли запаса.

Территория Батуринского сельского поселения представляет собой, в основном, зону сельскохозяйственного назначения. Площадь сельскохозяй-ственных угодий на территории поселения составляет 13457,5 га – 87 % от площади поселения.

Станица Батуринская – административный центр муниципального образования Батуринское сельское поселение, расположена в западной части поселения, на расстоянии 40 км от районного центра ст. Брюховецкой и 120 км от краевого центра г. Краснодара. Относится к группе больших сельских населенных пунктов. Численность населения – 3597 чел. Территория станицы в существующих границах составляет 891,0 га.

Исторически местоположение ст. Батуринской сформировалось на правом берегу реки Бейсуг в юго-восточной части Брюховецкого района.

Земли населенного пункта граничат:

на севере и востоке – с землями ООО «Батуринское»;

на юге и западе – с рекой Бейсуг.

Рельеф станицы Батуринской имеет долинно-балочный характер. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 12.1 до 46,8 м с общим уклоном к реке р. Бейсуг.

Территория ст. Батуринской имеет компактную форму с типичной для кубанских станиц планировочной структурой, характеризующейся регулярной системой планировки с четкими прямоугольными кварталами,  размеры которых колеблются от 2,0 до 13,5 га.

В настоящее время территория станицы по функциональному  использованию делится на следующие зоны:

Жилую зону, которая представлена, в основном, индивидуальной усадебной застройкой, а также малоэтажной застройкой многоквартирными жилыми домами с приквартирными земельными участками.

Общественно-деловую зону, представленную учреждения управления,   связи, учреждениями культуры и искусства, образования, дошкольного воспитания, здравоохранения, торговли и бытового обслуживания, спортивными сооружениями, культовым сооружением.

Рекреационную зону, представленную парком и сквером при общественном центре станицы.

Производственную зону, представленную предприятиями перерабаты-вающего и сельскохозяйственного профиля, разрозненно расположенными в границах населенного пункта среди жилых кварталов.

Зону инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят улицы и проезды, автостоянки и объекты придорожного сервиса, объекты инженерного обеспечения: водозаборные сооружения, АГРС, ГРП, ШРП, п/ст, линии инженерных коммуникаций и др.

Зону сельскохозяйственного использования, занимаемую сельско-хозяйственными угодьями.

Зону специального назначения, к которой относится территория кладбища.

Зону особо охраняемых территорий, которая включает в себя земли, имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное значение; в границах ст. Батуринской это территории охранных зон памятников истории, монументального искусства, археологии.

Зону с особыми условиями использования территории, которая включает в себя различные зоны планировочных ограничений.

Основную часть территории станицы составляет жилая застройка. Жилые дома размещаются по периметру кварталов, внутриквартальные территории заняты индивидуальными огородами.

Многофункциональный общественный центр расположен в центральной части станицы. В его составе:

административные здания, предприятия связи;

учреждения культуры и искусства: дом культуры, библиотека,  историко-краеведческий музей, памятники монументального искусства и истории;

предприятия торговли: магазины;

учреждения образования: школа, детский сад;

спортивные сооружения: стадион, спортивные площадки;

парк, сквер;

пожарная часть.

Благодаря своему центральному положению, общественный центр обеспечен удобными кратчайшими связями со всеми жилыми районами и производственными территориями станицы основными дорогами, внешними и внутренними.

На другой территории, западнее общественного центра, функционирует торгово-бытовой  центр, в составе которого – магазины, рынок, парикмахерская, мастерская бытового обслуживания, аптечный пункт, автобусная остановка.

Отдельно, среди жилой застройки, расположены: храм, участковая больница, баня, гостиница, магазины, мастерские по ремонту и пошиву одежды и обуви, спортивные площадки, ветеринарный участок.

Главными улицами станицы являются улицы Гагарина и Ленина, по которым осуществляется въезд в общественный центр станицы, улицы Красная,  Красноармейская и Захарченко, осуществляющие оптимальную связь жилых кварталов с общественным центром, подцентрами обслуживания и парком.

Зеленые насаждения на территории станицы представлены, в основном, зелеными насаждениями общего пользования, расположенными в центре станицы,  фруктовыми деревьями на приусадебных участках, рядовой посадкой деревьев вдоль улиц.

Благоустройство улиц имеет различную степень:

выше – в центральной части станицы;

ниже – на окраинах.

Существующая производственная зона на территории ст. Батуринской  представлена отдельными предприятиями, расположенными в разных частях  станицы среди жилых кварталов без соблюдения нормативных санитарных зон. Это – строительная бригада, склады, маслобойня, молочный завод, хлебозавод, производственная база рыбного хозяйства, хозяйственный двор, склад ГСМ.

Объекты придорожного сервиса представлены автозаправочной станцией (АЗС), станциями технического обслуживания автотранспорта (СТО).

Действующее кладбище находится в северной части станицы среди жилых  кварталов без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны.

Хутор Полтавский расположен восточнее ст. Батуринской, на расстоянии 6 км от неё. Относится к группе средних сельских населенных пунктов. Численность населения – 305 человек. Площадь земель населенного пункта составляет 162,0 га.

Транспортная связь с центром поселения  и районным центром станицей Брюховецкой осуществляется по автодороге местного значения и                       автодороге регионального значения ст-ца Новоджерелиевская – ст-ца Брюховецкая – ст-ца Батуринская.

Земли населенного пункта граничат:

на севере – с землями ООО «Батуринское»;

на юге и западе – с рекой Бейсуг;

на востоке – с Кореновским районом.

Местоположение хутора Полтавского сформировалось в излучине реки Бейсуг на правом её берегу. Рельеф территории хутора имеет слабоволнистую поверхность, переходящую в крутой склон долины реки. Припойменная часть   р. Бейсуг подвержена подтоплению и заболачиванию.

Существующая планировочная структура хутора представлена прямоугольной сеткой улиц и дорог, образующих кварталы различной площади.

По функциональному использованию территория населенного пункта делится на следующие зоны: жилую, общественно-деловую, производственную, инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, с особыми условиями использования территории.

Большая часть производственных предприятий  находится за границей населенного пункта и представлена молочно-товарной фермой и полевым станом бригады. Территория фермы граничит с территорией хутора, автодорогой регионального значения и рекой Бейсуг. В данном случае не выдержан ряд нормативов:

санитарно-защитная зона до жилой застройки;

прибрежная  полоса реки;

придорожная полоса автодороги IV технической категории.

Кладбище находится в северной части населенного пункта.

Свалка мусора, расположенная на территории поселения, удалена от жилой застройки  хутора на 0,70 км.

Жилая зона представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками и малоэтажными многоквартирными жилыми домами с приквартирными земельными участками.

Часть жилой застройки в северо-восточной части хутора находится в санитарно-защитной зоне МТФ.

Общественно-деловая зона сформирована учреждения культуры, образования, здравоохранения, торговли. Общественный центр хутора расположен вдоль главной улицы и представлен зданиями сельского клуба, детского сада, фельдшерско-акушерского пункта, магазина. На этой же улице находятся не действующие учреждения: бывшие здания школы и бани.

Производственная зона представлена полевым станом бригады,  расположенным в границах населенного пункта рядом с общественным центром и жилыми кварталами.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя дороги, улицы, проезды, объекты инженерного обеспечения: трансформаторные подстанции, башню сотовой связи, линии инженерных коммуникаций.

Зона сельскохозяйственного использования занимает сельскохозяй-ственные угодья, пастбища.

К зоне специального назначения относится территория кладбища.

Зона с особыми условиями использования территории включает в себя различные зоны планировочных ограничений.

Поселок Заря расположен в юго-западной части поселения, на расстоянии 5 км от станицы Батуринской. Относится к группе средних сельских населенных пунктов. Численность населения – 213 человек. Площадь земель населенного пункта составляет 87,0 га.

Транспортная связь с центром поселения  и районным центром станицей Брюховецкой осуществляется по автодороге регионального значения ст-ца Новоджерелиевская – ст-ца Брюховецкая – ст-ца Батуринская.

Земли населенного пункта граничат:

на севере и востоке – с рекой Бейсуг;

на юге  - с землями ООО «Батуринское»;

на востоке – с Большебейсугским сельским поселением.

Местоположение поселка Заря сформировалось на противоположном       ст. Батуринской левом берегу реки Бейсуг. Рельеф территории поселка имеет характер долинно-балочного с общим понижением к реке. Для территории  характерно скопление талых и дождевых вод в понижениях рельефа, а также подтопление территорий, от которого частично спасает насыпная дамба вдоль берега реки Бейсуг. Имеются заболоченные участки в восточной части поселка.

Территория п. Заря представляет собой вытянутое вдоль реки жилое образование с единственной улицей, застроенной с двух сторон жилыми и общественными зданиями.

По функциональному использованию территория населенного пункта делится на следующие зоны: жилую, общественно-деловую, инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, специального назначения, с особыми условиями использования территории.

Производственная зона расположена обособленно, к югу от населенного пункта. В её составе молочно-товарная ферма, санитарно-защитная зона от  которой не отвечает нормативной.

Сельское кладбище расположено на двух участках, между жилой застройкой и МТФ, одно – в границах поселка, другое – за границей.

Жилая зона представлена 1–2-х этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Часть жилой застройки находится в санитарно-защитной зоне молочно-товарной фермы.

Общественно-деловая зона сформирована учреждениями культуры, образования, здравоохранения, торговли, плоскостным спортивным сооружением.  Общественный центр хутора расположен вдоль главной улицы и представлен зданиями сельского клуба, фельдшерско-акушерского пункта, детского сада, магазинов. На этой же улице расположено здание не действующей бани.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя дороги, улицы, проезды, объекты инженерного обеспечения: трансформаторные подстанции, линии инженерных коммуникаций.

Зона сельскохозяйственного использования занимает сельскохозяй-ственные угодья, пастбища.

К зоне специального назначения относится территория кладбища.

Зона с особыми условиями использования территории включает в себя различные зоны планировочных ограничений.

Хутор Зозова Балка расположен в юго-восточной части поселения, на расстоянии 11 км от станицы Батуринской. Относится к группе малых сельских населенных пунктов. Численность населения – 3 человека. Площадь земель населенного пункта составляет 34,5 га.

Транспортная связь с центром поселения  и районным центром станицей Брюховецкой осуществляется по автодороге местного значения и                       автодороге регионального значения ст-ца Новоджерелиевская – ст-ца Брюховецкая – ст-ца Батуринская.

Земли населенного пункта граничат с землями ООО «Батуринское».

Местоположение х. Зозова Балка сформировалось вдоль берегов реки Бейсуг и впадающей в неё балки Зозовской. Хутор расположен на правобережном склоне реки Бейсуг и её пойменной террасе. Отметки поверхности склона составляют 19,0 – 26,0 м, поймы 16,0 – 17,0 м. Уклон в сторону реки к югу. Он способствует быстрому стоку поверхностных вод. В пойме реки и балки периодически происходит подтопление, имеются заболоченные участки.

Территория х. Зозова Балка представляет собой вытянутое вдоль реки жилое образование с единственной улицей, вытянутой с запада на восток, и частично застроенной  с одной стороны 1 этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Учреждения культурно-бытового обслуживания отсутствуют.

Кладбище находится к северо-западу от хутора.

По функциональному использованию территория населенного пункта делится на следующие зоны: жилую, производственную, инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, с особыми условиями использования территории.

Жилая зона представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Часть жилой застройки находится в санитарно-защитной зоне базы ЛПХ.

Производственная зона представлена базой личного подсобного хозяйства, расположенной в границах населенного пункта в одном из жилых кварталов.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя дороги и проезды, объекты инженерного обеспечения: трансформаторные подстанции, линии инженерных коммуникаций.

Зона сельскохозяйственного использования занимает большую часть территории населенного пункта.

Зона с особыми условиями использования территории включает в себя различные зоны планировочных ограничений.

- 1.10. Производственная сфера

Производственные зоны поселения, в основном, представлены предприятиями агропромышленного комплекса и переработки.

Производственные территории агропромышленного комплекса на территории Батуринского сельского поселения расположены как вблизи населенных пунктов, так и разрозненно по всей территории поселения вдоль автодорог регионального и местного значения.

Перечень объектов, расположенных за пределами населенных пунктов

Таблица 3

| Наименование | Кол-во | Этаж-ность | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| МТМ, гаражи | 1 | - |  |
| Полевой стан бригады | 2 | - |  |
| Полевой стан садовой бригады | 1 | - |  |
| Молочно-товарные фермы (МТФ) №№ 1-6 | 5 | - |  |
| Свинотоварная ферма (СТФ) №№ 1-2 | 2 | - |  |
| Склад для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений вместимостью 1,5 т. | 1 | - |  |

Производственные объекты, расположенные в границах населенных пунктов:

ст. Батуринская

- Строительная бригада,

- Маслобойня,

- Молочный завод,

- Хлебозавод,

- Производственная база рыбного хозяйства «8 Марта».

х. Полтавский

- Полевой стан бригады

х. Зозова Балка

- Полевой стан ЛПХ

Анализ:

Производственные объекты агропромышленного комплекса, расположен-ные в границах населенных пунктов и в непосредственной близости от них, размещены без соблюдения нормативных разрывов до жилой застройки и оказывают негативное влияние на среду обитания.

- 1.11. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

В настоящее время на территории Батуринского поселения действует только автомобильный  транспорт.

С запада на восток территорию поселения пересекает автомобильная дорога регионального   значения  ст-ца Новоджерелиевская – ст-ца Брюховецкая – ст-ца Батуринская IV технической категории; с юга на север – автомобильная дорога регионального значения ст-ца Батуринская – с. Новое Село IV технической категории.

Технические характеристики дорог

Таблица 4

| № п/п | Наименование дороги | Протяженность, км | Техничес кая категория | Привязка |  | Протяжен ность, км | Мосты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало, км+ | конец, км+ |  | кол-во | п.м |  |  |  |  |  |
| 3 | ст-ца Новоджерелиевская - ст-ца Брюховецкая – ст-ца Батуринская | 73,195 | IV | 0+000 | 27+747 | 27,747 | 2 | 47,98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27+917 | 73+365 | 45,448 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ст-ца Батуринская - с.Новое Село | 19,955 | IV | 0+000 | 19+955 | 19,955 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 93,15 |  |  |  |  | 2 | 47,98 |  |  |  |  |  |

Кроме автомобильных дорог регионального значения по территории поселения проходят действующие дороги местного значения. Они связывают населенные пункты Батуринского сельского поселения с сельскохозяйственными и производственными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур, а так же обеспечивают выход на соседние поселения Брюховецкого муниципального района.

Анализ состояния существующего внешнего транспорта

В настоящее время проблемы в сфере внешнего транспорта Батуринского сельского поселения отсутствуют.

Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день значительная часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав Батуринского сельского поселения, кроме асфальтового покрытия, имеет гравийное и грунтовое покрытие. В рамках реализации краевой целевой программы и целевой программы поселения  проведены реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети  муниципального образования.

На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав поселения:

малая ширина ряда существующих улиц в пределах красных линий – 10-15 м,

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям СП 42.13330.2011,

отсутствие на многих улицах дорожных одежд капитального типа;

отсутствие тротуаров на большинстве улиц.

- 1.12. Объекты историко-культурного наследия

На территории Батуринского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана культурного наследия» выполненного ОАО «Наследие Кубани» по существующим данным государственного списка, списка выявленных памятников и материалам инвентаризации Брюховецкого района, расположены 51 памятник археологии, а также 2 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

Список объектов культурного наследия (архитектура, история, монументальное искусство) на территории Батуринского сельского поселения,

состоящих на государственной охране

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Док. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мемориальный комплекс: - братская могила, в которой захоронено более 1000 советских воинов и мирных жителей, погибших в боях с фашистскими захватчиками, - 1942-1943 гг.; - памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1946 г. | Станица Батуринская, парк школы № 32 | 717 | 63 | Р | И |  |
| 2 | Памятник В.И. Ленину, 1929 г. | Станица Батуринская, парк школы № 32 | 743 | 63 | Р | МИ |  |

| И | - | Памятник истории |
| --- | --- | --- |
| МИ | - | Памятник монументального искусства |
| Р | - | Памятник региональной категории охраны |
| 63 | - | Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 № 63 |

Список объектов культурного наследия (археология), на территории Батуринского сельского поселения, состоящих на государственной охране

Таблица 6

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта (адрес) | Распо-ложен. пам. на схеме, № листа, фр-та | № памят ника в группе | Вы- сота кур- г гана м | Диаметр курга-на, м | Граница зон охраны памятника м | Сведения о пост. объекта на гос. охрану | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курганная группа "Батуринская 1" (6 насыпей) | ст. Батуринская, 1,5—2,5 км к северо-востоку от станицы | 1 | 1 | 0,2 | 30 | 50 | 1313КЗ 6245 2Монито ринг (5759) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. Курган 6 не прослеживается. |
|  |  |  |  | 2 | 0,1 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | - | - | - |  |  |
| 2. | Курганная группа "Батуринская 2" (7 насыпей) | ст. Батуринская, 0,3—0,7 км к северу от станицы | 1 | 1 | 4,5 | 60 | 150 | 1313КЗ 6248 2Монито ринг (5762) | Визуально обсле-дована. Памятник поставлен на гос. охрану как Курганная группа "Батуринская 2" (4 насыпи) Обнаружено еще 3 насыпи. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 4,1 | 60 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 3. | Курганная группа "Батуринская 3" (7 насыпей) | ст. Батуринская, к северо-западу от станицы | 1 | 1 | 3,3 | 60 | 150 | 1313КЗ 6249 2Монито ринг (5763) | Визуально обследована. На кургане находится современное кладбище. |
|  |  |  |  | 2 | 3,1 | 60 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 3 | 60 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1,1 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 4,1 | 65 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 4. | Курган | ст. Батуринская, 1,5 км к северо-востоку от станицы | 1 |  |  |  |  | 1313КЗ 6246 2Монито ринг (5760) | Визуально обследован. |
| Дубль 4. | Курганная группа «Полтавская 5» (4насыпи) | ст. Батуринская, 1,75 км к северо-востоку от перекрест ка на автодороге ст-ца Батуринская – х. Полтавский, на северо-восточной окраине станицы, поворот на Новое село К-1 N 45˚48'46.4" E 39˚24'20.0" К-2 N 45˚48'48.2" E 39˚24'25.6" К-3 N 45˚48'49.8" E 39˚24'30.0" К-4 N 45˚48'42.28" E 39˚24'12.86" | 1 | 1 | 5,9 | 85 | 150 | 3Памятник выявлен в 2011 г. Учетная карта № 23114120003 от 05.02.2011 | Визуально обсле-дована. Памятник поставлен на гос. охрану как Курганная группа «Полтавская 5» (3насыпи) Обнаружено еще 1насыпь. Курганы 1,2,4 распахиваются. Курган 3 не распахивается. |
|  |  |  |  | 2 | 1,2 | 66 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,8 | 55 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
| 5. | Курган | ст. Батуринская, 1 км к северо-востоку от станицы | 1 |  | 1 | 40 | 50 | 1313КЗ 6247 2Монито ринг (5761) | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 6 | Курганная группа "Заря 1" (3 насыпи) | п. Заря, 1,5 км к югу от поселка | 1 | 1 | 0,3 | 30 | 50 | 1313КЗ 6278 2Монито ринг (5793) | Визуально обсле-дована. Курганы распахиваются. Курган 3 не обнаружен. |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | - | - |  |  |
| 7. | Курганная группа (2 насыпи) | п. Заря, 1,6 км к югу-юго-западу от поселка | 1 | 1 | 0,4 | 30 | 50 | 1313КЗ 6279 2Монито ринг (5794) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 8. | Курганная группа "Заря 2" (3 насыпи) | п. Заря, юго-западная окраина поселка | 1 | 1 | 2,2 | 40 | 125 | 1313КЗ 6280 2Монито ринг (5795) | Визуально обсле-дована. Курган 3 распахивается. На курганах 1,2 находится совре-менное кладбище. |
|  |  |  |  | 2 | 2,1 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,7 | 30 | 50 |  |  |
| 9. | Курганная группа (10 насыпей) | п. Заря, к юго-востоку от поселка | 1 | 1 | 0,2 | 30 | 50 | 1313КЗ 6281 2Монито ринг (5796) | Визуально обследована. Памятник поставлен на гос. охрану как курган. Обнаружено еще 9 насыпей. |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,7 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 10. | Курганная группа (2 насыпи) | ст. Батуринская, 1,5 км к юго-востоку от станицы | 1 | 1 | 0,3 | 30 | 50 | 1313КЗ 6242 2Монито ринг (5756) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
| 11. | Курган | х. Зозова Балка, 2,2 км к северо-северо-востоку от хутора |  |  | 0,5 | 40 | 50 | 1313КЗ 6282 2Монито ринг (5797) | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 12. | Курганная группа "Зозова Балка 1" (4 насыпи) | х. Зозова Балка, 0,15—0,3 км к северу от хутора | 1 | 1 | 5,3 | 60 | 150 | 1313КЗ 6283 2Монито ринг (5798) | Визуально обсле-дована. Памятник поставлен на гос. охрану как курган ная группа "Зозова Балка 1" (3 насыпи). Обнаружена еще 1 насыпь. |
|  |  |  |  | 2 | 0,7 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 13. | Курганная группа "Зозова Балка 2" (4 насыпи) | х. Зозова Балка, 1 км к северу от хутора | 1 | 1 | 1,1 | 30 | 75 | 1313КЗ 6284 2Монито ринг (5799) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 30 | 50 |  |  |
| 14. | Курганная группа "Зозова Балка 3" (6 насыпей) | х. Зозова Балка, 1 км к северу от хутора, 0,15 км к северу от дороги на ст. Батуринскую. | 1 | 1 | 2,7 | 40 | 125 | 1313КЗ 6285 2Монито ринг (5800) | Визуально обсле-дована. Курганы распахиваются. Памятник поставлен на гос. охрану как курганная группа "Зозова Балка 3" (5 насыпей). Обнаружена еще 1 насыпь. |
|  |  |  |  | 2 | 1,1 | 40 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1,1 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 1 | 30 | 50 |  |  |
| 15. | Курганная группа "Зозова Балка 4" (4 насыпей) | х. Зозова Балка, к северу от западной окраины хутора | 1 | 1 | 0,2 | 30 | 50 | 1313КЗ 6286 2Монито ринг (5801) | Визуально обсле-дована. Памятник поставлен на гос. охрану как курганная группа "Зозова Балка 4" (3 насыпи). Обнаружена еще 1 насыпь. |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 16. | Курганная группа "Зозова Балка 5" (8 насыпей) | х. Зозова Балка, 1,1 км к северо-западу от хутора | 1 | 1 | 5,7 | 60 | 150 | 1313КЗ 6287 2Монито ринг (5802) | Визуально обсле-дована.Памятник поставлен на гос. охрану как курганная группа "Зозова Балка 5" (3 насыпи). Обнаружено еще 5 насыпей. |
|  |  |  |  | 2 | 2,2 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 3,5 | 40 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 2,1 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 17. | Курган «Бейсуг 2» | ст. Батуринская, северо-восточная окраина станицы, 2,125 км к юго-востоку от перекрестка на автодороге ст-ца Батуринская – х. Полтавский, поворот на Новое Село, правый берег реки Бейсуг. Географические координаты: N 45˚47'15.6" E 39˚24'55.9" | 1 |  | 0,5 | 38 | 50 | 3Памятник выявлен в 2011 г. Учетная карта № 23114120001 от 05.02.2011 | Визуально обследован. Курган распахиваются. |
| 18. | Курган «Северо-Восточный» | ст. Батуринская, 1,625км к востоку-северо-востоку от перекрестка на автодороге ст-ца. Батуринская – х. Полтавский, на северо-восточной окраине станицы, поворот на Новое село. N 45˚48'22.0" E 39˚24'38.4" | 1 |  | 0,9 | 46 | 50 | 3Памятник выявлен в 2011 г. Учетная карта № 23114120004 от 05.02.2011 | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 19. | Курганная группа «Полтавская 4» (4 насыпи) | ст. Батуринская, 4,7 км к югу-юго-востоку от перекрестка на автодороге ст-ца. Батуринская – х. Полтавский, на северо-восточной окраине станицы, поворот на Новое село. К-1 N 45˚46'10.8" E 39˚25'49.2" К-2 N 45˚46'09.8" E 39˚25'51.6" К-3 N 45˚46'07.3" E 39˚26'02.6" К-4 N 45˚46'14.4" E 39˚25'19.1" | 1 | 1 | 0,8 | 47 | 50 | 3Памятник выявлен в 2011 г. Учетная карта № 23114120005 от 05.02.2011 2Монито ринг (5817Б) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,7 | 48 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,8 | 64 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,4 | 44 | 50 |  |  |
| 20. | Курганная группа «Полтавская 6» (4 насыпи) | ст-ца. Батуринская, 1,75 км к востоку от перекрестка на автодороге ст-ца. Батуринская - х. Полтавский, на северо-восточной окраине станицы, поворот на Новое село. К-1 N 45˚48'01.3" E 39˚25'00.7" К-2 N 45˚48'00.7" E 39˚25'03.2" К-3 N 45˚47'59.0" E 39˚25'01.8" К-4 N 45˚47'55.6" E 39˚25'01.3" | 1 | 1 | 1,8 | 60 | 75 | 3Памятник выявлен в 2011 г. Учетная карта № 23114120006 от 05.02.2011 2Монито ринг (5719Б) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 1,2 | 44 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2,1 | 62 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1,2 | 54 | 75 |  |  |
| 21. | Курганная группа «Бейсуг 1» (4 насыпи) | ст. Батуринская, 2,125 км к востоку-юго-востоку от перекрестка на автодороге ст-ца. Батуринская – х. Полтавский, на северо-восточной окраине станицы, поворот на Новое село. К-1 N 45˚47'28.8" E 39˚25'06.9" К-2 N 45˚47'29.1" E 39˚25'09.4" К-3 N 45˚47'27.5" E 39˚25'09.5" К-4 N 45˚47'25.86" E 39˚25'0.08" | 1 | 1 | 0,4 | 36 | 50 | 3Памятник выявлен в 2011 г. Учетная карта № 23114120007 от 05.02.2011 | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,6 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,8 | 44 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 25 | 50 |  |  |
| 22. | Курганная группа (3 насыпи) | ст. Батуринская, 1,35 км к западу-юго-западу от кладбища станицы. | 1 | 1 | 4,1 | 45 | 150 | 2Монито ринг (5763А) | Визуально обсле-дована. Курган 1 не распахивается. Курганы 2,3 распахиваются. По мониторингу было 2 насыпи. |
|  |  |  |  | 2 | 3,1 | 40 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,6 | 40 | 50 |  |  |
| 23. | Курганная группа (7 насыпей) | п. Заря, 1,1 км к юго-востоку от клуба поселка. | 1 | 1 | 0,4 | 30 | 50 | 2Монито ринг (5796А) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. По мониторингу было 6 насыпей. |
|  |  |  |  | 2 | 3,1 | 60 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 1,5 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 24. | Курганная группа (3 насыпи) | ст. Батуринская, 2 км к востоку-северо-востоку от кладбища станицы, 0,25 км к востоку от МТФ. | 1 | 1 | 0,3 | 30 | 50 | 2Монито ринг (5762А) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,1 | 30 | 50 |  |  |
| 25. | Курганная группа (4 насыпи) | ст. Батуринская, 2,65 км к востоку-северо-востоку от клуба станицы, у трассы на х. Полтавский. | 1 | 1 | 0,7 | 40 | 50 | 2Монито ринг (5760А) | Визуально обследована. Курганы 1,2,3 распахиваются. Курган 4 не распахивается. |
|  |  |  |  | 2 | 0,7 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,1 | 40 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 4,8 | 60 | 150 |  |  |
| 26. | Курганная группа (4 насыпи) | ст. Батуринская, 2,6 км к востоку-северо-востоку от клуба станицы, 0,15 км к северу от ПТФ. | 1 | 1 | 0,2 | 30 | 50 | 2Монито ринг (5760Б) | Визуально обследована. Курганы 1.2 в саду. Курганы 3,4 распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
| 27. | Курган | ст. Батуринская, 2,75 км к востоку-юго-востоку от клуба станицы, ур. Пискуновское. | 1 |  | 0,5 | 40 | 50 | 2Монито ринг (5756А) | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 28. | Курган | ст. Батуринская, 2,35 км к востоку от клуба станицы, левый берег р. Бейсуг. | 1 |  | - | - | - | 2Монито ринг (5757) | Визуально обследован. На указанном месте не прослеживается. |
| 29. | Курган | х. Полтавский, 1,75 км к западу-юго-западу от кладбища хутора. | 1 |  | - | - | - | 2Монито ринг (5757А) | Визуально обследован. На указанном месте не прослеживается. |
| 30. | Курганная группа "Полтавская 3" (6 насыпей) | х. Полтавский, 1,5 км к юго-западу от хутора | 1 | 1 | 0,5 | 30 | 50 | 1313КЗ 6302 2Монито ринг (5817) | Визуально обследована. Курганы 1,2,3,4,5, распахиваются. Курган 6 не распахивается. |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 5,2 | 30 | 50 |  |  |
| 31. | Курганная группа "Полтавская 1" (2 насыпи) | х. Полтавский, 1—1,5 км к северу-северо-западу от хутора | 1 | 1 | 0,2 | 30 | 50 | 1313КЗ 6303 2Монито ринг (5818) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 32. | Курганная группа "Полтавская 2" (5 насыпей) | х. Полтавский, 2 км к северо-западу от хутора | 1 | 1 | 0,5 | 30 | 50 | 1313КЗ 6303 2Монито ринг (5819) | Визуально обсле-дована. Курганы распахиваются. Памятник поставлен на гос. охрану как курганная группа "Полтавская 2" (2 насыпи). Обнаружено еще 3 насыпи |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 3,2 | 40 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1,1 | 35 | 75 |  |  |
| 33. | Курган | х. Полтавский, 2,24 км к юго-западу от кладбища, левый берег р. Бейсуг. | 1 |  | 0,1 | 30 | 50 | 2Монито ринг (5817А) | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 34. | Курганная группа (3 насыпи) | х. Полтавский, 2,3 км к югу-юго-западу от кладбища хутора. | 1 | 1 | 0,2 | 30 | 50 | 2Монито ринг (5817В) | Визуально обсле-дована. Курганы распахиваются. По мониторингу было 2 насыпи. Обнаружена еще 1насыпь. |
|  |  |  |  | 2 | 0,7 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 3,2 | 40 | 150 |  |  |
| 35. | Курганная группа (5 насыпей) | х. Полтавский, 2,4 км к югу от кладбища хутора. | 1 | 1 | 1,3 | 35 | 75 | 2Монито ринг (5817Г) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 3 | 40 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 36. | Курганная группа (2 насыпи) | х. Полтавский, 1 км к северу-северо-западу от кладбища хутора. | 1 | 1 | 3,1 | 40 | 150 | 2Монито ринг (5818А) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,1 | 30 | 50 |  |  |
| 37. | Курганная группа (2 насыпи) | х. Полтавский, 1,4 км к северу-северо-западу от кладбища хутора. | 1 | 1 | 0,3 | 30 | 50 | 2Монито ринг (5818Б) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
| 38. | Курганная группа (3 насыпи) | х. Полтавский, 1,5 км к северо-западу от кладбища хутора, у трасы на ст. Батуринскую. | 1 | 1 | 0,2 | 30 | 50 | 2Монито ринг (5819А) | Визуально обсле-дована. Курганы распахиваются. По мониторингу было 2 насыпи. Обнаружена еще 1насыпь. |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
| 39. | Курганная группа (8 насыпей) | х. Зозова Балка, 0,2 км к югу от хутора. | 1 | 1 | 1,2 | 35 | 75 | 2Монито ринг (5798А) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. По мониторингу было 4 насыпи. Обнаружено еще 4 насыпи. |
|  |  |  |  | 2 | 0,1 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 2,1 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 2,1 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 2,8 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
| 40. | Курганная группа «Батуринская 4» (3 насыпи) | ст. Батуринская,1 км к северо-запа-ду от кладбища станицы К-1 N 45˚48'22.27" E 39˚20'57.29" К-2 N 45˚48'21.99" E 39˚20'53.97" К-3 N 45˚48'21.95" E 39˚20'50.51" | 1 | 1 | 0,4 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 41. | Курганная группа «Батуринская 5» (3 насыпи) | ст. Батуринская, 5,4 км к северу от кладбища станицы К-1 N 45˚50'46.64" E 39˚20'53.73" К-2 N 45˚50'46.44" E 39˚20'49.65" К-3 N 45˚50'45.80" E 39˚20'45.36" | 1 | 1 | 0,5 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 42. | Курганная группа «Полтавский-7» (3 насыпи) | х. Полтавский, 2,8 км к северу от школы хутора. К-1 N 45˚48'55.39" E 39˚26'27.23" К-2 N 45˚48'56.51" E 39˚26'28.96" К-3 N 45˚49'1.59" E 39˚26'42.27" | 1 | 1 | 0,3 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 43. | Курган «Полтавский-8» | х. Полтавский, 5,2 км к северо-западу от школы хутора. N 45˚49'53.62" E 39˚24'44.22" | 1 |  | 0,1 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 44. | Курганная группа «Полтавский-9» (4 насыпи) | х. Полтавский, 1,7 км к северу-северо-востоку от школы хутора. К-1 N 45˚48'16.60" E 39˚27'27.26" К-2 N 45˚48'15.95" E 39˚27'22.75" К-3 N 45˚48'16.46" E 39˚27'17.13" К-4 N 45˚48'11.87" E 39˚27'21.92" | 1 | 1 | 0,2 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
| 45. | Курганная группа «Зозова Балка-6» (5 насыпей) | х. Зозова Балка, 1,5 км к северо-западу от северной окраины хутора, 0,42 км к северу от автодороги на ст. Батуринскую. К-1 N 45˚48'17.09" E 39˚28'34.92" К-2 N 45˚48'17.33" E 39˚28'33.03" К-3 N 45˚48'17.40" E 39˚28'30.58" К-4 N 45˚48'18.49" E 39˚28'27.92" К-5 N 45˚48'14.86" E 39˚28'23.24" | 1 | 1 | 0,2 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 46. | Курганная группа «Зозова Балка-7» (2 насыпи) | х. Зозова Балка, 1,5 км к северо-западу от северной окраины хутора, 0,42 км к северу от автодороги на ст. Батуринскую. К-1 N 45˚48'0.88" E 39˚28'2.72" К-2 N 45˚47'58.37" E 39˚28'3.91" | 1 | 1 | 0,3 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 40 | 75 |  |  |
| 47. | Курганная группа «Заря-3» (12 насыпей) | п. Заря, 1,75 км к востоку-юго-востоку от юго-восточной окраины поселка. К-1 N 45˚46'11.20" E 39˚21'44.24" К-2 N 45˚46'11.86" E 39˚21'43.37" К-3 N 45˚46'14.12" E 39˚21'40.58" К-4 N 45˚46'13.32" E 39˚21'39.36" К-5 N 45˚46'16.13" E 39˚21'38.53" К-6 N 45˚46'17.50" E 39˚21'40.06" К-7 N 45˚46'19.89" E 39˚21'40.35" К-8 N 45˚46'18.35" E 39˚21'34.43" К-9 N 45˚46'14.83" E 39˚21'32.57" К-10 N45˚46'18.80" E 39˚21'25.30" К-11 N45˚46'16.72" E 39˚21'21.27" К-12 N45˚46'19.24" E 39˚21'20.04" | 1 | 1 | 0,7 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 0,3 | 40 | 50 |  |  |
| 48. | Курганная группа «Заря-4» (5 насыпей) | п. Заря, 2,5 км к востоку-юго-востоку от юго-восточной окраины поселка. К-1 N 45˚46'13.56" E 39˚22'0.16" К-2 N 45˚46'10.62" E 39˚22'3.07" К-3 N 45˚46'10.37" E 39˚22'4.59" К-4 N 45˚46'9.08" E 39˚22'4.5" К-5 N 45˚46'8.16" E 39˚22'2.18" | 1 | 1 | 0,4 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,7 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 3,1 | 40 | 150 |  |  |
| 49. | Курган «Заря-5» | п. Заря, 3,6 км к востоку-юго-востоку от юго-восточной окраины поселка. N 45˚46'15.77" E 39˚22'51.08" | 1 |  | 0,7 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 50. | Курганная группа «Полтавский-10» (7 насыпей) | х. Полтавский, 2,85 км к западу-юго-западу от школы хутора, левый берег р. Бейсуг. К-1 N 45˚46'41.77" E 39˚24'45.17" К-2 N 45˚46'35.94" E 39˚24'52.65" К-3 N 45˚46'34.12" E 39˚24'54.36" К-4 N 45˚46'32.35" E 39˚24'55.55" К-5 N 45˚46'31.62" E 39˚24'51.45" К-6 N 45˚46'29.60" E 39˚24'51.97" К-7 N 45˚46'16.79" E 39˚25'1.69" | 1 | 1 | 0,2 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,7 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 1 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 3,2 | 40 | 150 |  |  |
| 51. | Курганная группа «Полтавский-11» (2 насыпи) | х. Полтавский, 1,3 км к западу-юго-западу от школы хутора, левый берег р. Бейсуг. К-1 N 45˚47'3.69" E 39˚25'37.70" К-2 N 45˚47'5.85" E 39˚25'41.98" | 1 | 1 | 0,7 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
| 52. | Курганная группа «Полтавский-12» (2 насыпи) | х. Полтавский, 1,2 км к западу-северо-западу от школы хутора, левый берег р. Бейсуг. К-1 N 45˚47'36.35" E 39˚25'45.32" К-2 N 45˚47'35.55" E 39˚25'42.82" | 1 | 1 | 1 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 53. | Курганная группа «Полтавский-13» (2 насыпи) | х. Полтавский, 1 км к югу от школы хутора, левый берег р. Бейсуг. К-1 N 45˚46'53.59" E 39˚26'27.31" К-2 N 45˚46'53.41" E 39˚26'25.60" | 1 | 1 | 3,1 | 40 | 150 | 4В | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |

1 Памятник поставлен на государственную охрану Законом Краснодарского края от 17.08.2000г. №313-КЗ «О перечне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края»

2 Памятник выявлен 2005г. Южнороссийским институтом мониторинга земель и экосистем по договору с комитетом по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края. (Мониторинг).

3 Памятник выявлен  в 2011 г. при обследовании земельного участка по титулу: "Расширение  ЕСГ  для  обеспечения  подачи  газа  в  газопровод «Южный  поток»  в  Брюховецком  районе Краснодарского края главным специалистом ОАО «Наследие Кубани» П.В.Соковым.

Держатель открытого листа зав. сектором археологии И.Б.Тищенко

Учетная карта № 23114120001 от 05.02.2011

4 Памятник выявлен в 2012г в  результате разработки раздела «Охрана историко-культурного наследия» в составе проекта «Разработки карт (планов) территории Батуринского сельского поселения  Брюховецкого района. Басовым В.И.

- 1.13. Коммунальное обслуживание

Водоснабжение

Централизованное водоснабжение имеется во всех населенных пунктах Батуринского сельского поселения. Источник водоснабжения - комплекс водозаборов, расположенных на территории поселения. Имеется несколько  артскважин и водонапорные башни.

Ø водопроводных труб – 50, 100, 150, 200 мм.

Канализация

Система канализации в центре поселения – ст. Батуринской представлена  сетями канализации и очистными сооружениями, обслуживающими общественный центр станицы.

В других населенных пунктах Батуринского сельского поселения  централизованных сетей канализации нет.

Электроснабжение

Распределение, передача электроэнергии потребителям Батуринского сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым  Боюховецким РРЭС Тимашевских электросетей ОАО «Кубаньэнерго».

Распределительные сети сельского поселения работают на напряжении 10 кВ.

Общая протяженность электрических сетей поселения – 204,16 км:

-	Воздушные линии ВЛ-10 кВ - 101,46 км., из них 30,0 км. требует замены, что составляет 29,56 %;

-	Воздушные линии ВЛ-0,4 кВ - 102,7 км., из них 80,0 км. требует замены, что составляет 77,89 %.

Электроснабжение Батуринского сельского поселения осуществляется от подстанции ПС 35/10 кВ «Батуринская». Установленная мощность подстанции составляет 4,0 МВА.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и до 1 кВ.

Потребителями электрической энергии в Батуринском сельском поселении являются промышленные предприятия и предприятия сферы обслуживания, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Связь и информация

На территории Батуринского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Брюховецкий линейно-технический участок (ЛТУ) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Брюховецкий ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Брюховецкое отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от АТС типа «Омега», находящейся в ст. Батуринской. Монтированная емкость АТС 703 номера, задействовано 655 номеров. К АТС подключены 602 абонента ст. Батуринской, 7 абонентов п. Заря и 46 абонентов х. Полтавского.

Проводное радиовещание в поселении отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи в настоящее время оказывает Брюховецкое отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России».

Теплоснабжение

Существующее теплоснабжение осуществляется за счет четырех  котельных. В ст. Батуринской – 2 котельные: котельная Батуринская центральная (МОУ СОШ №9, МДОУ №21) и котельная Батуринской больницы;                      в х. Полтавском – 1 котельная МОУ СОШ №14; в п. Заря – 1 котельная МДОУ №23; в х. Зозова Балка существующих котельных  и сетей нет. Вид топлива – газ и печное отопление (в х. Полтавском).

Газоснабжение

В Батуринском сельском поселении в настоящее время газифицировано 70% домовладений.

Источником газоснабжения является существующая АГРС Батуринская ООО Газпром. Давление газа на выходе – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

- 1.14. Экологическое состояние

В настоящее время санитарное состояние Батуринского сельского поселения в целом удовлетворительное.

Основными проблемами на территории поселения могут являться: просадка эолово-делювиальных отложений, боковая эрозия, возможное подтопление и затопление в период интенсивных осадков и снеготаяния,   сейсмичность.

Негативное воздействие на среду обитания оказывают производственные предприятия, расположенные в границах населенных пунктов, в непосредственной близости от жилой застройки.

В населенных пунктах отсутствует ливневая канализация, что способствует размыву почвы, загрязнению проездов и тротуаров и образованию пыли при высыхании. Часть улиц не имеют твердого покрытия, проезжей части, тротуаров.

Централизованной канализацией обеспечена часть общественного центра поселения. Жилые дома оборудованы местными септиками и выгребными ямами.

Отсутствуют зеленые насаждения на территории санитарно-защитных зон между производственными предприятиями и жилой зоной.

Не везде соблюдена прибрежная защитная полоса вдоль берегов рек и балок.

Вывоз ТБО осуществляется на неусовершенствованную свалку мусора, расположенную на территории поселения. Нормативная санитарно-защитная зона от свалки до ближайшей жилой застройки (х. Полтавского) не выдержана.

На территории поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

- 1.15. Баланс современного использования территорий

Баланс современного использования земель Батуринского поселения

(уточненный)

Таблица 7

| Категория земель | Площадь земель, га | % |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель Батуринского сельского поселения в установленных границах, в т. ч. | 15415,0 | 100 |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 13452,06 | 87,27 |
| 2. Земли населенных пунктов: | 1179,94 | 7,65 |
| - ст. Батуринская | 884,46 |  |
| - п. Заря | 98,10 |  |
| - х. Зозова балка | 35,38 |  |
| - х. Полтавский | 162,0 |  |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 48,0 | 0,31 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5. Земли лесного фонда | - | - |
| 6. Земли водного фонда | 731,0 | 4,74 |
| 7. Земли запаса | 4,0 | 0,03 |

Баланс современного использования территорий населенных пунктов

Батуринского сельского поселения

Таблица 8

| № п/п | Вид территории | Современное состояние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу | м2/чел |  |
|  | ст. Батуринская |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 884,46 | 100,00 | 2458,88 |  |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 410,28 | 46,39 | 1140,62 |  |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 403,78 |  |  |  |
| 1.2. | Территория многоквартирной жилой застройки с приквартирными участками | 5,95 |  |  |  |
| 1.3. | Территория малоэтажной многоквартирной жилой застройки секционного типа | 0,55 |  |  |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 14,88 | 1,68 | 41,37 |  |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | 6,31 |  |  |  |
| 2.2. | Образования | 3,33 |  |  |  |
| 2.3. | Здравоохранения | 1,24 |  |  |  |
| 2.4 | Плоскостные спортивные сооружения | 4,00 |  |  |  |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | 4,88 | 0,55 | 13,57 |  |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 98,27 | 11,11 | 273,20 |  |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | 97,21 |  |  |  |
| 4.2. | Придорожный сервис | 0,18 |  |  |  |
| 4.3. | Головные сооружения инженерной инфраструктуры (водозаборы, АГРС, ПС, башни связи) | 0,88 |  |  |  |
| 5. | Рекреационная зона | 8,39 | 0,95 | 23,32 |  |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 285,25 | 32,25 | 793,02 |  |
| 7. | Зона специального назначения | 4,65 | 0,53 | 12,93 |  |
| 8. | Прочие | 57,86 | 6,54 | 160,85 |  |
| 8.1. | Водная поверхность | 7,42 |  |  |  |
| 8.2. | Естественная древесная растительность, лесополосы | 6,37 |  |  |  |
| 8.3 | Прибрежная защитная полоса | 37,00 |  |  |  |
| 8.4 | Санитарно-защитное озеленение кладбища | 3,94 |  |  |  |
| 8.5 | Карьер (не действующий) | 1,53 |  |  |  |
| 8.6 | Пустыри | 1,60 |  |  |  |
| 9. | Итого | 884,46 | 100,00 | 2458,88 |  |
|  | х. Полтавский |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 162,00 | 100,00 | 5094,34 |  |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 69,28 | 42,76 | 2178,62 |  |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 68,30 |  |  |  |
| 1.2. | Территория многоквартирной жилой застройки с приквартирными участками | 0,98 |  |  |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 2,75 | 1,70 | 86,48 |  |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | 0,63 |  |  |  |
| 2.2. | Образования | 2,04 |  |  |  |
| 2.3. | Здравоохранения | 0,08 |  |  |  |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | 0,74 | 0,46 | 23,27 |  |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 13,78 | 8,51 | 433,33 |  |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | 13,78 |  |  |  |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 56,97 | 35,17 | 1791,51 |  |
| 6. | Зона специального назначения | 0,64 | 0,39 | 20,12 |  |
| 7. | Прочие | 17,84 | 11,01 | 561,01 |  |
| 7.1. | Прибрежная защитная полоса | 16,64 |  |  |  |
| 7.2. | Естественная древесная растительность | 1,20 |  |  |  |
| 8. | Итого | 162,00 | 100,00 | 5094,34 |  |
|  | п. Заря |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 98,10 | 100,00 |  | 4605,63 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 47,87 | 48,80 |  | 2247,42 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 47,87 |  |  |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 1,49 | 1,52 |  | 69,95 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | 0,55 |  |  |  |
| 2.2. | Образования | 0,29 |  |  |  |
| 2.3. | Спортивные и физкультурные сооружения | 0,65 |  |  |  |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 6,77 | 6,90 |  | 317,84 |
| 3.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | 6,77 |  |  |  |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования | 36,00 | 36,70 |  | 1690,14 |
| 5. | Зона специального назначения | 0,32 | 0,32 |  | 15,02 |
| 6. | Прочие | 5,65 | 5,76 |  | 265,26 |
| 6.1. | Прибрежная защитная полоса | 3,90 |  |  |  |
| 6.2. | Естественная древесная растительность | 0,90 |  |  |  |
| 6.3. | Водная поверхность – канал | 0,85 |  |  |  |
| 7. | Итого | 98,10 | 100,00 |  | 4605,63 |
|  | х. Зозова Балка |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 35,38 | 100,00 |  | 117933,33 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 5,00 | 14,13 |  | 16666,67 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 5,00 |  |  |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | - | - |  | - |
| 3. | Производственная зона | 0,50 | 1,41 |  | 1666,67 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 2,32 | 6,56 |  | 7733,33 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | 2,32 |  |  |  |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 24,52 | 69,31 |  | 81733,33 |
| 6. | Прочие | 3,04 | 8,59 |  | 10133,33 |
| 6.1. | Прибрежная защитная полоса | 0,34 |  |  |  |
| 6.2. | Естественная древесная растительность | 2,70 |  |  |  |
| 7. | Итого | 35,38 | 100,00 |  | 117933,33 |

Примечание: баланс территорий поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения, посчитан по топографическому материалу М 1:25000 и 1:5000 и в дальнейшем требует уточнения в соответствии с кадастром.

- 1.16.  Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края.

Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете инженерно-геологической партией ГУП КК «Кубаньгеология», к негативным факторам на территории Батуринского сельского поселения следует отнести:

- подтопление;

- затопление;

- глубинная и боковая эрозии вдоль берегов рек;

- эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков;

- просадка грунтов;

- линейная эрозия склонов;

- дефляция почв – эоловое разрушение. Наносы почвы в виде пыли в лесополосах и заносы по долинам рек и балок;

- денудация почв в результате плоскостного смыва и ветровой эрозии с аккумуляцией наносов в устьях балок;

- повышенная агрессивность подземных вод;

- сейсмичность.

Фоновая сейсмичность территории согласно карте ОСР-97(А), СП 47.13330.2012 и СНКК 22-301-2000* для зданий и сооружений массового строительства 7 баллов, объектов повышенного уровня ответственности – 8 баллов.

На территории ст. Батуринской развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека. Из природных геологических процессов  следует выделить: просадку эолово-делювиальных отложений; возможное подтопление  и затопление в период интенсивных осадков и снеготаяния; боковая эрозия и повышенная сейсмичность (6 баллов).

Просадочные грунты выявлены в северо-западной части станицы. Этот процесс переходит в инженерно-геологический при строительстве сооружений.

Подтопление связано с изменением уровня подземных вод и зависит  от многих  природных факторов, а также техногенных (подпор при засыпке  естественных водотоков).

Затопление поверхностными водами отмечено в юго-восточной части исследуемой территории и происходит при паводках, при выпадении большого количества осадков, снеготаянии на площади бывшей старицы р. Бейсуг.

Боковая эрозия берега проявляется на уступах по берегу реки Бейсуг при паводках.

Опасные метеорологические явления:

Согласно исходным данными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, а также материалам технического отчета инженерно-геологического районирования территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района, к опасным природным явлениям, возможным на рассматриваемой территории относятся: ураганные ветры, ливневые дожди с грозами и градом, туманы, снегопады, налипания снега, обледенения и подтопления в паводковый период и ливневых дождях. В летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 400.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Среднегодовое количество осадков составляет 450-600 мм.

Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения Батуринского сельского поселения.

Опасности техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

Промышленные аварии и катастрофы:

Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики.

На территории Батуринского сельского поселения осуществляют производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефтепродуктов.

ПОО объекты Батуринского сельского поселения

Таблица 9

| Наименование объекта | Место расположения | Количество опасного вещества (в максимальной емкости) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| АЗС | ст. Батуринская (позиция по ГП 37) | 20 м3 | Существ. |
| Склад ГСМ | ст. Батуринская (позиция по ГП 36) | 60 м3 | Существ. |
| Батуринская АГРС | ст. Батуринская (позиция по ГП 42) | – | Существ. |

Расчеты зон разрушения при взрывах на ПОО; расчеты избыточного давления при взрывах на мельнице и мини-элеваторе; определение поражающего воздействия теплового излучения горения на ПОО производились в соответствии с методикой приведенной в ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

Результаты расчетов зон действия поражающих факторов при возможных авариях на ПОО приведены в таблице 10.

Радиусы зон действия поражающих факторов при авариях на ПВОО, м

Таблица 10

| Наименование объекта | Пожар пролива (максимальная зона), м | Взрыв (максимальная зона), м |
| --- | --- | --- |
| АЗС | 22,50 | 148,72 |
| Склад ГСМ | 25,70 | 277,00 |

Зона поражения при разрушении на полное сечение (гильотинный разрыв) на Батуринской АГРС составит 524,73 м.

Опасные происшествия на транспорте:

Автотранспорт.

С запада на восток территорию поселения пересекает автомобильная дорога регионального значения ст-ца Новоджерелиевская – ст-ца Брюховецкая – ст-ца Батуринская IV технической категории; с юга на север – автомобильная дорога регионального значения ст-ца Батуринская – с. Новое Село IV технической категории.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах поселения. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.

Причиной возникновения ЧС на проектируемом объекте могут стать аварии на транспортных коммуникациях, по которым возможна транспортировка взрывопожароопасных веществ (СУГ (пропана) и бензина в автомобильных цистернах).

Наиболее опасной аварией на автотранспорте является разлив бензина при разгерметизации автоцистерны, наиболее вероятной – пролив бензина при повреждении бензобака емкостью 50 литров, сопровождающийся взрывом и пожаром.

Вероятность возникновения и развития рассматриваемых аварий, связанных с возгоранием и взрывами ВВ, в соответствии с расчетными формулами ГОСТ Р 12.3.047-2012 может составить 3,4х10-6. Вероятность аварий увеличивается в период стихийных бедствий (гололед, снежные заносы, наводнения, ливневые дожди).

Расчет зон при возможных авариях на автотранспорте проводился в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-2012. Результаты расчета зон действия поражающих факторов при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий на автомобильном транспорте приведены в таблице 11.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов

при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий

на автомобильном транспорте

Таблица 11

| Наименование объекта | Пожар пролива (максимальная зона), м | Взрыв (максимальная зона), м |
| --- | --- | --- |
| Автоцистерна | 22,50 | 148,72 |
| Легковой автомобиль (50 л) | 3,56 | 22,16 |

Трубопроводный транспорт

По территории Батуринского поселения проходят трассы газопроводов:

- магистральный газопровод высокого давления «Березанская КС – Славянск-на-Кубани» (вдоль южной границы поселения),

-  газопровод-отвод к АГРС Батуринская,

-  подводящий газопровод от АГРС Батуринская к с. Большой Бейсуг,

-  газопровод «Южный поток».

Для газопровода диаметром 530 мм опасное расстояние равно 262,37 м при разрыве на полный диаметр.

При разгерметизации магистрального газопровода чаще всего происходит истечение газа в атмосферу с последующим рассеиванием. При разгерметизации подземного газопровода возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа) в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением

На территории Батуринского сельского поселения возможно осуществление террористических актов.

- 2. Проектные решения

- 2.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

На перспективу территория планирования сохраняет свое положение сырьевой базы продукции сельского хозяйства – аграрный комплекс остается определяющим фактором хозяйственной организации территории в аспектах среднесрочного и долгосрочного развития.

В растениеводстве ведущим направлением остается зерновое хозяйство. Увеличение производства зерна должно происходить за счет интенсификации отрасли и сохранения зернового клина в соответствии с требованиями рациональной системы земледелия.

В свекловодстве целесообразно усилить концентрацию производства за счет расширения посевных площадей сахарной свеклы и повышения урожайности. Благоприятные агроклиматические условия для возделывания данной культуры, транспортная близость и возрастающие потребности перерабатывающих заводов края в свекловичном сырье определяют специализацию на выращивание сахарной свеклы как одно из перспективных направлений развития сельского хозяйства.

В целях сохранения естественного плодородия почв необходимо сократить посевные площади под подсолнечником в хозяйствах, где их концентрация превышает нормативы, и расширить посевной клин под рапсом и соей.

Перспективы растениеводческой отрасли также связаны с наращиванием производства овощных культур (в том числе в закрытом грунте), развитием садоводства. Увеличение объемов и уровня товарности в овощеводстве и садоводстве планируется как за счет развития общественного сектора, так и деятельности личных подсобных хозяйств населения.

В равной приоритетности с растениеводством рассматривается и животноводческий комплекс поселения. Проблема оптимизации животноводческой отрасли должна решаться за счет восстановления прежнего потенциала с упором на развитие мясомолочного скотоводства, а также  высокоинтенсивных отраслей животноводства: свиноводства и птицеводства.

В перспективе планируется строительство свинокомплекса закрытого типа с оборотом свиней на откорме до 80 000 голов в год, развитие мясного скотоводства (ООО «Батуринское).

Основным направлением развития промышленного производства на территории поселения является организация переработки получаемого сельскохозяйственного сырья. Это требует создания собственных производственных подразделений по переработке, а также развития интегрированных связей с крупными промышленными предприятиями района, осуществляющими более глубокую переработку сельскохозяйственной продукции.

На краткосрочную перспективу развитие промышленного производства намечено посредством реализация инвестиционных проектов:

- организация производства по глубокой переработке тыквы. Годовой объем производства тыквенного масла составит 76,0 тонн, тыквенного пюре - 450 тонн. Планируется создание 72 рабочих мест.

- строительство тепличного комплекса по выращиванию томатов и огурцов с последующей консервацией. Общая площадь теплиц 10,0 га. Годовой объем производства томатов составит 457,3 тонн, огурцов - 1061,6 тонн, овощных консервов - 6,99 млн. условных банок. Планируется организация 236 рабочих мест.

Дополнительным фактором развития Батуринского сельского поселения будет выступать использование транспортных путей, проходящих через его территорию, для организации комплексов придорожного сервиса.

- 2.2. Расчет перспективной численности населения

Проектная численность постоянного населения  территории планирования определена по методу «передвижек возрастов». В процессе расчета существующее население проектируемой территории распределяется на пятилетние возрастные группы, которые последовательно передвигаются через каждые пять лет в следующий (более старший) возрастной интервал с учетом заданных параметров повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и интенсивности миграции. Преимущества метода заключаются в его комплексности: он позволяет одновременно определить численность и структурный состав населения.

Применительно к будущей демографической динамике применялись сценарии, основанные на тенденциях постепенного увеличения повозрастных коэффициентов рождаемости и вероятностей дожития (особенно в группах трудоспособного возраста). Одновременно предполагался положительный  миграционный прирост.

Тенденции, закладываемые в демографический прогноз, предполагают:

увеличение числа деторождений в среднем на 1 женщину репродуктивного возраста  до 1,5 человек;

увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни населения до 72,7 лет;

среднегодовое значение показателя миграционного на уровне 7,5 промилле (33 человека в год).

Прогноз выполняется отдельно по каждому населенному пункту в составе поселения. Рост численности населения планируется на территории                   ст. Батуринской и х. Полтавского. Для остальных населенных пунктов перспективная оценка принимается на уровне существующей численности населения (по данным статистического учета на 1 ноября 2012 года).

В соответствии с прогнозом численность населения Батуринского поселения к расчетному сроку генерального плана составит 4466 человек.

Прогнозная оценка численности населения Батуринского

сельского поселения в разрезе населенных пунктов

Таблица 12

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2012 год) | Расчетный срок (2032 год) |
| --- | --- | --- |
| 1. станица Батуринская | 3597 | 3900 |
| 2. поселок Заря | 213 | 213 |
| 3. хутор Зозова Балка | 3 | 3 |
| 4. хутор Полтавский | 305 | 350 |
| Итого по поселению | 4118 | 4466 |

Прогноз демографической структуры населения

(по возрастному признаку)

Таблица 13

| Единица измерения | Возрастные группы населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. |  |  | 2032 г. |  |  |
|  | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного |
| человек | 675 | 2335 | 1108 | 716 | 2521 | 1229 |
| % от общей численности | 16,4 | 56,7 | 26,9 | 16,1 | 56,4 | 27,5 |

- 2.3. Расчет проектной территории

Площадь проектной территории, предусмотренной под развитие системы культурно-бытового обслуживания, строительство жилых зданий и иных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, определяется в соответствии с прогнозной численностью населения и Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края.

Перспективная численность населения территории планирования к 2032 году согласно проекту составит 4466 человек. Соответственно, в течение расчетного срока (20 лет) подлежит расселению 348 человек – 116 семей, при условно принимаемом коэффициенте семейности, равном 3.

Кроме того, проектные предложения по Батуринскому поселению включают резервирование территорий под вывод жилой застройки, расположенной в пределах установленных санитарно-защитных зон вокруг производственных объектов (71 единица жилищного фонда общей численностью проживающего населения 203 человека).

В качестве основного типа в новом жилищном строительстве генеральным планом определена усадебная застройка с участком при доме 0,15 га. Норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учётом принятых размеров участков составляет 0,21 - 0,23 га на 1 дом.

Прогноз потребности в новой селитебной территории

для населенных пунктов Батуринского сельского поселения

Таблица 14

| Наименование населённого пункта | Расчётный срок (2012-2032 гг.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расселяется на новой территории |  | Потребность в селитебной территории, га |
|  | чел. | семей |  |
| 1. ст. Батуринская | 476 | 162 | 34 |
| в том числе резервируется для проживающих в СЗЗ * | 173 | 61 | 12,8 |
| 2. п. Заря | 30 | 10 | 2,3 |
| в том числе резервируется для проживающих в СЗЗ | 30 | 10 | 2,3 |
| 3. х. Зозова Балка | - | - | - |
| 4. х. Полтавский | 45 | 15 | 3,5 |
| Итого по поселению: | 551 | 187 | 39,8 |
| в том числе резервируется для проживающих в СЗЗ | 203 | 71 | 15,1 |

* санитарно-защитные зоны

Таким образом, предварительный размер потребной селитебной территории для Батуринского поселения на расчетный период – 2032 год  составил 39,8 га, в том числе 15,1 га – для расселения жителей поселения, проживающих в санитарно-защитных зонах производственных предприятий.

Потребный резерв селитебной территории за расчетным сроком генерального плана (2032-2047 гг.)  определен в количестве 25,2 га.

- 2.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Расчет потребности в учреждениях социально-культурной инфраструктуры выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития территории.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения использовались следующие нормативные документы:

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка              городских и сельских поселений»;

нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания Батуринского сельского поселения на расчетный срок - 2032 год

Таблица 15

| № п/п | Наименование | Единица измере ния | Рекомендуемая минимальная обеспеченность на 1 тыс. жителей | Нормативная потребность населения (тыс. чел.) | Сохраняет ся в существующих учреждениях населенно го пункта | Требуется запроектировать | При меча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего по поселению, в т.ч. | 4,466 |  |  |  |
|  |  |  | станица Батуринская | 3,9 |  |  |  |
|  |  |  | поселок Заря | 0,213 |  |  |  |
|  |  |  | хутор Зозова Балка | 0,003 |  |  |  |
|  |  |  | хутор Полтавский | 0,35 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 85% обеспеченности детей 1-6 лет | 223 | 244 | 0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | станица Батуринская |  |  | 194 | 220 | 0 |  |
|  | поселок Заря |  |  | 10 | 15 | 0 |  |
|  | хутор Зозова Балка |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | хутор Полтавский |  |  | 19 | 9 | 10 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | место | 100% обеспеченности 1-9 кл., 75% обеспеченности 10-11 кл. | 480 | 450 | 30 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | станица Батуринская |  |  | 419 | 450 | 0 |  |
|  | поселок Заря |  |  | 21 |  | 21 |  |
|  | хутор Зозова Балка |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | хутор Полтавский |  |  | 40 |  | 40 |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Стационары всех типов | койка |  | 46 | 25 | 15 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | станица Батуринская |  | 10,2 | 40 | 25 | 15 | с учетом обслуживания поселе ния |
|  | поселок Заря |  | 10,2 | 2 |  |  |  |
|  | хутор Зозова Балка |  | 10,2 | 0 |  |  |  |
|  | хутор Полтавский |  | 10,2 | 4 |  |  |  |
| 4 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | посещение в смену |  | 79 | 80 | 0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | станица Батуринская |  | 17,6 | 69 | 80 | 0 | с учетом обслуживания поселе ния |
|  | поселок Заря |  | 17,6 | 4 |  |  |  |
|  | хутор Зозова Балка |  | 17,6 | 0 |  |  |  |
|  | хутор Полтавский |  | 17,6 | 6 |  |  |  |
| 5 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты | объект | по заданию на проектирование |  | 2 | 0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | станица Батуринская |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок Заря |  |  |  | 1 |  |  |
|  | хутор Зозова Балка |  |  |  |  |  |  |
|  | хутор Полтавский |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Аптеки | 1 объект на 6,2 тыс.чел. |  | 1 | 1 | 0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | станица Батуринская |  | 0,16 | 1 | 1 |  |  |
|  | поселок Заря |  | 0,16 | 0 |  |  |  |
|  | хутор Зозова Балка |  | 0,16 |  |  |  |  |
|  | хутор Полтавский |  | 0,16 | 0 |  |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Клубы | место |  | 357 | 700 | 0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | станица Батуринская |  | 80 | 312 | 500 | 0 |  |
|  | поселок Заря |  | 80 | 17 | 100 | 0 |  |
|  | хутор Зозова Балка |  | 80 | 0 |  | 0 |  |
|  | хутор Полтавский |  | 80 | 28 | 100 | 0 |  |
| 8 | Библиотеки | объект | 1 на 3-5 тыс.чел. | 1 | 1 | 0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | станица Батуринская |  |  | 1 | 1 | 0 |  |
|  | поселок Заря |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | хутор Зозова Балка |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | хутор Полтавский |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола |  | 357 | 0 | 312 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | станица Батуринская |  | 80 | 312 |  | 312 |  |
|  | поселок Заря |  | 80 | 17 |  | 0 |  |
|  | хутор Зозова Балка |  | 80 | 0 |  | 0 |  |
|  | хутор Полтавский |  | 80 | 28 |  | 0 |  |
| 10 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. |  | 8706 | 51560 | 4840 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | станица Батуринская |  | 1949,4 | 7603 | 45110 | 2040 |  |
|  | поселок Заря |  | 1949,4 | 415 | 6450 | 0 |  |
|  | хутор Зозова Балка |  | 1949,4 | 6 |  | 6 |  |
|  | хутор Полтавский |  | 1949,4 | 682 |  | 682 |  |
| 11 | Бассейны (открытые и закрытые общего пользования) | кв.м зеркала воды |  | 112 | 0 | 112 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | станица Батуринская |  | 25 | 98 |  | 112 |  |
|  | поселок Заря |  | 25 | 5 |  | 0 |  |
|  | хутор Зозова Балка |  | 25 | 0 |  |  |  |
|  | хутор Полтавский |  | 25 | 9 |  | 0 |  |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торго вой площади |  | 1340 | 1075 | 264 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | станица Батуринская |  | 300 | 1170 | 989 | 181 |  |
|  | поселок Заря |  | 300 | 64 | 28 | 36 |  |
|  | хутор Зозова Балка |  | 300 | 1 |  | 0 |  |
|  | хутор Полтавский |  | 300 | 105 | 58 | 47 |  |
| 13 | Предприятия общественного питания | место |  | 179 | 0 | 179 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | станица Батуринская |  | 40 | 156 | 26 | 130 |  |
|  | поселок Заря |  | 40 | 9 |  | 9 |  |
|  | хутор Зозова Балка |  | 40 | 0 |  | 0 |  |
|  | хутор Полтавский |  | 40 | 14 |  | 14 |  |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место |  | 30 | 5 | 25 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | станица Батуринская |  | 7 | 27 | 5 | 22 |  |
|  | поселок Заря |  | 7 | 1 |  | 1 |  |
|  | хутор Зозова Балка |  | 7 | 0 |  | 0 |  |
|  | хутор Полтавский |  | 7 | 2 |  | 2 |  |
| 15 | Прачечные | кг белья в смену |  | 268 | 0 | 268 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | станица Батуринская |  | 60 | 234 |  | 234 |  |
|  | поселок Заря |  | 60 | 13 |  | 13 |  |
|  | хутор Зозова Балка |  | 60 | 0 |  | 0 |  |
|  | хутор Полтавский |  | 60 | 21 |  | 21 |  |
| 16 | Химчистки | кг белья в смену |  | 10 | 0 | 9 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | станица Батуринская |  | 2,3 | 9 |  | 9 |  |
|  | поселок Заря |  | 2,3 | 0 |  | 0 |  |
|  | хутор Зозова Балка |  | 2,3 | 0 |  | 0 |  |
|  | хутор Полтавский |  | 2,3 | 1 |  | 0 |  |
| 17 | Банно-оздоровительные комплексы | место |  | 30 | 0 | 30 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | станица Батуринская |  | 7 | 27 | 40 | 0 |  |
|  | поселок Заря |  | 7 | 1 |  | 1 |  |
|  | хутор Зозова Балка |  | 7 | 0 |  | 0 |  |
|  | хутор Полтавский |  | 7 | 2 |  | 2 |  |
| 18 | Гостиницы | место |  | 26 | 0 | 23 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | станица Батуринская |  | 6 | 23 | 20 | 3 |  |
|  | поселок Заря |  | 6 | 1 |  | 0 |  |
|  | хутор Зозова Балка |  | 6 | 0 |  | 0 |  |
|  | хутор Полтавский |  | 6 | 2 |  | 0 |  |
| 19 | Кладбище традиционного захоронения | га |  | 1 | 5 | 0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | станица Батуринская |  | 0,24 | 0,94 | 4,9 | 0,00 |  |
|  | поселок Заря |  | 0,24 | 0,05 | 0,32 | 0,00 |  |
|  | хутор Зозова Балка |  | 0,24 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | хутор Полтавский |  | 0,24 | 0,08 | 0,64 | 0,00 |  |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Отделения связи | объект | 1 на 0,5-6 тыс.чел. | 1 | 1 | 0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | станица Батуринская |  |  | 1 | 1 | 0 |  |
|  | поселок Заря |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | хутор Зозова Балка |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | хутор Полтавский |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 21 | Отделения, филиалы банка | опер. место |  | 1 | 1 | 0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | станица Батуринская |  | 0,3 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | поселок Заря |  | 0,3 | 0 |  | 0 |  |
|  | хутор Зозова Балка |  | 0,3 | 0 |  | 0 |  |
|  | хутор Полтавский |  | 0,3 | 0 |  | 0 |  |

- 2.5.  Проектируемая территориально-планировочная организация

Генеральный план Батуринского сельского поселения устанавливает функциональное зонирование территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Генеральный план поселения предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Генеральным планом определяются территории для развития разных типов жилья, производственных зон различной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон; определяются местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории Батуринского сельского поселения ряд площадок, пригодных для освоения. Это, прежде всего, свободные территории в границах  населенных пунктов, предназначенные для развития жилой зоны.

Разработанная настоящим проектом планировочная структура основана на следующих принципах развития сельского поселения:

выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию  социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенными пунктами;

разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов Батуринского сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории поселения. Генеральный план содержит также проектное градостроительное зонирование населенных пунктов, направленное на оптимизацию использования территории, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. В границах населенных пунктов предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ:  жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, и других.

Одной из главных задач разработанного генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития на расчётный срок (2032 год) и направление его возможного развития за расчётным сроком  (2047 год).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченностью.

Баланс территории Батуринского сельского поселения

(проектное решение)

Таблица 16

| Категория земель | Площадь земель, га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Современное состояние | % | Проектное решение | % |
| Общая площадь земель Батуринского сельского поселения в установленных границах, в т. ч. | 15415,0 | 100,00 | 15415,0 | 100,00 |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 13452,06 | 87,27 | 13435,04 | 87,16 |
| 2. Земли населенных пунктов: | 1179,94 | 7,65 | 1196,96 | 7,76 |
| - ст. Батуринская | 884,46 |  | 837,78 |  |
| - п. Заря | 98,10 |  | 98,77 |  |
| - х. Зозова Балка | 35,38 |  | 38,13 |  |
| - х. Полтавский | 162,00 |  | 222,28 |  |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 48,0 | 0,31 | 48,0 | 0,31 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - |
| 5. Земли лесного фонда | - | - | - | - |
| 6. Земли водного фонда | 731,0 | 4,74 | 731,0 | 4,74 |
| 7. Земли запаса | 4,0 | 0,03 | 4,0 | 0,03 |

Примечание: баланс территорий поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения, посчитан по топографическому материалу М 1:25000 и 1:5000 и в дальнейшем требует уточнения в соответствии с кадастром.

Проектируемая территориально-планировочная организация

населенных пунктов

В основу планировочного решения территорий населенных пунктов положена идея создания современных компактных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями, а также с учетом сложившихся транспортных связей и природно-ландшафтного окружения.

Генеральным планом градостроительного развития населенных пунктов предложены следующие решения:

функциональное зонирование территории каждого населенного пункта, с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач с целью обеспечения экологически безопасного развития территорий.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

выявление сформировавшегося каркаса каждого населенного пункта - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

проектирование перспективного развития населенного пункта, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

компактное развитие периферийных зон населенных пунктов;

развитие рекреационных зон.

Прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

обеспечение комфортности проживания населения,

увеличение обеспеченности жилищным фондом до 23 м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

Комплексный градостроительный анализ территорий населенных пунктов с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий, а также с учетом прироста населения по населенным пунктам, позволил выявить на территории Батуринского сельского поселения ряд площадок, пригодных для освоения под жилищное строительство, а также под развитие производственных предприятий и объектов придорожного сервиса в рамках инвестиционных проектов.

Для сохранения МТФ, расположенных вблизи населенных пунктов без соблюдения нормативных санитарно-защитных зон (СЗЗ) до жилой застройки, предложено установить на прилегающих к жилой застройке территориях ферм зоны ограничения хозяйственной деятельности, с использованием под коммунально-складские зоны этих же предприятий.

С целью устойчивого и планомерного развития населенных пунктов генеральным планом предусматривается совершенствование инженерной инфраструктуры: строительство новых и реконструкция старых инженерных систем. Решаются вопросы водоснабжения и канализации, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и обеспечения средствами связи. Предусматривается инженерная подготовка и благоустройство территории.

В составе генерального плана также рассматривались следующие вопросы:

прогноз устойчивого развития ст. Батуринской как центра сельского поселения;

комплексное решение экологических и градостроительных задач;

изменение (по решению администрации поселения) действующих границ населенных пунктов.

Станица Батуринская

Одной из главных задач генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития ст. Батуринской на расчётный срок (2032г.) и направления возможного развития за расчётным сроком (2047г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченностью.

При разработке генерального плана станицы намечен ряд градостроительных мероприятий:

завершение формирования многофункционального общественного центра;

создание общественных подцентров обслуживания на проектируемых территориях;

реконструкция и благоустройство существующей застройки;

новое жилищное строительство;

создание зоны отдыха на реке Бейсуг;

развитие производственной зоны станицы;

совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры.

Станица Батуринская представляет собой компактное планировочное образование, расположенное межу рекой Бейсуг и автомобильной дорогой регионального значения ст-ца Новоджерелиевская – ст-ца Брюховецкая – ст-ца Батуринская.

Автомобильная дорога, пересекающая северную часть населенного пункта, ограничивает его развитие в данном направлении. Южная граница станицы омывается водами реки Бейсуг. Эти внешние факторы определяют границы градостроительных интересов ст. Батуринской как центра сельского поселения.

Для освоения под жилую застройку на расчетный срок (2032 г.) и долгосрочную перспективу (2047 г.) выбраны территории, расположенные в границах населенного пункта в виде кварталов усадебной жилой застройки. Основное размещение застройки предполагается на землях сельскохозяйственного использования в западной части станицы.

Предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Для сохранения застройки, расположенной в придорожной полосе автодороги регионального значения, требуется выполнение мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания человека. Для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам необходима организация санитарно-защитных зон между территорией источника воздействия и застройкой  жилой зоны. Это – специальное озеленение; строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей, защиту от шумового и пылевого воздействия; применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия. Точные технические характеристики санитарно-защитных зон и экранов выполняются на последующих стадиях проектирования специальным расчетом.

На территории станицы действует ряд производственных предприятий, расположенных среди жилых кварталов. Жилая застройка, расположенная в санитарно-защитных зонах этих предприятий, генпланом  рассматривается как территория ненормативного градостроительного использования.

Учитывая капитальность зданий и сооружений и права собственности их владельцев, территории предприятий сохраняются. Поэтому необходимым условием их сохранения без ущерба прилегающей жилой застройке и окружающей среде является выполнение технических мероприятий в направлении совершенствования технологических процессов и организация расчетных санитарно-защитных зон, которые согласовываются учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Перспективное развитие производственной зоны предлагается как за пределами населенного пункта, так и в его границах. В рамках инвестиционного проекта в поселении планируется размещение территории холодильника на месте садовой бригады за восточной границей ст-цы Батуринской. В северной части станицы вдоль автодороги регионального значения проектом предлагается развитие объектов придорожного сервиса и малых производственных предприятий. В комплексе с ними проектируется торгово-деловой центр для обслуживания как населенного пункта, так и производственной зоны.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

Общественно-деловая зона представлена существующими многофункциональным общественным центром и торгово-бытовым центром станицы, отдельно расположенными общественными зданиями и проектируемыми объектами обслуживания в перспективных районах жилой застройки.

Проектом предлагается развитие и реконструкция существующего общественного центра со строительством дополнительных объектов обслуживания, в частности – спортивного комплекса со спортивным залом и бассейном, а также детской площадки с аттракционами.  На запланированной под жилую застройку территории в восточной части станицы, с учетом радиуса обслуживания, предусмотрено строительство общественного подцентра, в составе которого торговый комплекс с магазинами и кафе, спортивная площадка, сквер. Для удобства повседневного обслуживания населения рекомендуется размещение магазинов товаров повседневного спроса, кафе, пунктов бытового обслуживания в существующей и проектируемой застройке по всей территории станицы силами частных предпринимателей.

Предусматривается озеленение и благоустройство прибрежных защитных полос реки на территории станицы, сооружение набережной, а также создание рекреационной зоны на реке Бейсуг

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенного пункта заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии с                     СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Генеральным планом, по решению администрации поселения, предлагается изменение действующей границы ст-цы Батуринской, с исключением из границы населенного пункта территории садов в восточной части станицы и включением в границу участков жилой и общественной застройки на северо-восточной её окраине.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию. Речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне производственных предприятий.

На приусадебных участках, расположенных в пределах водоохранной зоны должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Совершенствование функционального зонирования предполагает:

упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения;

уменьшение ориентировочных размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий пищевой отрасли, расположенных в границах станицы, до расчетных размеров СЗЗ (на основании проекта СЗЗ);

вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок.

Проектом сохраняются памятники истории, монументального искусства, археологии, расположенные на территории населенного пункта с обозначением границ временных охранных зон.

Хутор Полтавский представляет собой планировочное образование, вытянутое вдоль правого берега реки Бейсуг, которая ограничивает развитие населенного пункта в южном направлении.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Для освоения под жилую застройку на расчетный срок (2032г.) и долгосрочную перспективу (2047 г.) выбрана часть земель сельскохозяйственного использования, расположенная в границах населенного пункта в центральной и северо-западной его частях.

Перспективное развитие производственной зоны предусмотрено в пределах населенного пункта при условии создания нормативной санитарно-защитной зоны. Площадка для размещения малых производственных предприятий  выбрана рядом с существующим полевым станом бригады.

Расположенную за границей хутора в водоохранной зоне реки территорию МТФ № 3 предлагается реконструировать с целью создания санитарно-защитной зоны, организуя с этой целью зону ограничения хозяйственной деятельности.

Общественно-деловая зона хутора представлена существующим  общественным центром и отдельно расположенными общественными зданиями. Проектом предлагается развитие существующего общественного центра со строительством нового корпуса детского сада, созданием парка и спортивной площадки, а также реконструкцией существующих зданий детского сада, не действующих школы и бани.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенного пункта заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии с               СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Генеральным планом, по решению администрации поселения, предлагается изменение действующей границы х. Полтавского, с включением в границу населенного пункта территории существующей жилой застройки, расположенной на противоположном – левом берегу р. Бейсуг.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет об охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от производственных предприятий.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения и  вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок.

Проектом сохраняются памятники археологии, расположенные на территории населенного пункта с обозначением границ временных охранных зон.

Поселок Заря представляет собой планировочное образование, вытянутое вдоль левого берега реки Бейсуг. Все функциональные зоны поселка расположены вдоль одной улицы населенного пункта и русла реки.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Для освоения под жилую застройку на расчетный срок (2032 г.) и долгосрочную перспективу (2047 г.) выбрана часть территории земель сельско-хозяйственного использования, расположенная в границах населенного пункта на западной и юго-восточной его окраинах.

Перспективное развитие производственной зоны предусмотрено за границей населенного пункта на территориях существующих предприятий, в частности МТФ № 5. Территорию МТФ предлагается реконструировать с целью создания санитарно-защитной зоны, организуя с этой целью зону ограничения хозяйственной деятельности.

Общественно-деловая зона населенного пункта представлена существующим реконструируемым общественным центром. Проектом предлагается развитие общественного центра с осуществлением  реконструкции сельского клуба с выносом фельдшерско-акушерского пункта на отдельную территорию; реконструкции детского сада с организацией класса начальной школы;  созданием сквера при сельском клубе, организацией объекта торговли или услуг в реконструируемом здании бывшей бани.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенного пункта заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии с                           СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Генеральным планом, по решению администрации поселения, предлагается изменение действующей границы п. Заря, с включением в границу населенного пункта действующего кладбища с прилегающей территорией.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: в данном случае речь идет о санитарно-защитной зоне от МТФ.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения и  вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок.

Проектом сохраняются памятники археологии, расположенные на территории населенного пункта с обозначением границ временных охранных зон.

Хутор Зозова Балка представляет собой небольшое планировочное образование, вытянутое вдоль реки Бейсуг и балки Зозовской. Все функциональные зоны хутора расположены по одну сторону главной улицы населенного пункта.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

В соответствии с экономическими расчетами дополнительных территорий для развития жилой застройки на расчетный срок не требуется. Для освоения под жилую застройку на долгосрочную перспективу (2047 г.) зарезервирована часть территории земель сельскохозяйственного использования, расположенная в границах населенного пункта.

Для повседневного обслуживания населения рекомендуется размещение магазина товаров повседневного спроса при жилом доме.

Проектом сохраняются памятники археологии, расположенные на территории населенного пункта с обозначением границ временных охранных зон.

- 2.6. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории поселения

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Батуринского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного поселения;

привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования  Батуринское сельское поселение.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

упорядочение функциональной структуры территории поселения;

территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

территориальное развитие складывающихся промышленно-производственных зон;

формирование рекреационных территорий;

сохранение и развитие особо охраняемых территорий.

Основная цель функционального зонирования – установление назначения и видов использования территорий за счет:

введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития;

приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно - строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

экономические предпосылки развития территории;

проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Батуринское  сельское поселение:

предусматривает увеличение площади селитебной территории,  производственной зоны, рекреационной зоны, зоны инженерно-транспортной инфраструктуры,  зоны с особыми условиями использования территории;

поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

зоны интенсивного градостроительного освоения;

зоны сельскохозяйственного использования территории;

зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

территории населённых пунктов и их развития;

территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территория центра поселения ст-цы Батуринской.

Дальнейшее развитие промышленно-производственных предприятий предусматривается как на вновь отведенных территориях, так и на существующих. Развитие существующих предприятий должно производиться за счет внутренних резервов на основе интенсивного использования территорий, модернизации и интенсификации производства. Основой обновления и развития объектов является интенсификация использования отведенных и застроенных территорий, улучшения состояния окружающей среды за счет технологического переоснащения производственных объектов, использования современных эффективных технологий.

Вторая группа функциональных зон - зона сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции.

На территории поселения выделены земли сельскохозяйственного назначения - это 87 % всех земель поселения.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

Выделены также объекты и производства агропромышленного комплекса.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зоны ограниченного хозяйствен-ного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

зоны рекреационного использования;

зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенных пунктах   являются:

установление назначений и видов использования территорий;

подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном  использовании главного природного достояния – водного фонда, а также земель сельскохозяйственного назначения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

Жилая зона;

Общественно-деловая зона;

Производственная зона;

Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

Зона сельскохозяйственного использования;

Рекреационная зона;

Зона особо охраняемых территорий;

Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

- 2.6.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

ст-ца Батуринская

Жилая зона представлена территориями существующей застройки усадебного типа (индивидуальной и многоквартирной), а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилищного фонда.

Основную часть территории станицы составляет жилая застройка. Она представляет собой жилые кварталы в основном прямоугольной формы, размеры которых колеблются от 2,0 до 13,5 га.

Существующая планировочная структура территории характеризуется регулярной системой планировки с сеткой улиц различной ширины – от 10 м до 40 м. Жилые дома размещаются по периметру кварталов, а внутриквартальные территории заняты индивидуальными огородами и естественной растительностью.

Жилые кварталы застроены в основном индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Кроме того, в жилых кварталах №№ 1/1, 6, 11, 23, 24, 65 расположена малоэтажная многоквартирная застройка с приквартирными участками.

Существующая жилая застройка подлежит реконструкции согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении ее инженерным оборудованием.

Для освоения на расчетный срок (2032 г.) предлагаются территории, расположенные в основном на западной окраине станицы в виде кварталов индивидуальной жилой застройки. Небольшие участки выбраны в северо-восточной и южной частях населенного пункта. Размещение жилой застройки предусмотрено на свободных территориях в  границах населенного пункта.

Для развития жилой застройки за расчетным сроком зарезервирована территория на месте не действующего карьера в южной части станицы.

Для осуществления жилищного строительства на проектируемой территории предлагается индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,6 га до 1,0 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки). Размещение жилой застройки учитывает природные факторы, наличие санитарно-защитных зон, планировочных ограничений.

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется преимущественно на землях сельскохозяйственного использования, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке, в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

хут. Полтавский

Жилая зона представлена территориями существующей застройки усадебного типа, а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилищного фонда.

Основную часть территории хутора составляет жилая застройка. Она представляет собой жилые кварталы различной формы, размеры которых колеблются от 2,2 га до 13,3 га. Кварталы застроены индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и двухквартирными домами с приквартирными участками.

Для освоения на расчетный срок (2032 г.), а также для развития жилой застройки за расчетным сроком предлагаются территории, расположенные в северной части хутора в виде кварталов индивидуальной жилой застройки. Размещение жилой застройки предусмотрено на свободных территориях в  границах населенного пункта.

Для осуществления жилищного строительства на проектируемой территории предлагается индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,6 га до 1,0 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки). Размещение жилой застройки учитывает наличие санитарно-защитных зон, планировочных ограничений.

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется на землях сельскохозяйственного использования, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке, в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

Существующая усадебная застройка подлежит реконструкции согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении ее инженерным оборудованием.

пос. Заря

Жилая зона представлена территориями существующей застройки усадебного типа, а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого и резервного жилищного фонда.

Основную часть территории поселка составляет жилая застройка  индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, расположенными вдоль главной улицы.

Для освоения на расчетный срок (2032 г.) запланирована жилая территория на западной окраине поселка; для развития жилой застройки за расчетным сроком зарезервирована территория на восточной его окраине. Размещение жилой застройки предусмотрено на свободных территориях в границах населенного пункта.

Существующая усадебная застройка подлежит реконструкции согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении ее инженерным оборудованием.

хут. Зозова Балка

Жилая зона представлена территориями существующей застройки усадебного типа, а также резервными территориями, предназначенными для возможного развития жилищного фонда за расчетным сроком.

Жилая застройка составляет 14 % от всей территории населенного пункта и представлена несколькими участками, расположенными вдоль единственной улицы хутора.

Для развития жилой застройки за расчетным сроком зарезервирована территория в восточной части населенного пункта.

Существующая усадебная застройка подлежит реконструкции согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении ее инженерным оборудованием.

- 2.6.2. Жилая застройка. Жилищный фонд

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

Согласно генеральному плану на расчётный период (2032 год) зарезервированы территории в местах размещения новой жилой застройки для обеспечения жилищным фондом населения, проживающего в санитарно-защитных зонах объектов производственного назначения.

Выбытие жилищного фонда определено в объеме 4,4 тыс. м2.

В качестве перспективного жилища в Батуринском сельском поселении принят индивидуальный жилой дом усадебного типа. Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 33 м2/человека. Это может рассматриваться как стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Планируемые объемы нового жилищного строительства составят 18,2 тыс.м2 общей жилой площади.

Проектный жилой фонд составит 102,8 тыс. м2 , показатель средней жилой обеспеченности может достигнуть 23,0 м2/чел.

Прогноз потребности в жилищном фонде и расчётные объёмы жилищного строительства

Таблица 17

| Территория | Жилищный фонд на начало периода, тыс.кв.м | Убыль жилищного фонда, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство, тыс.кв.м | Жилищный фонд на конец периода, тыс.кв.м | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Батуринское сельское поселение, всего, в т.ч. | 89 | 4,4 | 18,2 | 102,8 | 23,0 |
| 1. станица Батуринская | 78,9 | 3,8 | 15,7 | 90,8 | 23,3 |
| 2. поселок Заря | 4 | 0,6 | 1 | 4,4 | 20,7 |
| 3. хутор Зозова Балка | 0,2 |  |  | 0,2 | 66,7 |
| 4. хутор Полтавский | 5,9 |  | 1,5 | 7,4 | 21,1 |

- 2.6.3.  Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

Общественно-деловые зоны охватывают, прежде всего, основные общественные центры населенных пунктов, общественные центры проектируемых жилых районов, а также территории вдоль магистральных улиц, объединяющих центры обслуживания и предусмотренные генеральным планом для размещения объектов общественно-делового назначения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона станицы Батуринской представлена существующими многофункциональным общественным центром и торгово-бытовым центром, а также проектируемыми объектами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободных от застройки участках и на проектируемой территории.

И многофункциональный и торгово-бытовой центры станицы расположены в кварталах между улицами Красной и Красноармейской на небольшом расстоянии друг от друга.

В состав многофункционального центра входят: административные здания, почтовое отделение, отделение сбербанка, филиал ЮТК, дом культуры с библиотекой, историко-краеведческий музей, стадион, средняя общеобразова-тельная школа, детский сад,  магазины, кафе,  парк, сквер, памятники истории и мемориального искусства. В составе торгово-бытового центра – магазины, рынок, предприятия бытового обслуживания, аптечный пункт.

На отдельных участках на территории станицы располагаются: Батуринская участковая больница, Свято-Никольский храм, ветеринарный участок, баня, гостиница, магазины.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие и благоустройство существующих многофункционального и торгово-бытового центров и создание подцентров обслуживания на проектируемых территориях в западной и северной частях станицы.

Предусматривается строительство новых объектов обслуживания, в частности,  на территории больницы – строительство нового корпуса больницы,  на территории дома культуры – строительство спортивного комплекса со спортивным залом и бассейном.

В составе подцентров обслуживания, согласно расчетам потребности и радиусам доступности, предусматривается строительство торгового комплекса с магазинами и кафе, торгово-делового центра, спортивной площадки, сквера.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам рекомендуется размещение индивидуальных жилых домов со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что способствует развитию малого бизнеса.

Общественно-деловая зона хутора Полтавского представлена существующим реконструируемым общественным центром, который расположен в центральной части населенного пункта вдоль улицы Солнечной. В его составе сельский клуб, магазин, детский сад, не действующая школа (ООШ № 14).

Кроме того, имеется ряд магазинов, расположенных в жилых кварталах, фельдшерско-акушерский пункт, не действующая баня.

Проектом предусматривается реконструкция и благоустройство  общественного центра, а также новое строительство (согласно расчетам потребности):

реконструкция территории ООШ, с созданием начальной школы на 40 мест и спортивной площадки;

реконструкция детского сада с увеличением его вместимости;

реконструкция и перепрофилирование бывшей бани под предприятие коммунально-бытового обслуживания;

создание парка.

Общественно-деловая зона поселка Заря представлена существующим реконструируемым общественным центром, расположенным в центральной части поселка вдоль главной улицы. В его составе сельский клуб, фельдшерско-акушерский пункт, спортивная площадка, магазин. На этой же улице  находятся  детский сад и не действующая баня.

Проектом предусматривается реконструкция и благоустройство  общественного центра:

реконструкция сельского клуба с выносом фельдшерско-акушерского пункта,

создание сквера при сельском клубе,

введение в строй действующих объекта торговли или услуг в реконструируемом здании бывшей бани,

реконструкция детского сада № 23 на 15 мест с организацией класса начальной школы на 21-25 уч-ся,

строительство фельдшерско-акушерского пункта на отдельной  территории.

На проектируемой жилой территории предлагается строительство магазина при жилом доме.

- 2.6.4. Размещение учреждений культурно-бытового назначения

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания ст. Батуринской, как административного центра муниципального образования Батуринское  сельское поселение, с учетом уже сложившихся факторов.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения на территории сельского поселения является важнейшей составляющей частью социального развития населенных пунктов. Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышение уровня обслуживания, появления новых видов услуг (Интернет-клуб, видеотека, специализированные спортклубы), так и количественного порядка – увеличение количества рабочих мест в сфере обслуживания за счет кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер рыночного комплекса.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей населенных пунктов, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта в поселении не полностью обеспечивает потребности населения.

В поселении предусматривается трехступенчатая система учреждений  обслуживания.

1. Учреждения эпизодического пользования общепоселкового назначения. К ним относятся: кинотеатры, Дома культуры, гостиницы, библиотеки, крупные торговые центры, предприятия бытового обслуживания, больницы, спортивные комплексы, Дома творчества школьников, административные учреждения и деловые центры.

2. Учреждения периодического пользования, обеспечивающие население жилых районов и расположенные в общественных центрах планировочных районов. Это - клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы, плавательные бассейны и др.

3. Учреждения повседневного пользования, обслуживающие население микрорайонов и жилых групп. К ним относятся: общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, магазины повседневного спроса, кафе, приемные пункты и мастерские КБО.

В основном, вся существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

Генеральный план определяет зоны размещения учреждений обслуживания с выделением территорий административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения, которые отражаются на  схеме функционального зонирования.

При размещении учреждений обслуживания учитывались нормативные радиусы доступности.

Конкретное расположение каждого проектируемого объекта строительства определяется на следующих стадиях проектирования.

Проектируемые на расчетный срок объекты обслуживания населения

в соответствии с проектной потребностью в ст. Батуринской

Таблица 18

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Нормативная потребность населения станицы 3,9 тыс. чел. | Сохраняется | Запроек тировано | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стационары всех типов | койка | 40 | 25 | 15 | на территории больницы |
|  | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 312 | 0 | 312 | в составе спортивного комплекса в общественном центре |
|  | Бассейны (закрытые общего пользования) | кв.м зеркала воды | 98 | 0 | 112 | в составе спортивного комплекса в общественном центре |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 7603 | 45110 | 2040 | в проектируемой общественно-деловой зоне |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 1170 | 989 | 181 | по нормативным радиусам доступности - в общественно-деловой зоне |
|  | Предприятия общественного питания | место | 156 | 26 | 130 | в проектируемой общественно-деловой зоне |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 27 | 5 | 22 | реконструкция существующего |
|  | Прачечные | кг белья в смену | 234 | 0 | 234 | в составе предприятия бытового обслуживания |
|  | Предприятия по химчистке | кг белья в смену | 9 | 0 | 9 |  |

- 2.6.5. Производственная зона

Производственная зона населенных пунктов состоит из предприятий агропромышленного комплекса. Это, в основном, территории, предназначенные для хранения и ремонта техники, предприятия по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, полевые станы бригад, ЛПХ и т. п.

В целях обеспечения устойчивого экономического развития поселения и обеспечения экономически активного населения рабочими местами, генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие существующих производственных объектов.

При планировке производственных зон необходимо уделять большое внимание упорядочению подъездных путей.

Перечень промышленных и производственных предприятий

на территории населенных пунктов

Таблица 19

| № по ГП | Наименование | Кол-во | Ориентировочные СЗЗ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Батуринская |  |  |  |  |
| 50 | Строительная бригада, склады | 1 | 100 | существ. |
| 47 | Маслобойня | 1 | 100 | существ. |
| 46 | Молочный завод | 1 | 100 | существ. |
| 48 | Хлебозавод | 1 | 100 | существ. |
| 51 | Производственная база рыбного хозяйства «8 Марта» | 1 | 100 | существ. |
| 49 | Хозяйственный двор | 1 | 50 | существ. |
| 38 | Малое производственное предприятие | 1 | 50 | проектир. |
| х. Полтавский |  |  |  |  |
| 10 | Полевой стан | 1 | 50 | существ. |
| 11 | Коммунально-складская территория; малое предприятие | 1 | 50 | проектир. |
| х. Зозова Балка |  |  |  |  |
| 1 | Полевой стан ЛПХ | 1 | 50 | существ. |

На территории сельского поселения за пределами границ населенных пунктов расположены следующие производственные территории, которые генеральным планом используются по назначению на расчетный срок:

Перечень промышленных и производственных предприятий

за пределами населенных пунктов

Таблица 20

| Наименование | Кол-во | Ориентировочные СЗЗ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МТМ, гаражи | 1 | 300 | существ. |
| Полевые станы бригад | 2 | 100 | существ. |
| Полевой стан садовой бригады | 1 | 100 | существ. |
| Молочно-товарные фермы (МТФ) №№ 1-6 | 5 | 300 | существ. |
| Свинотоварные фермы (СТФ) №№ 1-2 | 2 | 500 | существ. |
| Птицеводческая ферма (ПТФ) № 2 | 1 | 300 | существ. |
| Склад для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений вместимостью 1,5 т. | 1 | 100 | существ. |

Территорию МТФ № 3, расположенную в водоохранной зоне реки Бейсуг, проектом предлагается реконструировать, с перепрофилированием части территории фермы, попадающей в границы водоохранной зоны, в зону ограничения хозяйственной деятельности данной фермы (без содержания и выпаса скота, без размещения отстойников).

- 2.6.5.1. Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Батуринского сельского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

На расчетный срок (20 лет) постоянное население Батуринского сельского поселения составит 4466 человек. Из этого следует, согласно приложению № 1 и приложению № 7 НПБ 101-95, что  требуемое количество пожарных депо – 1 шт., а пожарных автомобилей 2 единицы. Из них специальных пожарных автомобилей - автомобиль газодымозащитной службы – 1 единица. На территории ст. Батуринской в центральной части населенного пункта существует пожарная часть на 2 автомобиля. Проектом предлагается использование её на перспективу.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

2. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

3. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям,    сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

4.  Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях этажности зданий менее 9 этажей.

5. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

6.  На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

7. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

- 2.6.6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Зона подразделяется на подзоны:

А. Зона транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

В настоящее время на территории поселения действует только автомобильный транспорт.

К зоне автомобильного транспорта в Батуринском сельском поселении относятся территории автомобильных дорог регионального значения: ст-ца Новоджерелиевская – ст-ца Брюховецкая – ст-ца Батуринская и ст-ца Батуринская – с. Новое Село.

Разрешенными видами использования в данной подзоне являются:

- мотели для легкового и грузового автотранспорта;

- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;

- предприятия по обслуживанию транспортных средств;

- предприятия общественного питания;

- магазины.

Кроме автомобильных дорог регионального значения по территории поселения проходят действующие дороги местного значения. Они связывают населенные пункты Батуринского сельского поселения с сельскохозяйственными и производственными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур, а так же обеспечивают выход на соседние поселения Брюховецкого муниципального района.

В станице Батуринской вдоль автомобильной дороги ст-ца Новоджерелиевская – ст-ца Брюховецкая – ст-ца Батуринская предусмотрено развитие и размещение придорожного сервиса.

Улично-дорожная сеть

Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена, в основном,  регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В населенных пунктах Батуринского сельского поселения генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой каждого населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть проектировалась в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

поселковые дороги – осуществляют связь населенного пункта с внешней дорогой общей сети.

главные улицы – осуществляют связь жилых территорий с общественным центром;

улицы в жилой застройке:

основная – осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением,

второстепенная – осуществляет связь между основными жилыми улицами,

проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

В ст. Батуринской категории улиц и дорог представлены следующим образом:

поселковая дорога –  ул. Выгонная;

главные улицы – ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Шоссейная,                ул. Толстого, ул. Комсомольская, ул. Восточная, ул. Захарченко, ул. Красная, частично ул. Мира, ул. Береговая, ул. Южная;

основные улицы в жилой застройке – ул. Красных партизан,                    ул. Красноармейская, ул. Гагарина, ул. Горького.

Ширина основных и главных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило их ширину в красных линиях 16,0 – 40,0 м., ширину проезжей части – 7,0 - 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей предполагается в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Б. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры населенных пунктов представлена зоной объектов инженерных сетей и сооружений.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию населенного пункта.

Зоны инженерной инфраструктуры представлены структурой инженерных сетей и сооружений:

Водоснабжения (водозаборные сооружения, водопроводные сети);

Канализации (очистные сооружения, сети канализации);

Газоснабжения (газопроводы высокого давления, ГРС, ГРП, ШРП).

Электроснабжения (коридоры линий воздушных электропередач 110 кВт, 35 кВт, ПС, РП, ТП);

Теплоснабжения (котельные, тепловые сети, автономные источники теплоснабжения).

Более подробно инженерная инфраструктура описана в разделе «Инженерное оборудование» настоящего проекта.

- 2.6.7. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

В Батуринском сельском поселении зона рекреационного назначения предусмотрена в каждом населенном пункте, кроме х. Зозова Балка. В               ст. Батуринской она представлена существующими парком и сквером в центральной части населенного пункта, новым сквером в проектируемом общественном подцентре, а также зоной отдыха на реке Бейсуг. В х. Полтавском  – это проектируемый парк в общественном центре, в п. Заря – проектируемый сквер при сельском клубе.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, это:

эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды,

формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Не основные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  рекреационные зоны имеют особо ценное значение, и могут включаться в зоны особо охраняемых территорий, имеющих свои регламенты по использованию.

- 2.6.8. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В составе генерального плана отражены следующие типы зон ограничения использования:

территории памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов;

временная охранная зона памятников истории и культуры (истории, архитектуры, монументального искусства, археологии),

водоохранная зона  р. Бейсуг – 200 м; р. Бейсужек Правый (Лихопятка) – 200 м; балки Зозовской – 100 м; балок Голубовской и Нещадинка, балок без названия – 50 м.

На территории Батуринского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия», выполненным ОАО «Наследие Кубани», по существующим данным государственного списка расположены 51 памятник археологии и 2 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются.

При разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учитывается  необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края).

- 2.6.9. Зона специального назначения

К зоне специального назначения относятся территории: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Неосновные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.

На территории Батуринского сельского поселения имеются 4 действующих кладбища, расположенные:

в северо-западной части  ст. Батуринской;

в юго-западной части п. Заря;

в северной части х. Полтавского;

северо-западнее х. Зозова балка;

Все кладбища проектом сохраняются на расчетный срок, с учетом создания санитарно-защитных зон.

На территории Батуринского сельского поселения в настоящее время функционирует неусовершенствованная свалка бытового мусора, расположенная к северо-западу от хут. Полтавского без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны. На расчетный срок на её месте предлагается создание мусоросортировочного пункта ТБО.

На расчетный срок в соответствии с краевой целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» в Брюховецком районе предусмотрено обустройство полигона (свалки) твердых бытовых отходов со строительством мусоросортировочного комплекса. Схемой территориального планирования района строительство данного комплекса предусмотрено на территории Брюховецкого сельского поселения.

На расчетный срок предлагается вывоз ТКО с территории Батуринского сельского поселения и Брюховецкого района в целом осуществлять на новый межмуниципальный полигон ТБО Тимашевского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса, расположенного на землях Тимашевского района, согласно Краевой схеме межмуниципального расположения объектов размещения ТКО.

- 2.6.10.  Зона сельскохозяйственного использования

Земли сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Изменение целевого использования земель, включенных в границу населенного пункта, будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Территории зон сельскохозяйственного использования могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования и перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

- 2.6.11.  Проектный баланс территории населенных пунктов Батуринского сельского поселения

В проекте внесения изменений в генеральный план (2017 год) отображены границы населённых пунктов Батуринского сельского поселения согласно границ, внесённых базу государственного кадастра недвижимости.

В соответствии с заданием на проектирование границы населённых пунктов ст. Батуринская, хут. Полтавский, п. Заря, хут. Зозова Балка не изменялись.

Проектный баланс территории

Таблица  21

| № п/п | Вид территории | Показатели по этапам развития |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  |  | Расчетный срок |  |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу | м2/чел | Кол-во, га | % к итогу | м2/чел |
|  | ст. Батуринская |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 837,78 | 100,00 | 2458,88 | 837,78 | 100,00 | 2148,15 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 410,28 | 46,39 | 1140,62 | 437,25 | 52,19 | 1121,15 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 403,78 |  |  | 428,45 |  |  |
| 1.2. | Территория многоквартирной жилой застройки с приквартирными земельными участками | 5,95 |  |  | 6,12 |  |  |
| 1.3. | Территория малоэтажной многоквартир-ной жилой застройки секционного типа | 0,55 |  |  | 0,55 |  |  |
| 1.4. | Резервная территория жилой зоны | - |  |  | 2,13 |  |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 14,88 | 1,68 | 41,37 | 15,97 | 1,91 | 40,95 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | 6,31 |  |  | 7,13 |  |  |
| 2.2. | Учреждения образования | 3,33 |  |  | 3,33 |  |  |
| 2.3. | Учреждения здравоохранения | 1,24 |  |  | 1,24 |  |  |
| 2.4. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения | 4,00 |  |  | 4,27 |  |  |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | 4,88 | 0,55 | 13,57 | 6,10 | 0,73 | 15,64 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 98,27 | 11,11 | 273,20 | 103,72 | 12,38 | 265,95 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | 97,21 |  |  | 100,74 |  |  |
| 4.2. | Придорожный сервис | 0,18 |  |  | 2,10 |  |  |
| 4.3. | Головные сооружения инженерной инфраструктуры (водозаборы, АГРС, ПС, башни связи) | 0,88 |  |  | 0,88 |  |  |
| 5. | Рекреационная зона | 8,39 | 0,95 | 23,32 | 8,75 | 1,04 | 22,44 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 238,57 | 32,25 | 793,02 | 220,60 | 26,33 | 565,64 |
| 7. | Зона специального назначения | 4,65 | 0,53 | 12,93 | 4,65 | 0,56 | 11,92 |
| 8. | Прочие | 57,86 | 6,54 | 160,85 | 40,74 | 4,86 | 104,46 |
| 8.1. | Водная поверхность | 7,42 |  |  | 4,72 |  |  |
| 8.2. | Естественная древесная растительность, лесополосы | 6,37 |  |  | 5,58 |  |  |
| 8.3 | Прибрежная защитная полоса/озеленение | 37,00 |  |  | 26,50 |  |  |
| 8.4 | Санитарно-защитное озеленение кладбища | 3,94 |  |  | 3,94 |  |  |
| 8.5 | Карьер (не действующий) | 1,53 |  |  | - |  |  |
| 8.6 | Пустыри | 1,60 |  |  | - |  |  |
| 9. | Итого | 837,78 | 100,00 | 2458,88 | 837,78 | 100,00 | 2148,15 |
|  | х. Полтавский |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 222,28 | 100,00 | 5094,34 | 222,28 | 100,00 | 6350,86 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 69,28 | 42,76 | 2178,62 | 90,70 | 40,80 | 2591,43 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 68,30 |  |  | 76,14 |  |  |
| 1.2. | Территория многоквартирной жилой застройки с приквартирными земельными участками | 0,98 |  |  | 0,98 |  |  |
| 1.3. | Резервная территория жилой зоны | - |  |  | 13,58 |  |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 2,75 | 1,70 | 86,48 | 2,75 | 1,24 | 78,57 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | 0,63 |  |  | 0,63 |  |  |
| 2.2. | Учреждения образования | 2,04 |  |  | 2,04 |  |  |
| 2.3. | Учреждения здравоохранения | 0,08 |  |  | 0,08 |  |  |
| 3. | Производственная зона | 0,74 | 0,46 | 23,27 | 1,65 | 0,74 | 47,14 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 13,78 | 8,51 | 433,33 | 17,71 | 7,97 | 506,00 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | 13,78 |  |  | 17,71 |  |  |
| 5. | Рекреационная зона | - | - | - | 0,95 | 0,43 | 27,14 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 117,25 | 35,17 | 1791,51 | 71,92 | 32,35 | 2054,86 |
| 7. | Зона специального назначения | 0,64 | 0,39 | 20,12 | 0,64 | 0,29 | 18,29 |
| 8. | Прочие | 17,84 | 11,01 | 561,01 | 35,96 | 16,18 | 1027,43 |
| 8.1. | Прибрежная защитная полоса/озеленение | 16,64 |  |  | 28,07 |  |  |
| 8.2. | Естественная древесная растительность | 1,20 |  |  | 4,38 |  |  |
| 8.3. | Водная поверхность | - | - | - | 3,51 |  |  |
| 9. | Итого | 222,28 | 100,00 | 5094,34 | 222,28 | 100,00 |  |
|  | п. Заря |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 98,10 | 100,00 | 4605,63 | 98,77 | 100,00 | 4637,09 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 47,87 | 48,80 | 2247,42 | 52,82 | 53,48 | 2479,81 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 47,87 |  |  | 50,64 |  |  |
| 1.2. | Резервная территория жилой зоны | - |  |  | 2,18 |  |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 1,49 | 1,52 | 69,95 | 1,49 | 1,51 | 69,95 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания и здравоохранения | 0,55 |  |  | 0,55 |  |  |
| 2.2. | Учреждения образования | 0,29 |  |  | 0,29 |  |  |
| 2.3. | Спортивные и физкультурные сооружения | 0,65 |  |  | 0,65 |  |  |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 6,77 | 6,90 | 317,84 | 6,20 | 6,28 | 291,08 |
| 3.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | 6,77 |  |  | 6,20 |  |  |
| 4. | Рекреационная зона | - | - | - | 0,14 | 0,14 | 6,57 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 36,00 | 36,70 | 1690,14 | 30,00 | 30,37 | 1408,45 |
| 6. | Зона специального назначения | 0,32 | 0,32 | 15,02 | 0,46 | 0,47 | 21,60 |
| 7. | Прочие | 5,65 | 5,76 | 265,26 | 7,66 | 7,75 | 359,63 |
| 7.1. | Прибрежная защитная полоса/озеленение | 3,90 |  |  | 6,70 |  |  |
| 7.2. | Естественная древесная растительность | 0,90 |  |  | 0,43 |  |  |
| 7.3. | Водная поверхность – канал | 0,85 |  |  | 0,53 |  |  |
| 8. | Итого | 98,10 | 100,00 | 4605,63 | 98,77 | 100,00 | 4637,09 |
|  | х. Зозова Балка |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 35,38 | 100,00 | 117933,33 | 38,13 | 100,00 | 127100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 5,00 | 14,13 | 16666,67 | 12,24 | 32,10 | 40800,00 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| 1.2. | Резервная территория жилой зоны | - |  |  | 7,24 |  |  |
| 2. | Производственная зона | 0,50 | 1,41 | 1666,67 | 0,50 | 1,31 | 1666,67 |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 2,32 | 6,56 | 7733,33 | 2,62 | 6,87 | 8733,33 |
| 3.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | 2,32 |  |  | 2,62 |  |  |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования | 24,52 | 69,31 | 81733,33 | 17,93 | 47,02 | 59766,67 |
| 5. | Прочие | 3,04 | 8,59 | 10133,33 | 4,84 | 12,70 | 16133,33 |
| 5.1. | Прибрежная защитная полоса/озеленение | 0,34 |  |  | 2,14 |  |  |
| 5.2. | Естественная древесная растительность | 2,70 |  |  | 2,70 |  |  |
| 6. | Итого | 35,38 | 100,00 | 117933,33 | 38,13 | 100,00 | 127100,00 |

- 2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания должен быть, разработан проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

На схеме ограничений использования территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской Федерации

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), в рамках  настоящего Федерального закона, относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении, устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

На территории Батуринского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненного ОАО «Наследие Кубани» по существующим данным государственного списка, списка выявленных памятников и материалам инвентаризации Брюховецкого района расположены 51 памятник археологии, а также 2 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

Список объектов культурного наследия (архитектура, история, монументальное искусство) на территории Батуринского сельского поселения,

состоящих на государственной охране

Таблица 22

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Док. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мемориальный комплекс: - братская могила, в которой захоронено более 1000 советских воинов и мирных жителей, погибших в боях с фашистскими захватчиками, - 1942-1943 гг.; - памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1946 г. | Станица Батуринская, парк школы № 9 | 717 | 63 | Р | И |  |
| 2 | Памятник В.И. Ленину, 1929 г. | Станица Батуринская, парк школы № 9 | 743 | 63 | Р | МИ |  |

| И | - | Памятник истории |
| --- | --- | --- |
| МИ | - | Памятник монументального искусства |
| Р | - | Памятник региональной категории охраны |
| 63 | - | Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 № 63 |

Список объектов культурного наследия (археология), на территории Батуринского сельского поселения, состоящих на государственной охране

Таблица 23

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта (адрес) | Распо-ложен. пам. на схеме, № листа, фр-та | № памят ника в группе | Вы- сота кур- г гана м | Диаметр курга-на, м | Граница зон охраны памятника м | Сведения о пост. объекта на гос. охрану | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курганная группа "Батуринская 1" (6 насыпей) | ст. Батуринская, 1,5—2,5 км к северо-востоку от станицы | 1 | 1 | 0,2 | 30 | 50 | 1313КЗ 6245 2Монито ринг (5759) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. Курган 6 не прослеживается. |
|  |  |  |  | 2 | 0,1 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | - | - | - |  |  |
| 2. | Курганная группа "Батуринская 2" (7 насыпей) | ст. Батуринская, 0,3—0,7 км к северу от станицы | 1 | 1 | 4,5 | 60 | 150 | 1313КЗ 6248 2Монито ринг (5762) | Визуально обсле-дована. Памятник поставлен на гос. охрану как Курганная группа "Батуринская 2" (4 насыпи) Обнаружено еще 3 насыпи. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 4,1 | 60 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 3. | Курганная группа "Батуринская 3" (7 насыпей) | ст. Батуринская, к северо-западу от станицы | 1 | 1 | 3,3 | 60 | 150 | 1313КЗ 6249 2Монито ринг (5763) | Визуально обследована. На кургане находится современное кладбище. |
|  |  |  |  | 2 | 3,1 | 60 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 3 | 60 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1,1 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 4,1 | 65 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 4. | Курган | ст. Батуринская, 1,5 км к северо-востоку от станицы | 1 |  |  |  |  | 1313КЗ 6246 2Монито ринг (5760) | Визуально обследован. |
| Дубль 4. | Курганная группа «Полтавская 5» (4насыпи) | ст. Батуринская, 1,75 км к северо-востоку от перекрест ка на автодороге ст-ца Батуринская – х. Полтавский, на северо-восточной окраине станицы, поворот на Новое село К-1 N 45˚48'46.4" E 39˚24'20.0" К-2 N 45˚48'48.2" E 39˚24'25.6" К-3 N 45˚48'49.8" E 39˚24'30.0" К-4 N 45˚48'42.28" E 39˚24'12.86" | 1 | 1 | 5,9 | 85 | 150 | 3Памятник выявлен в 2011 г. Учетная карта № 23114120003 от 05.02.2011 | Визуально обсле-дована. Памятник поставлен на гос. охрану как Курганная группа «Полтавская 5» (3насыпи) Обнаружено еще 1насыпь. Курганы 1,2,4 распахиваются. Курган 3 не распахивается. |
|  |  |  |  | 2 | 1,2 | 66 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,8 | 55 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
| 5. | Курган | ст. Батуринская, 1 км к северо-востоку от станицы | 1 |  | 1 | 40 | 50 | 1313КЗ 6247 2Монито ринг (5761) | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 6 | Курганная группа "Заря 1" (3 насыпи) | п. Заря, 1,5 км к югу от поселка | 1 | 1 | 0,3 | 30 | 50 | 1313КЗ 6278 2Монито ринг (5793) | Визуально обсле-дована. Курганы распахиваются. Курган 3 не обнаружен. |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | - | - |  |  |
| 7. | Курганная группа (2 насыпи) | п. Заря, 1,6 км к югу-юго-западу от поселка | 1 | 1 | 0,4 | 30 | 50 | 1313КЗ 6279 2Монито ринг (5794) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 8. | Курганная группа "Заря 2" (3 насыпи) | п. Заря, юго-западная окраина поселка | 1 | 1 | 2,2 | 40 | 125 | 1313КЗ 6280 2Монито ринг (5795) | Визуально обсле-дована. Курган 3 распахивается. На курганах 1,2 находится совре-менное кладбище. |
|  |  |  |  | 2 | 2,1 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,7 | 30 | 50 |  |  |
| 9. | Курганная группа (10 насыпей) | п. Заря, к юго-востоку от поселка | 1 | 1 | 0,2 | 30 | 50 | 1313КЗ 6281 2Монито ринг (5796) | Визуально обследована. Памятник поставлен на гос. охрану как курган. Обнаружено еще 9 насыпей. |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,7 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 10. | Курганная группа (2 насыпи) | ст. Батуринская, 1,5 км к юго-востоку от станицы | 1 | 1 | 0,3 | 30 | 50 | 1313КЗ 6242 2Монито ринг (5756) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
| 11. | Курган | х. Зозова Балка, 2,2 км к северо-северо-востоку от хутора |  |  | 0,5 | 40 | 50 | 1313КЗ 6282 2Монито ринг (5797) | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 12. | Курганная группа "Зозова Балка 1" (4 насыпи) | х. Зозова Балка, 0,15—0,3 км к северу от хутора | 1 | 1 | 5,3 | 60 | 150 | 1313КЗ 6283 2Монито ринг (5798) | Визуально обсле-дована. Памятник поставлен на гос. охрану как курган ная группа "Зозова Балка 1" (3 насыпи). Обнаружена еще 1 насыпь. |
|  |  |  |  | 2 | 0,7 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 13. | Курганная группа "Зозова Балка 2" (4 насыпи) | х. Зозова Балка, 1 км к северу от хутора | 1 | 1 | 1,1 | 30 | 75 | 1313КЗ 6284 2Монито ринг (5799) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 30 | 50 |  |  |
| 14. | Курганная группа "Зозова Балка 3" (6 насыпей) | х. Зозова Балка, 1 км к северу от хутора, 0,15 км к северу от дороги на ст. Батуринскую. | 1 | 1 | 2,7 | 40 | 125 | 1313КЗ 6285 2Монито ринг (5800) | Визуально обсле-дована. Курганы распахиваются. Памятник поставлен на гос. охрану как курганная группа "Зозова Балка 3" (5 насыпей). Обнаружена еще 1 насыпь. |
|  |  |  |  | 2 | 1,1 | 40 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1,1 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 1 | 30 | 50 |  |  |
| 15. | Курганная группа "Зозова Балка 4" (4 насыпей) | х. Зозова Балка, к северу от западной окраины хутора | 1 | 1 | 0,2 | 30 | 50 | 1313КЗ 6286 2Монито ринг (5801) | Визуально обсле-дована. Памятник поставлен на гос. охрану как курганная группа "Зозова Балка 4" (3 насыпи). Обнаружена еще 1 насыпь. |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 16. | Курганная группа "Зозова Балка 5" (8 насыпей) | х. Зозова Балка, 1,1 км к северо-западу от хутора | 1 | 1 | 5,7 | 60 | 150 | 1313КЗ 6287 2Монито ринг (5802) | Визуально обсле-дована.Памятник поставлен на гос. охрану как курганная группа "Зозова Балка 5" (3 насыпи). Обнаружено еще 5 насыпей. |
|  |  |  |  | 2 | 2,2 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 3,5 | 40 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 2,1 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 17. | Курган «Бейсуг 2» | ст. Батуринская, северо-восточная окраина станицы, 2,125 км к юго-востоку от перекрестка на автодороге ст-ца Батуринская – х. Полтавский, поворот на Новое Село, правый берег реки Бейсуг. Географические координаты: N 45˚47'15.6" E 39˚24'55.9" | 1 |  | 0,5 | 38 | 50 | 3Памятник выявлен в 2011 г. Учетная карта № 23114120001 от 05.02.2011 | Визуально обследован. Курган распахиваются. |
| 18. | Курган «Северо-Восточный» | ст. Батуринская, 1,625км к востоку-северо-востоку от перекрестка на автодороге ст-ца. Батуринская – х. Полтавский, на северо-восточной окраине станицы, поворот на Новое село. N 45˚48'22.0" E 39˚24'38.4" | 1 |  | 0,9 | 46 | 50 | 3Памятник выявлен в 2011 г. Учетная карта № 23114120004 от 05.02.2011 | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 19. | Курганная группа «Полтавская 4» (4 насыпи) | ст. Батуринская, 4,7 км к югу-юго-востоку от перекрестка на автодороге ст-ца. Батуринская – х. Полтавский, на северо-восточной окраине станицы, поворот на Новое село. К-1 N 45˚46'10.8" E 39˚25'49.2" К-2 N 45˚46'09.8" E 39˚25'51.6" К-3 N 45˚46'07.3" E 39˚26'02.6" К-4 N 45˚46'14.4" E 39˚25'19.1" | 1 | 1 | 0,8 | 47 | 50 | 3Памятник выявлен в 2011 г. Учетная карта № 23114120005 от 05.02.2011 2Монито ринг (5817Б) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,7 | 48 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,8 | 64 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,4 | 44 | 50 |  |  |
| 20. | Курганная группа «Полтавская 6» (4 насыпи) | ст-ца. Батуринская, 1,75 км к востоку от перекрестка на автодороге ст-ца. Батуринская - х. Полтавский, на северо-восточной окраине станицы, поворот на Новое село. К-1 N 45˚48'01.3" E 39˚25'00.7" К-2 N 45˚48'00.7" E 39˚25'03.2" К-3 N 45˚47'59.0" E 39˚25'01.8" К-4 N 45˚47'55.6" E 39˚25'01.3" | 1 | 1 | 1,8 | 60 | 75 | 3Памятник выявлен в 2011 г. Учетная карта № 23114120006 от 05.02.2011 2Монито ринг (5719Б) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 1,2 | 44 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2,1 | 62 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1,2 | 54 | 75 |  |  |
| 21. | Курганная группа «Бейсуг 1» (4 насыпи) | ст. Батуринская, 2,125 км к востоку-юго-востоку от перекрестка на автодороге ст-ца. Батуринская – х. Полтавский, на северо-восточной окраине станицы, поворот на Новое село. К-1 N 45˚47'28.8" E 39˚25'06.9" К-2 N 45˚47'29.1" E 39˚25'09.4" К-3 N 45˚47'27.5" E 39˚25'09.5" К-4 N 45˚47'25.86" E 39˚25'0.08" | 1 | 1 | 0,4 | 36 | 50 | 3Памятник выявлен в 2011 г. Учетная карта № 23114120007 от 05.02.2011 | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,6 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,8 | 44 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 25 | 50 |  |  |
| 22. | Курганная группа (3 насыпи) | ст. Батуринская, 1,35 км к западу-юго-западу от кладбища станицы. | 1 | 1 | 4,1 | 45 | 150 | 2Монито ринг (5763А) | Визуально обсле-дована. Курган 1 не распахивается. Курганы 2,3 распахиваются. По мониторингу было 2 насыпи. |
|  |  |  |  | 2 | 3,1 | 40 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,6 | 40 | 50 |  |  |
| 23. | Курганная группа (7 насыпей) | п. Заря, 1,1 км к юго-востоку от клуба поселка. | 1 | 1 | 0,4 | 30 | 50 | 2Монито ринг (5796А) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. По мониторингу было 6 насыпей. |
|  |  |  |  | 2 | 3,1 | 60 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 1,5 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 24. | Курганная группа (3 насыпи) | ст. Батуринская, 2 км к востоку-северо-востоку от кладбища станицы, 0,25 км к востоку от МТФ. | 1 | 1 | 0,3 | 30 | 50 | 2Монито ринг (5762А) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,1 | 30 | 50 |  |  |
| 25. | Курганная группа (4 насыпи) | ст. Батуринская, 2,65 км к востоку-северо-востоку от клуба станицы, у трассы на х. Полтавский. | 1 | 1 | 0,7 | 40 | 50 | 2Монито ринг (5760А) | Визуально обследована. Курганы 1,2,3 распахиваются. Курган 4 не распахивается. |
|  |  |  |  | 2 | 0,7 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,1 | 40 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 4,8 | 60 | 150 |  |  |
| 26. | Курганная группа (4 насыпи) | ст. Батуринская, 2,6 км к востоку-северо-востоку от клуба станицы, 0,15 км к северу от ПТФ. | 1 | 1 | 0,2 | 30 | 50 | 2Монито ринг (5760Б) | Визуально обследована. Курганы 1.2 в саду. Курганы 3,4 распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
| 27. | Курган | ст. Батуринская, 2,75 км к востоку-юго-востоку от клуба станицы, ур. Пискуновское. | 1 |  | 0,5 | 40 | 50 | 2Монито ринг (5756А) | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 28. | Курган | ст. Батуринская, 2,35 км к востоку от клуба станицы, левый берег р. Бейсуг. | 1 |  | - | - | - | 2Монито ринг (5757) | Визуально обследован. На указанном месте не прослеживается. |
| 29. | Курган | х. Полтавский, 1,75 км к западу-юго-западу от кладбища хутора. | 1 |  | - | - | - | 2Монито ринг (5757А) | Визуально обследован. На указанном месте не прослеживается. |
| 30. | Курганная группа "Полтавская 3" (6 насыпей) | х. Полтавский, 1,5 км к юго-западу от хутора | 1 | 1 | 0,5 | 30 | 50 | 1313КЗ 6302 2Монито ринг (5817) | Визуально обследована. Курганы 1,2,3,4,5, распахиваются. Курган 6 не распахивается. |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 5,2 | 30 | 50 |  |  |
| 31. | Курганная группа "Полтавская 1" (2 насыпи) | х. Полтавский, 1—1,5 км к северу-северо-западу от хутора | 1 | 1 | 0,2 | 30 | 50 | 1313КЗ 6303 2Монито ринг (5818) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 32. | Курганная группа "Полтавская 2" (5 насыпей) | х. Полтавский, 2 км к северо-западу от хутора | 1 | 1 | 0,5 | 30 | 50 | 1313КЗ 6303 2Монито ринг (5819) | Визуально обсле-дована. Курганы распахиваются. Памятник поставлен на гос. охрану как курганная группа "Полтавская 2" (2 насыпи). Обнаружено еще 3 насыпи |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 3,2 | 40 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1,1 | 35 | 75 |  |  |
| 33. | Курган | х. Полтавский, 2,24 км к юго-западу от кладбища, левый берег р. Бейсуг. | 1 |  | 0,1 | 30 | 50 | 2Монито ринг (5817А) | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 34. | Курганная группа (3 насыпи) | х. Полтавский, 2,3 км к югу-юго-западу от кладбища хутора. | 1 | 1 | 0,2 | 30 | 50 | 2Монито ринг (5817В) | Визуально обсле-дована. Курганы распахиваются. По мониторингу было 2 насыпи. Обнаружена еще 1насыпь. |
|  |  |  |  | 2 | 0,7 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 3,2 | 40 | 150 |  |  |
| 35. | Курганная группа (5 насыпей) | х. Полтавский, 2,4 км к югу от кладбища хутора. | 1 | 1 | 1,3 | 35 | 75 | 2Монито ринг (5817Г) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 3 | 40 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 36. | Курганная группа (2 насыпи) | х. Полтавский, 1 км к северу-северо-западу от кладбища хутора. | 1 | 1 | 3,1 | 40 | 150 | 2Монито ринг (5818А) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,1 | 30 | 50 |  |  |
| 37. | Курганная группа (2 насыпи) | х. Полтавский, 1,4 км к северу-северо-западу от кладбища хутора. | 1 | 1 | 0,3 | 30 | 50 | 2Монито ринг (5818Б) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
| 38. | Курганная группа (3 насыпи) | х. Полтавский, 1,5 км к северо-западу от кладбища хутора, у трасы на ст. Батуринскую. | 1 | 1 | 0,2 | 30 | 50 | 2Монито ринг (5819А) | Визуально обсле-дована. Курганы распахиваются. По мониторингу было 2 насыпи. Обнаружена еще 1насыпь. |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
| 39. | Курганная группа (8 насыпей) | х. Зозова Балка, 0,2 км к югу от хутора. | 1 | 1 | 1,2 | 35 | 75 | 2Монито ринг (5798А) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. По мониторингу было 4 насыпи. Обнаружено еще 4 насыпи. |
|  |  |  |  | 2 | 0,1 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 2,1 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 2,1 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 2,8 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
| 40. | Курганная группа «Батуринская 4» (3 насыпи) | ст. Батуринская,1 км к северо-запа-ду от кладбища станицы К-1 N 45˚48'22.27" E 39˚20'57.29" К-2 N 45˚48'21.99" E 39˚20'53.97" К-3 N 45˚48'21.95" E 39˚20'50.51" | 1 | 1 | 0,4 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 41. | Курганная группа «Батуринская 5» (3 насыпи) | ст. Батуринская, 5,4 км к северу от кладбища станицы К-1 N 45˚50'46.64" E 39˚20'53.73" К-2 N 45˚50'46.44" E 39˚20'49.65" К-3 N 45˚50'45.80" E 39˚20'45.36" | 1 | 1 | 0,5 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 42. | Курганная группа «Полтавский-7» (3 насыпи) | х. Полтавский, 2,8 км к северу от школы хутора. К-1 N 45˚48'55.39" E 39˚26'27.23" К-2 N 45˚48'56.51" E 39˚26'28.96" К-3 N 45˚49'1.59" E 39˚26'42.27" | 1 | 1 | 0,3 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 43. | Курган «Полтавский-8» | х. Полтавский, 5,2 км к северо-западу от школы хутора. N 45˚49'53.62" E 39˚24'44.22" | 1 |  | 0,1 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 44. | Курганная группа «Полтавский-9» (4 насыпи) | х. Полтавский, 1,7 км к северу-северо-востоку от школы хутора. К-1 N 45˚48'16.60" E 39˚27'27.26" К-2 N 45˚48'15.95" E 39˚27'22.75" К-3 N 45˚48'16.46" E 39˚27'17.13" К-4 N 45˚48'11.87" E 39˚27'21.92" | 1 | 1 | 0,2 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
| 45. | Курганная группа «Зозова Балка-6» (5 насыпей) | х. Зозова Балка, 1,5 км к северо-западу от северной окраины хутора, 0,42 км к северу от автодороги на ст. Батуринскую. К-1 N 45˚48'17.09" E 39˚28'34.92" К-2 N 45˚48'17.33" E 39˚28'33.03" К-3 N 45˚48'17.40" E 39˚28'30.58" К-4 N 45˚48'18.49" E 39˚28'27.92" К-5 N 45˚48'14.86" E 39˚28'23.24" | 1 | 1 | 0,2 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 46. | Курганная группа «Зозова Балка-7» (2 насыпи) | х. Зозова Балка, 1,5 км к северо-западу от северной окраины хутора, 0,42 км к северу от автодороги на ст. Батуринскую. К-1 N 45˚48'0.88" E 39˚28'2.72" К-2 N 45˚47'58.37" E 39˚28'3.91" | 1 | 1 | 0,3 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 40 | 75 |  |  |
| 47. | Курганная группа «Заря-3» (12 насыпей) | п. Заря, 1,75 км к востоку-юго-востоку от юго-восточной окраины поселка. К-1 N 45˚46'11.20" E 39˚21'44.24" К-2 N 45˚46'11.86" E 39˚21'43.37" К-3 N 45˚46'14.12" E 39˚21'40.58" К-4 N 45˚46'13.32" E 39˚21'39.36" К-5 N 45˚46'16.13" E 39˚21'38.53" К-6 N 45˚46'17.50" E 39˚21'40.06" К-7 N 45˚46'19.89" E 39˚21'40.35" К-8 N 45˚46'18.35" E 39˚21'34.43" К-9 N 45˚46'14.83" E 39˚21'32.57" К-10 N45˚46'18.80" E 39˚21'25.30" К-11 N45˚46'16.72" E 39˚21'21.27" К-12 N45˚46'19.24" E 39˚21'20.04" | 1 | 1 | 0,7 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 0,3 | 40 | 50 |  |  |
| 48. | Курганная группа «Заря-4» (5 насыпей) | п. Заря, 2,5 км к востоку-юго-востоку от юго-восточной окраины поселка. К-1 N 45˚46'13.56" E 39˚22'0.16" К-2 N 45˚46'10.62" E 39˚22'3.07" К-3 N 45˚46'10.37" E 39˚22'4.59" К-4 N 45˚46'9.08" E 39˚22'4.5" К-5 N 45˚46'8.16" E 39˚22'2.18" | 1 | 1 | 0,4 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,7 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 3,1 | 40 | 150 |  |  |
| 49. | Курган «Заря-5» | п. Заря, 3,6 км к востоку-юго-востоку от юго-восточной окраины поселка. N 45˚46'15.77" E 39˚22'51.08" | 1 |  | 0,7 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 50. | Курганная группа «Полтавский-10» (7 насыпей) | х. Полтавский, 2,85 км к западу-юго-западу от школы хутора, левый берег р. Бейсуг. К-1 N 45˚46'41.77" E 39˚24'45.17" К-2 N 45˚46'35.94" E 39˚24'52.65" К-3 N 45˚46'34.12" E 39˚24'54.36" К-4 N 45˚46'32.35" E 39˚24'55.55" К-5 N 45˚46'31.62" E 39˚24'51.45" К-6 N 45˚46'29.60" E 39˚24'51.97" К-7 N 45˚46'16.79" E 39˚25'1.69" | 1 | 1 | 0,2 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,7 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 1 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 3,2 | 40 | 150 |  |  |
| 51. | Курганная группа «Полтавский-11» (2 насыпи) | х. Полтавский, 1,3 км к западу-юго-западу от школы хутора, левый берег р. Бейсуг. К-1 N 45˚47'3.69" E 39˚25'37.70" К-2 N 45˚47'5.85" E 39˚25'41.98" | 1 | 1 | 0,7 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
| 52. | Курганная группа «Полтавский-12» (2 насыпи) | х. Полтавский, 1,2 км к западу-северо-западу от школы хутора, левый берег р. Бейсуг. К-1 N 45˚47'36.35" E 39˚25'45.32" К-2 N 45˚47'35.55" E 39˚25'42.82" | 1 | 1 | 1 | 30 | 50 | 4В | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 53. | Курганная группа «Полтавский-13» (2 насыпи) | х. Полтавский, 1 км к югу от школы хутора, левый берег р. Бейсуг. К-1 N 45˚46'53.59" E 39˚26'27.31" К-2 N 45˚46'53.41" E 39˚26'25.60" | 1 | 1 | 3,1 | 40 | 150 | 4В | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |

1 Памятник поставлен на государственную охрану Законом Краснодарского края от 17.08.2000г. №313-КЗ «О перечне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края»

2 Памятник выявлен 2005г Южнороссийским институтом мониторинга земель и экосистем по договору с комитетом по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края. (Мониторинг).

3 Памятник выявлен  в 2011 г. при обследовании земельного участка по титулу: "Расширение  ЕСГ  для  обеспечения  подачи  газа  в  газопровод «Южный  поток»  в  Брюховецком  районе Краснодарского края главным специалистом ОАО «Наследие Кубани» П.В.Соковым.

Держатель открытого листа зав. сектором археологии И.Б.Тищенко

Учетная карта № 23114120001 от 05.02.2011

4 Памятник выявлен в 2012г в  результате разработки раздела «Охрана историко-культурного наследия» в составе проекта «Разработки карт (планов) территории Батуринского сельского поселения  Брюховецкого района. Басовым В.И.

Водоохранные зоны

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.06.2006г. №74-ФЗ) и Постановлением ЗС Краснодарского края от15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

Водоохранные зоны по поселению определены: р. Бейсуг – 200 м;              р. Бейсужек Правый (Лихопятка) – 200 м; балка  Зозовская – 100 м; балки Голубовская и Нещадинка, балки без названия – 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

В соответствии с п.2 статьи 43 Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ и Федеральному закону от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (пункт 4 статьи 18) на существующие и проектируемые источники водоснабжения должны быть установлены  границы зон санитарной охраны.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиН 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

На территории Батуринского сельского поселения находится 9 источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, из них зарегистрировано 6 источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, для которых, в соответствии с действующим законодательством, разработаны проекты организации зон санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны организованы в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Зоны охраняемых объектов

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты.

Зона земель особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота, и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами.

В генеральном плане Батуринского сельского поселения отражены следующие виды особо охраняемых территорий:

–  историко-культурного назначения с обозначением временных охранных зон.

- 2.8.  Основные технико-экономические показатели

Таблица 24

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель Батуринского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | га | 15415,00 | 15415,00 |
| 1.1 | 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | га | 1196,96 | 1196,96 |
|  | ст. Батуринская | га | 837,78 | 837,78 |
|  | п. Заря | га | 98,77 | 98,77 |
|  | х. Зозова балка | га | 38,13 | 38,13 |
|  | х. Полтавский | га | 222,28 | 222,28 |
| 1.2 | 2. Земли сельскохозяйственного назначения | га | 13435,04 | 13435,04 |
| 1.3 | 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | га | 48,00 | 48,00 |
| 1.4 | 4. Земли водного фонда | га | 731,00 | 731,00 |
| 1.5 | 5. Земли запаса | га | 4,00 | 4,00 |
|  | Земли населенных пунктов: |  |  |  |
|  | ст-ца Батуринская |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 837,78 | 837,78 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | га | 410,28 | 437,25 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 403,78 | 428,45 |
| 1.2. | Территория многоквартирной жилой застройки с приквартирными участками | га | 5,95 | 6,12 |
| 1.3. | Территория малоэтажной многоквартирной жилой застройки секционного типа | га | 0,55 | 0,55 |
| 1.4. | Резервная территория жилой зоны | га | - | 2,13 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 14,88 | 15,97 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 6,31 | 7,13 |
| 2.2. | Учреждения образования | га | 3,33 | 3,33 |
| 2.3. | Учреждения здравоохранения | га | 1,24 | 1,24 |
| 2.4. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения | га | 4,00 | 4,27 |
| 3. | Производственная зона | га | 4,88 | 6,10 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 98,27 | 103,72 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 97,21 | 100,74 |
| 4.2. | Придорожный сервис | га | 0,18 | 2,10 |
| 4.3. | Головные сооружения инженерной инфраструктуры (водозаборы, АГРС, ПС, башни связи) | га | 0,88 | 0,88 |
| 5. | Рекреационная зона | га | 8,39 | 8,75 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 238,57 | 220,60 |
| 7. | Зона специального назначения | га | 4,65 | 4,65 |
| 8. | Прочие | га | 57,86 | 40,74 |
| 8.1. | Водная поверхность | га | 7,42 | 4,72 |
| 8.2. | Естественная древесная растительность, лесополосы | га | 6,37 | 5,58 |
| 8.3. | Прибрежная защитная полоса/озеленение | га | 37,00 | 26,50 |
| 8.4. | Санитарно-защитное озеленение кладбища | га | 3,94 | 3,94 |
| 8.5. | Карьер (не действующий) | га | 1,53 | - |
| 8.6. | Пустыри | га | 1,60 | - |
| 9. | Итого | га | 884,46 | 837,78 |
|  | хут. Полтавский |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 222,28 | 222,28 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | га | 69,28 | 90,70 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 68,30 | 76,14 |
| 1.2. | Территория многоквартирной жилой застройки с приквартирными участками | га | 0,98 | 0,98 |
| 1.3. | Резервная территория жилой зоны | га | - | 13,58 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 2,75 | 2,75 |
| 3. | Производственная зона | га | 0,74 | 1,65 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 13,78 | 17,71 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 13,78 | 17,71 |
| 5. | Рекреационная зона | га | - | 0,95 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 117,25 | 71,92 |
| 7. | Зона специального назначения | га | 0,64 | 0,64 |
| 8. | Прочие | га | 17,84 | 35,96 |
| 8.1. | Водная поверхность | га | - | 3,51 |
| 8.2. | Прибрежная защитная полоса/озеленение | га | 16,64 | 28,07 |
| 8.3. | Естественная древесная растительность | га | 1,20 | 4,38 |
| 9. | Итого | га | 162,00 | 222,28 |
|  | п. Заря |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 98,10 | 98,77 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | га | 47,87 | 52,82 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 47,87 | 50,64 |
| 1.2. | Резервная территория жилой зоны | га | - | 2,18 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,49 | 1,49 |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 6,77 | 6,20 |
| 3.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 6,77 | 6,20 |
| 4. | Рекреационная зона | га | - | 0,14 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 36,00 | 30,00 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 0,32 | 0,46 |
| 7. | Прочие | га | 5,65 | 7,66 |
| 7.1. | Водная поверхность - канал | га | 0,85 | 0,53 |
| 7.2. | Прибрежная защитная полоса/озеленение | га | 3,90 | 6,70 |
| 7.3. | Естественная древесная растительность | га | 0,90 | 0,43 |
| 8. | Итого | га | 98,10 | 98,77 |
|  | хут. Зозова балка |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 35,38 | 38,13 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | га | 5,00 | 12,24 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 5,00 | 5,00 |
| 1.2. | Резервная территория жилой зоны | га | - | 7,24 |
| 2. | Производственная зона | га | 0,50 | 0,50 |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 2,32 | 2,62 |
| 3.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 2,32 | 2,62 |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 24,52 | 17,93 |
| 5. | Прочие | га | 3,04 | 4,84 |
| 5.1. | Прибрежная защитная полоса/озеленение | га | 0,34 | 2,14 |
| 5.2. | Естественная древесная растительность | га | 2,70 | 2,70 |
| 6. | Итого | га | 35,38 | 38,13 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел. | 4118 | 4466 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | станица Батуринская | чел. | 3597 | 3900 |
|  | поселок Заря | чел | 213 | 213 |
|  | хутор Зозова Балка | чел | 3 | 3 |
|  | хутор Полтавский | чел. | 305 | 350 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: | чел |  |  |
|  | - население моложе трудоспособного возраста | чел. | 675 | 716 |
|  |  | % | 16,4 | 16,1 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: | чел. | 2335 | 2521 |
|  |  | % | 56,7 | 56,4 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел. | 1108 | 1229 |
|  |  | % | 26,9 | 27,5 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 89,0 | 102,8 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 4,4 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 18,2 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,6 | 23,0 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 244 | 254 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | место | 450 | 510 |
| 4.3 | Больницы | койка | 25 | 40 |
| 4.4 | Поликлиники | пос.в смену | 80 | 80 |
| 4.5 | ФАП | объект | 2 | 2 |
| 4.6 | Аптеки | учрежд. | 1 | 1 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли | м2 т.пл. | 1075 | 1340 |
| 4.8 | Предприятия общественного питания | пос. мест | - | 180 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 5 | 27 |
| 4.10 | Клубы | место | 700 | 700 |
| 4.11 | Библиотеки | учрежд. | 1 | 1 |
| 4.12 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | - | 320 |
| 4.13 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 51560 | 56400 |
| 4.14 | Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | - | 150 |
| 4.15 | Прачечные | кг белья в смену |  | 200 |
| 4.16 | Химчистки | кг белья в смену |  | 10 |
| 4.17 | Бани | место | 40 | 40 |
| 4.18 | Гостиницы | место | 20 | 20 |
| 4.19 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 4.20 | Отделения банка | операц. место | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км |  |  |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Батуринское сельское поселение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 1423,40 | 1566,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 862,74 | 950,73 |
| 6.1.2. | Производительность водозаборных сооружений, | -«- | 1090,00 | 1615,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод | -«- | 1090,00 | 1770,00 |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., | л/сут. на 1чел. | 130-210 | 160-210 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 130-210 | 160-210 |
| 6.1.4. | Протяженность сетей | м | 32,60 | 48,29 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
|  | Батуринское сельское поселение |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, в том числе: | м3/сут | 1168,31 | 1310,02 |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 862,75 | 950,73 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | -«- | 100,00 | 1360,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | 1,50 | 49,68 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Батуринское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 25,60 | 32,70 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 7,80 | 10,90 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 17,90 | 21,80 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6223 | 7324 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4337 | 4872 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 4,00 | 6,30 |
| 6.3.4 | Протяжённость сетей - всего, в том числе: | км | 45,14 | 59,38 |
|  | - сети 500 кВ (по поселению) |  | 0 | 13,15 |
|  | - сети 220 кВ (по поселению) |  | 18,12 | 18,12 |
|  | - сети 35 кВ (по поселению) | км | 11,12 | 11,12 |
|  | - сети 10 кВ (в населенных пунктах | км | 15,90 | 16,99 |
| 6.4. | Проводные средства связи |  |  |  |
|  | Батуринское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 36 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1811 | 1956 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1465 | 1581 |
| 6.5. | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Батуринское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн.Гкал/год | 0,004164 | 0,004172 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн.Гкал/год | 0,004164 | 0,004172 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | - |
| 6.5.3 | - районные котельные | Гкал/ч | - | - |
| 6.5.4 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 2,03 | 2,034 |
| 6.6. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | - | 100 |
| 6.6.2 | Потребление газа по Батуринскому с/п всего, в том числе: | тыс. м3/год | 4264,84 | 4578,86 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3640,24 | 3953,06 |
|  | - на котельные | -«- | 624,60 | 625,80 |
| 6.6.3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ШРП | ГРС, ШРП |

- 3. Инженерное обеспечение

- 3.1. Инженерная подготовка территории

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием, архитектурно-планировочными решениями.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке установлен с учетом функционального зонирования и планировочной организации территории сельского поселения. Сложные инженерно-геологические условия определили архитектурно-планировочную структуру и комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории.

Инженерная подготовка территории Батуринского сельского поселения  Брюховецкого района  на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления, берегообрушения, эрозионных и оползневых процессов.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете инженерно-геологической партией ГУП КК «Кубаньгеология», к негативным факторам на территории Батуринского сельского поселения следует отнести:

подтопление;

затопление;

глубинная и боковая эрозии вдоль берегов рек;

эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков;

просадка грунтов;

линейная эрозия склонов;

дефляция почв – эоловое разрушение. Наносы почвы в виде пыли в лесополосах и заносы по долинам рек и балок;

денудация почв в результате плоскостного смыва и ветровой эрозии с аккумуляцией наносов в устьях балок;

повышенная агрессивность подземных вод;

сейсмичность.

Батуринское сельское поселение расположено в юго-восточной части Брюховецкого района, в составе: ст-ца Батуринская, хут. Полтавский, п. Заря,             хут. Зазова Балка, расположенные на правобережной 1-й надпойменной террасе и частично на склоне водораздела  р. Бейсуг.

На исследуемой территории развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, понижение уровня грунтовых вод, противоэрозионные мероприятия и т.д.

Природные условия территории Брюховецкого района по                                   СП 115.13330.2016 «СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий» относятся к средней категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории согласно карте ОСР-97(А), СП 47.13330.2012 и СНКК 22-301-2000* для зданий и сооружений массового строительства 7 баллов, объектов повышенного уровня ответственности – 8 баллов.

В климатическом отношении территория Батуринского сельского поселения относится к Приазово-Предкавказской степной провинции, а согласно климатическому районированию для строительства - к району III и подрайону III-Б.

Рельеф населенных пунктов  Батуринского сельского поселения имеет долинно-балочный характер, в нем выделяются надпойменные террасы и пойма р.Бейсуг, тальвеги лощин и балок и слабоволнистые склоны реки.

Склоны долины Батуринского сельского поселения осложнены балками, мелкими водотоками.

Река Бейсуг, как и все степные реки, перегорожена многочисленными плотинами и превращена в каскад прудов. В результате сток воды затруднен, пойма реки затоплена и заросла болотной растительностью, в период половодья  наблюдается подтопление и затопление части территории.

Подтопление связано с изменением уровня подземных вод и зависит  от многих  природных факторов, а также техногенных (подпор при засыпке  естественных водотоков).

Затопление поверхностными водами отмечено в юго-восточной части исследуемой территории и происходит при паводках, при выпадении большого количества осадков, снеготаянии на площади бывшей старицы р. Бейсуг.

Боковая эрозия берега проявляется на уступах по берегу реки Бейсуг при паводках.

Застройка населенных пунктов, прокладка автомобильных и железных дорог привело к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков.

Анализ инженерно-геологических условий показал, что по условиям пригодности для строительства, территории Батуринского сельского поселения относится к условно благоприятным и условно неблагоприятным для застройки инженерно-геологическим условиям, незначительная часть - к неблагоприятным.

При разработке генерального плана Батуринского  сельского поселения учитывались рекомендации СП 21.13330.2012 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах", СП 104.13330.2016 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления", СП 116.13330.2012 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения.

На основании этих материалов предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов  и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока с территории существующей и перспективной застройки.

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

-  понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия.

- Берегоукрепление и благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

- Особые условия строительства: просадочность грунтов, высокий уровень грунтовых вод в пойменных территориях,  подтопление пониженных участков, агрессивность подземных вод, повышенная сейсмичность территории.

Графическое изображение  проектируемых мероприятий показано на чертежах "Схема инженерной подготовки территории" (в М 1:5000, М 1:25000). Ниже представлена краткая характеристика намеченных мероприятий.

- 3.1.1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по  водоотведению и устройству сети водостоков.

Водоотведение и организация водостоков

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

Для отвода дождевых и талых вод с территорий населенных пунктов Батуринского сельского поселения настоящим проектом предусматривается следующее:

строительство сетей ливневой канализации с учетом современного состояния населенных пунктов, входящих в границы проектируемого Батуринского сельского поселения, и перспектив их развития;

восстановление основных водоотводящих трактов;

строительство открытых водоотводящих каналов и реконструкция существующих;

строительство дренажной системы на затопляемой территории;

строительство водопропускных сооружений на всех перекрестках с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Существующий рельеф территорий понижается в сторону существующих водосборных балок, каналов, реки Бейсуг. Территория пойм подтопляема. Поверхностные стоки с территории населенных пунктов после соответствующей очистки выводятся в водоприемники.

Инженерной подготовкой предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов Батуринского сельского поселения. В каждом бассейне намечена индивидуально схема отвода поверхностного стока.

Схема стока по водосборным бассейнам выполнена на основании изучения топографических материалов и характера застройки, положения водоприемников и их уровенного режима.

В каждом бассейне проходит главный коллектор, который принимает поверхностный сток с прилегающей территории и отводит в водоприемник.

При рассмотрении плана Батуринского сельского поселения выделено: девять водосборных бассейнов в ст. Батуринской, четыре водосборных бассейна  в х. Полтавский, два водосборных бассейна в п. Заря и три водосборных бассейна в х. Зозова Балка,  в которых  проектируются очистные сооружения дождевой канализации, размещение которых определяется рельефом местности  (таблица 25).

Таблица 25

| № водосборного бассейна | Площадь водосборного бассейна, га | Наименование коллектора | Длина, м | Тип очистного сооружения тип/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Батуринская |  |  |  |  |
| 1 | 131,4 | ГК-1 сброс в сущ. канал | 841 |  |
| 2 | 27,3 | ГК-2 сброс в р. Бейсуг | 750 | ОС/1 |
| 3 | 71,7 | сброс в сущ. канал |  |  |
| 4 | 195,2 | ГК-3 | 325 | ПО/1 |
| 5 | 12,2 | сброс в р. Бейсуг |  |  |
| 6 | 18,4 | ГК-4 сброс в р. Бейсуг | 480 | ОС/1 ПО/1 |
| 7 | 148,5 | ГК-5 ГК-6 сброс в сущ. канал | 427 259 |  |
| 8 | 32,0 | сброс в р. Бейсуг без очистки |  |  |
| 9 | 94,7 | сброс в сущ. канал, р. Бейсуг |  | ПО/1 |
| х. Полтавский |  |  |  |  |
| 1 | 26,6 | сброс в р. Бейсуг |  | ПО/1 |
| 2 | 9,3 | сброс в р. Бейсуг |  | ПО/1 |
| 3 | 83,8 | сброс в р. Бейсуг |  | ПО/2 |
| 4 | 47,2 | сброс в р. Бейсуг |  | ПО/1 |
| п. Заря |  |  |  |  |
| 1 | 57,2 | сброс в р. Бейсуг |  | ПО/2 |
| 2 | 62,2 | сброс в р. Бейсуг |  | ПО/2 |
| х. Зозова Балка |  |  |  |  |
| 1 | 12,2 | сброс в р. Бейсуг |  |  |
| 2 | 20,9 | сброс в р. Бейсуг |  | ПО/1 |
| 3 | 39,0 | сброс в р. Бейсуг |  | ПО/1 |

Согласно решениям разработанного генерального плана Батуринского сельского поселения на проектируемой территории предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков на участках с уклонами, удовлетворяющими нормативным и устройством закрытой системы водоотвода на участках с уклонами меньше нормативных, в центральной части ст. Батуринской, на территории промзон.

Водосборную и транспортирующую сеть рекомендуется выполнять в лотках или в земляном русле. Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Согласно требованиям СП 104.13330.2016 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения или земляных. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды.

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа. Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков необходимо определить отдельным рабочим проектом.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,5 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

При открытой системе водоотвода поверхностных вод их очистку рекомендуется осуществлять в прудах отстойниках, размеры которых рассчитываются по СН 496-77 или применять локальные очистные сооружения полной заводской готовности "Свирь" производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов с населением до 15-20 тыс. чел.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

регулярно выполнять уборку территории;

своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;

ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Расчетные расходы дождевых вод определены согласно СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Расчет выполнен на 20 минут интенсивного дождя.

Общий объем стока в границах проекта генерального плана Батуринского  сельского поселения составляет 7062 л/сек.га;

ст. Батуринская    - 4740 л/сек га, том числе:

Водосборный бассейн №1 -131,4 га - 852 л/сек га;

Водосборный бассейн №2 -  27,3 га - 177 л/сек га;

Водосборный бассейн №3 -  71,7 га - 465 л/сек га;

Водосборный бассейн №4 - 195,2 га -1265 л/сек га;

Водосборный бассейн №5 - 12,2 га -     79 л/сек га;

Водосборный бассейн №6 - 18,4 га -   119 л/сек га;

Водосборный бассейн №7 - 148,5 га - 962 л/сек га;

Водосборный бассейн №8 -  32,0 га - 207 л/сек га;

Водосборный бассейн №9 - 94,7 га -  614 л/сек га;

х. Полтавский - 1081л/сек га, том числе:

Водосборный бассейн №1 - 26,6 га - 172 л/сек га;

Водосборный бассейн №2 -   9,3 га -   60 л/сек га;

Водосборный бассейн №3 - 83.8 га -  543 л/сек га;

Водосборный бассейн №4 - 47.2 га -  306 л/сек га;

п. Заря – 774 л/сек га, том числе:

Водосборный бассейн №1- 57,2 га - 371 л/сек га;

Водосборный бассейн №2 - 62,2 га - 403 л/сек га;

х.Зозова Балка - 467 га - 403 л/сек га в том числе:

Водосборный бассейн №1 – 12,2га - 79 л/сек га;

Водосборный бассейн №2 -   20,9га -   135л/сек га;

Водосборный бассейн №3 – 39,0 га -  253 л/сек га.

Основным водоприемником  водостоков являются  река Бейсуг, балки, каналы,  пруды и ложбины стока.

После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону водоприемников.

На стадии разработки генплана поселения схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Места их расположения и мощности уточняются на стадии рабочих проектов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации. Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать  поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СП 32.13330.2012.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в сеть дождевой канализации:

условно-чистые воды производственные;

конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

грунтовые (дренажные) воды;

воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 32.13330.2012.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов рек, каналов, прудов, расчистку дна и бортов, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СП 39.13330.2012.

- 3.1.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Инженерно-геологическое районирование ст. Батуринской выполнено по комплексу условий в соответствии со СП 47.13330.2012 и СП II-105-97 инженерно-геологической партией ГУП КК «Кубаньгеология» в 2004 году.

На карте инженерно-геологического районирования станицы выделены районы:

условно благоприятные для строительства;

условно неблагоприятные;

неблагоприятные для строительства.

На исследуемой территории площади с условно благоприятными условиями для строительства составляют 2,93 км2.

В данном районе при строительстве необходим комплекс мероприятий, предусмотренных  СП 22.13330.2016 для грунтов I типа по просадочности и организации поверхностного стока.

Площади с условно неблагоприятными условиями для строительства составляют 2,78 км2. В данном районе необходим также комплекс мероприятий, предусмотренных СП 22.13330.2016 для грунтов I типа по просадочности и организация поверхностного стока, а также мероприятия по предотвращению подтопления.

Площади с неблагоприятными условиями для строительства составляют 3,26 км2. Этот район требует сложной инженерной подготовки. Это подтапливаемая и затапливаемая припойменная часть русла р. Бейсуг, долины балок и мелких водотоков, склоны долины р. Бейсуг с близко поверхностными залеганиями подземных вод. Для  этого района необходим весь комплекс мероприятий по инженерной подготовке и строительным рекомендациям.

Рекомендации по инженерной подготовке территории приведены в пояснительной таблице к карте районирования.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: наличие просадочных грунтов, подтопление пониженных участков поверхности, повышенная агрессивность подземных вод и сейсмичность.

На территории станицы Батуринской наблюдается повышенная сульфатная агрессивность и минерализация подземных вод. Просадочные грунты выявлены в северо-западной части станицы. Этот процесс переходит в инженерно-геологический при строительстве сооружений.

Застройка перспективных территорий Батуринского сельского поселения, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем приведут к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду окажут влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Батуринского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет заиливания дна реки, балок, каналов, подтопления территорий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русла реки, с защитой от подтопления территорий населенных пунктов Батуринского сельского поселения  учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СП 104.13330.2016 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усиление конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Батуринского сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

противоэрозионные мероприятия;

защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

защита от ветровой дефляции;

устранение просадочных свойств грунтов;

мероприятия по берегоукреплению и благоустройству водоемов;

агролесомелиорация.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

На участках с пониженным рельефом, в пойменной части территории реки, балок наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств. Такой территорией является пойма реки Бейсуг, балок, каналов, прудов. Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется в пойменной части реки от 0.00 до 2.00 м.

Категория грунтов  по сейсмическим свойствам на данном участке средней сложности – II.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реке.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части  процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются, барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. На территориях размещения парков, складских помещений предусмотреть систематический дренаж.

Для защиты отдельно строящихся зданий и сооружений рекомендуется устраивать кольцевой дренаж.

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории поселения имеют развитие оба этих типа водной эрозии.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии.

На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя.

Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины.

В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью.

В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории района эрозии временных водотоков можно расценивать как среднюю.

Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории способствуют интенсивному развитию эрозии. Она проявляется как в руслах постоянных водотоков, так и в сухих руслах временных. Очень быстро на территории вырабатываются каналы стока различной глубины.

Поэтому рекомендуется учесть опыт строительства и эксплуатации зданий, возведенных на лессовидных суглинках в аналогичных гидрогеологических условиях при разработке проекта противодеформационных мероприятий, предотвращающих подтопление, возникающее чаще всего по техногенным причинам (утечка из коммуникаций, перепланировка территории и др.).

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел реки, балок, профилирование и укрепление  склонов,  регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

профилирование откосов с их укреплением;

профилирование и террасирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов;

укрепление берегов рек, балок, каналов  одерновкой,  мощением, сеткой Макмат.

Защита от подтопления и затопления, заболачиваемости

Экзогенные процессы

На территории Батуринского сельского поселения распространено флювиальное затопление, то есть затопление водами постоянных и временных водотоков.

Аллювиально-делювиальные отложения реки Бейсуг представлены песками и супесями русловой фракции перекрытыми глинами и суглинками пойменной фракции. Уровень подземных вод  по долинам рек и балок устанавливается на глубинах 0,5-3,0м. Поток направлен  от бортов долин к их  руслам.

Коэффициент фильтрации (Кф) суглинков и глин изменяются  от 0,1 м/сут до 0,58 м/сут, Кф песков составляет 6,3 м/сут.  Водообильность отложений достигает 1 л/с. Подземные воды в долинах рек пресные или слабосолоноватые, в основном, сульфатно-гидрокарбонатные натриевые.

В годы с большим количеством осадков уровень верховодки фиксируется выше поверхности земли.

Колебания уровня безнапорных подземных вод происходят, практически, синхронно с выпадением атмосферных осадков. Годичный цикл сводится к подъему уровней с января по апрель, с мая по август держится самый высокий уровень, затем наблюдается плавный спад, самый низкий уровень приходится на сентябрь и с небольшими колебаниями продолжается до января. Амплитуда колебаний в значительной степени зависит от количества выпадающих осадков. В среднем, она составляет 2-3 м.

Весеннее половодье обычно начинается в конце февраля - начале марта. Его продолжительность трудно предугадать, так как оно колеблется от двух-трех недель до двух месяцев. Высота подъема уровней достигает 0.5-1.3 м, а иногда 2.5-3.0 м.

В летний период, с конца мая - начала июня, по сентябрь – октябрь устанавливается, несмотря на выпадение дождей, низкая межень. Межень нарушается непродолжительными дождевыми паводками, которые наблюдаются чаще всего в июле-августе. Они достигают высоты 1-1.5 м, а в отдельные годы у некоторых пунктов превышают подъемы уровней в период половодья. Многолетняя амплитуда колебания наивысших уровней по горным рекам составляет 1.15-4.46 м.

К затопляемым поверхностными водами, отнесены территории низких и высоких пойм реки и тальвеги оврагов.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первого от поверхности водоносного горизонта, представляющего основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор водозащитных мероприятий, типа фундамента и его размеров, а также на характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный, гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

зарегулирование рек;

сооружение искусственных прудов;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В населенных пунктах Батуринского сельского поселения к таким площадям отнесены территории поймы реки Бейсуг, балок, передовые части надпойменных террас.

В прибрежной полосе реки и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, развивается заболачивание.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в реках. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к рекам, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории. В это время создается уклон зеркала грунтовых вод от рек. В меженный период происходит обратный процесс.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

Затопление.

Затопление территории поверхностными водами распространено  вблизи русла рек, ложбинах стока и замкнутых понижениях во время паводков.

Заболачивание.

Заболачивание территории юга России отличается  тем, что не представляет собой болот в классическом смысле этого слова, так как здесь практически отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер.

Под заболачиванием понимаются в основном пониженные заболоченные пространства в пойменных частях и дельтах речных долин, затапливаемые паводковыми водами периодически на более или менее продолжительное время, не пригодные для целей сельского хозяйства и относящихся к категории «малопригодных» земель. На заболоченных землях образуются лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые почвы и редко торфяники.  Во влажном состоянии эти почвы бесструктурные, пластичные и вязкие, а в сухом - очень твердые.

Избыточно увлажненные и заболоченные участки района расположены    в основном в поймах реки, в днищах балок, подпруженных по той или иной причине, а так же в бессточных понижениях (в том числе искусственно созданных).

Многие такие участки расположены на зарегулированных   поймах реки, заболачивание пойм  в основном имеет антропогенное происхождение (т.е. связанно с техногенной деятельностью человека).

Заболоченные территории в целях строительства малопригодны, т.к. для капитального строительства потребуется целый комплекс предварительных, дорогостоящих инженерно-строительных мероприятий.

Защита от подтопления должна включать:

локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

водоотведение;

утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтра-ционные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Инженерная защита от затопления, включает:

создание водопропускных сооружений;

регулирование стока поверхностных вод и т.д.;

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

По берегам реки и балок предусмотреть посадку влаголюбивых деревьев, кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла балки и реки, создание уклона русла, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости, замена дамб мостами.  Предусмотреть обвалование прибрежной части поймы реки Кирпили и подсыпку грунтом подтопляемых территорий жилой застройки.

Максимально сохранять прибрежную растительность для сохранения фауны.

Мероприятия по защите от подтопления и затопления проводить в соответствии со СП 104.13330.2016 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народнохозяйственных объектов.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Устранение просадочных свойств грунтов

Процесс просадки грунтов имеет распространение как покров на надпойменных террасах. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания.

Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Просадочные грунты.

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I – тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см;

II – тип грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5см.

На площади работ выделены грунты первого типа грунтовых условий по просадочности.

Распространены просадочные грунты в  пределах надпойменных террас.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Устранение просадочных свойств грунтов выполнять в соответствии со СП 21.13330.2012 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″.

Описание по устранению просадочных свойств смотри  Заключение.

3.1.3. Мероприятия по берегоукреплению и благоустройству водоемов

Берегоукрепительные работы реки, балок, каналов, прудов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

После рекультивации (при застройке новых жилых кварталов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства прибрежной части  населенных пунктов.

Берегоукрепительные работы предусмотреть с устройством обвалования, профилированием откосов 1:2 и укреплением их одерновкой или сеткой Макмат.

Использование геокомпозитной сетки Макмат позволит восстановить плодородный слой откосов и защитить их от эрозионных процессов. Благодаря ворсистой лицевой поверхности сетка Макмат способна аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверхностного слоя почвы.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- расчистка водоемов и прибрежных территорий, углубление дна;

- регулирование русла балок;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, в том числе влаголюбивых, играющих роль берегового дренажа, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов  одерновкой, сеткой Макмат и посевом трав;

- прочистка существующих труб, замена дамб на мосты.

- не допускать скопления мусора и бытовых отходов на прибрежной территории.

В случае засыпки временных водотоков и водоемов необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам рек, балок, прудов, каналов предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

- 3.1.4. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха, водоохранных зон.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

При устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: посев многолетних трав, посадка деревьев, кустарников и специальных пород деревьев, выполняющих функции защиты природных ландшафтов, в данном случае противооползневые функции береговой зоны реки и средства защиты от подтопления (береговой дренаж).

В комплексе мероприятий по охране и рациональному использованию водоемов одним из главных является регулирование их стока.

Среди многих факторов, влияющих на сток, особое значение имеет водоохранная растительность. Она обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовой, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов благодаря своей кальматирующей способности наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние.

На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями на стадии рабочего проекта.

- 3.1.5. Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.

При проектировании объектов в Батуринском сельском поселении следует руководствоваться СП 115.13330.2016 и СП 14.13330.2011.

Строительство новых зданий и сооружений в районах с повышенной сейсмичностью должно осуществляться с учетом требований СНиП.

При освоении территории для целей строительства на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

высокий уровень стояния грунтовых вод;

подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

просадка грунтов;

повышенная агрессивность подземных вод.

В связи с чем, на территории Батуринского сельского поселения необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

- 3.1.6. Заключение и рекомендации по строительству

На основании технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям установлено, что основная часть территории перспективного развития населенных пунктов Батуринского сельского поселения пригодна под застройку.

На территории неблагоприятной для строительства вести строительство объектов массового строительства не рекомендуется.

Территория условно благоприятная для строительства характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, требующими инженерной защиты  для массового строительства со значительными капиталовложениями. На этой территории негативными процессами являются: подтопление, затопление в паводки в прирусловой части, застой поверхностных вод, заболачивание,  сейсмичность. Необходимы следующие мероприятия: дренаж, берегозащита, закрепление склонов, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, антисейсмические мероприятия и др.

Территория условно благоприятная для строительства характеризуется более низки уровнем подземных вод, расположенных на глубине от 2.0 до 5.0 м, т. е. это территория потенциального подтопления. Это территории с одинаковыми гидрогеологическими условиями, но с различными грунтовыми условиями, т. е. с распространением просадочных грунтов. Рекомендуется строительство без подвалов, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, дренаж, учет просадки и набухания грунтов, антисейсмические мероприятия.

Ведение строительства на отдельных площадях возможно при условии выполнения мероприятий, снижающих неблагоприятные физико-геологические процессы.

Доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, на территории населенных пунктов Батуринского сельского поселения является  просадка грунтов, наличие слабых илистых грунтов, поэтому при строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м; а на участках развития насыпных грунтов ниже их подошвы;

в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СП 21.13330.2012 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов;

водоотлив из глубоких котлованов и траншей во время обильных дождей при строительстве;

для капитальных сооружений – устройство спецфундаментов;

возведение искусственных насыпей на заболачиваемых участках;

почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

во всех случаях необходимо учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

При строительстве на слабых илистых грунтах должны предусматриваться следующие мероприятия:

водозащитные мероприятия;

применение компенсирующих песчаных подушек;

полная или частичная замена слоя грунта суглинками;

полная или частичная прорезка фундаментами слоя слабых грунтов.

Все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СП 116.13330.2012 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″.

Инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СП 104.13330.2016 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″.

Здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СП 14.13330.2011  ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″.

При строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей по отдельному рабочему проекту.

В процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками.

Все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″.

На участках с высоким уровнем грунтовых вод (подтопляемых, затопляемых) гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы, гидротехнические сооружения, насосные станции и т.д.) рекомендуется:

сплошное укрепление (бетонирование) русел в районе застройки;

возведение водоотбойных стенок;

осушение заболоченных земель;

создание искусственной площадки (насыпной) под строительство, высотой не менее 2-х метров;

устройство систем дренажа для отвода грунтовых и поверхностных вод при подтоплении, особенно в паводковые периоды;

гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

- 3.2.  Инженерное оборудование территории

- 3.2.1  Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Батуринского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края на стадии генерального плана на основании задания архитектурно-планировочной мастерской, технических условий  и санитарного задания.

В состав муниципального образования Батуринское сельское поселение  входят: станица Батуринская, хутор Полтавский, поселок Заря, хутор Зозова Балка.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

СанПиН 2.1.4.2652-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

гигиеническими нормами «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.1315-03);

методическими указаниями МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

методическими указаниями МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

А также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия относятся к III категории сложности и представлены суглинистыми и глинистыми грунтами. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Подземные воды вскрыты на глубине от 0,5 до 1,5м от поверхности земли.

Территория расположена в зоне с исходной сейсмичностью 7 баллов.

Гидрогеологическое заключение

В гидрогеологическом отношении Батуринское сельское поселение  Брюховецкого района расположено в центральной части Азово-Кубанского артезианского бассейна. Основным источником водоснабжения является водоносный комплекс киммерийских отложений.

Киммерийский водоносный комплекс распространен на всей территории района. Водовмещающими породами являются светло-серые кварцевые мелкозернистые пески, иногда тонкозернистые. Мощность киммерийских песков составляет от 40 до 80м.

Общая мощность киммерийских отложений 90-130м.

По химическому составу воды комплекса пресные, гидрокарбонатно-натриевые с сухим остатком 0,4-0,6 г/л и общей жесткостью 0,4 мг-экв/л.

- 3.2.1.1. Водоснабжение

станица Батуринская

- Существующее положение

В настоящее время существующее население станицы Батуринской снабжается водой от артезианских скважин. Источником водоснабжения является водоносный комплекс киммерийских отложений.

Водоснабжение станицы осуществляется от трех водозаборов, на территории которых расположены артскважины и водонапорные башни.

- Водозабор производительностью 21 м3/час в северо-западной части станицы по ул. Красных Партизан.

- Водозабор производительностью 16м3/час в юго-западной части станицы по ул. Толстого.

- Водозабор производительностью 27м3/час в центральной части станицы по ул. Гагарина.

Существующие водопроводные сети тупиковые Ø 50-100-150мм, выполнены из стальных и полиэтиленовых труб. Сети находятся на балансе сельского поселения.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом – 95%. Протяженность существующих сетей – 28,5 км.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по повышенному содержанию фторид-иона.

Два водозабора станицы расположены в жилой зоне, где отсутствует возможность организации 3-х зон санитарной охраны, один – вблизи жилой застройки.

Проектируемое водоснабжение

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения станицы Батуринской.

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения станицы Батуринской, общественных и коммунальных объектов.

Расчетное водопотребление станицы принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СП 31.13330.2012 с учетом существующего положения застройки станицы.

Источником водоснабжения станицы являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расход воды на нужды промышленности, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 26.

Расчет водопотребления ст. Батуринской

Таблица 26

| № п/п | Наименование потребителей | коэф. сезонной неравно-мерности | Современное состояние |  |  | На расчетный срок 2032г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водопо-требле-ния | количест-во потреби-телей, чел. | расход с учетом коэф. сезонности м3/сут | норма водопо- требле- ния | количест-во потреби-телей, чел. | расход с учетом коэф. сезонности м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1,3 | 230 | 75 | 22,4 | 230 | 75 | 22,4 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 1,3 | 160 | 3522 | 732,6 | 160 | 3825 | 795,6 |
|  | Итого: |  |  | 3597 | 755,0 |  | 3900 | 818,0 |
| 3 | Отдыхающие в гостиницах и санаториях общего типа | 1,2 | 150 | 20 | 3,6 | 150 | 23 | 4,1 |
| 4 | Крытый бассейн (м2 зеркала воды) |  | 200 | 0 | 0,0 | 200 | 112 | 22,4 |
| 5 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) |  | 20% |  | 151,0 | 20% |  | 163,6 |
| 6 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  | 25% |  | 188,8 | 25% |  | 204,5 |
| 7 | Полив зеленых насаждений |  | 50 | 3597 | 179,9 | 50 | 3900 | 195,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 1278,2 |  |  | 1407,7 |

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

На современное состояние Q= 1278,2 м3/сут.

На расчетный срок: Q= 1407,7 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

По проекту генерального плана предлагаются основные стратегические мероприятия:

- Строительство единого узла водозаборных сооружений на существующей площадке в северо-западной части станицы.

- Реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению сверхнормативных потерь воды.

- Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

Учитывая санитарно-техническое состояние существующих водозаборных сооружений, где отсутствует возможность организации 3-х зон санитарной охраны, проектом предлагается централизованная схема водоснабжения с организацией единого узла водозаборных сооружений.

В ст. Батуринской с учетом перспективного развития необходимо запроектировать узел водозаборных сооружений производительностью 100 м3/сут. в составе:

Артскважины в количестве 3 шт. дебитом 30 м3/ч (две рабочие и одна резервная);

Два резервуара хозпитьевого противопожарного запаса воды объемом по 450 м3 каждый с фильтрами-поглотителями;

насосная станция II подъема;

станция водоподготовки.

трансформаторная подстанция, зона строгого режима;

проходная с бытовками;

ограждение зоны санитарной охраны.

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары запаса воды, затем насосной станцией II подъема по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки.

Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые-противопожарные нужды.

После строительства новых узлов водозаборных сооружений необходимо переключить на них все действующие сети станицы.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СП 31.13330.2012 и составляет 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противо-пожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø 80 мм. Расчет диаметров произведен ориентировочно и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

На сети предусматривается установка пожарных гидрантов, расстояние между которыми должно быть определено согласно СП 31.13330.2012 на последующих стадиях проектирования. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Одновременно со строительством новых сетей водопровода должна проводиться реконструкция существующих сетей, так как многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 14,27 км.

Объем работ по водопроводу

Таблица 27

| № п/п | Наименование | Характеристика | Материал | Единица измерения | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | Ду80 мм | ПЭ | м | 4336 |
| 2 | Водопроводная сеть | Ду90 мм | ПЭ | м | 1167 |
| 3 | Водопроводная сеть | Ду110 мм | ПЭ | м | 3800 |
| 4 | Водопроводная сеть | Ду125 мм | ПЭ | м | 250 |
| 5 | Водопроводная сеть | Ду140 мм | ПЭ | м | 4712 |
| 6 | Артезианские скважины | 30 м3/ч |  | шт. | 3 |
| 7 | Резервуары запаса воды | 450 м3 | ж/б | шт. | 2 |
| 8 | Насосная станция II подъема | 92 м3/ч |  | шт. | 1 |
| 9 | Электролизная | 1,2 кг активного Cl в сутки |  | шт. | 1 |

хутор Полтавский

В настоящее время существующее население хутора Полтавского снабжается водой от артезианских скважин. Источником водоснабжения является водоносный комплекс киммерийских отложений.

Водоснабжение хутора осуществляется от водозабора в северной части хутора (ул. Победы), на территории которого расположена артскважина и водонапорная башня.

Существующие водопроводные сети тупиковые Ø 40-89 мм, выполнены из стальных и полиэтиленовых труб. Сети находятся на балансе сельского поселения.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом – 95%. Протяженность существующих сетей – 2,5 км.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и СанПиН 2.1.4.2652-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Проектируемое водоснабжение

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения хутора Полтавского.

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения хутора Полтавского, общественных и коммунальных объектов.

Расчетное водопотребление хутора принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СП 31.13330.2012 с учетом существующего положения застройки населенного пункта.

Источником водоснабжения хутора являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расход воды на нужды промышленности, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 28.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

На современное состояние Q= 92,0 м3/сут.

На расчетный срок: Q= 105,6 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

По проекту генерального плана предлагаются основные стратегические мероприятия:

Строительство узла водозаборных сооружений на северной окраине хутора.

Реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению сверхнормативных потерь воды.

Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

Учитывая санитарно-техническое состояние существующих водозаборных сооружений, проектом предлагается централизованная схема водоснабжения с организацией узла водозаборных сооружений на существующей площадке.

В х. Полтавском с учетом перспективного развития необходимо запроектировать узел водозаборных сооружений производительностью 110 м3/сут в составе:

артскважины в количестве 2 шт. дебитом 10 м3/ч (одна рабочая и одна резервная);

водонапорная башня Рожновского объемом бака 50 м3;

станция водоподготовки;

ограждение зоны санитарной охраны.

Расчет водопотребления х. Полтавского

Таблица 28

| № п/п | Наименование потребителей | коэф. сезонной неравно-мерности | Современное состояние |  |  | На расчетный срок 2032г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водопо-требле-ния | количест-во потребителей, чел. | расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут | норма водопо-требле-ния, | количест-во потребителей, чел. | расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 160 | 305 | 63,4 | 160 | 350 | 56 | 72,8 |
|  | Итого: |  | 305 | 63,4 |  |  | 56,0 | 72,8 |
| 2 | Неучтенные расходы (20% от коммунально-бытовых секторов) | 20% |  | 12,7 | 20% |  | 11,2 | 14,6 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  | 15,9 | 25% |  | 14 | 18,2 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 50 | 305 | 15,3 | 50 | 350 | 17,5 | 17,5 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 92,0 |  |  |  | 105,6 |

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в емкость водонапорной башни, затем по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.2652-10 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки.

Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые-противопожарные нужды.

После строительства новых узлов водозаборных сооружений необходимо переключить на них все действующие сети села.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СП 31.13330.2012 и составляет 5л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противо-пожарный низкого давления. Сеть водопровода принята кольцевая из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø80мм. Расчет диаметров произведен ориентировочно и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

На сети предусматривается установка пожарных гидрантов, расстояние между которыми должно быть определено согласно СП 31.13330.2012 на последующих стадиях проектирования. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Одновременно со строительством новых сетей водопровода должна проводиться реконструкция существующих сетей, так как многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 2,86 км.

Водоводы в две нитки от узла водозаборных сооружений до кольцевой сети – 2 Ø80 мм, L=853 м.

Объем работ по водопроводу

Таблица 29

| № п/п | Наименование | Характеристика | Материал | Единица измерения | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | Ду80 мм | ПЭ | м | 2861 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2хДу80 мм | ПЭ | м | 2х853 |
| 3 | Артезианские скважины | 10 м3/ч |  | шт. | 2 |
| 4 | Артезианские скважины | 8 м3/ч |  | шт. | 2 |
| 5 | Водонапорная башня Рожновского | 50м3 | сталь | шт. | 2 |
| 6 | Электролизная | 0,1 кг активного Cl в сутки |  | шт. | 2 |

поселок Заря

В настоящее время существующее население поселка Заря снабжается водой от артезианских скважин. Источником водоснабжения является водоносный комплекс киммерийских отложений.

Водоснабжение поселка осуществляется от одного водозабора, расположенного на территории МТФ и состоящего из артскважины дебитом 15 м3/час в комплексе с водонапорной башни.

Существующие водопроводные сети тупиковые Ø 40-89 мм, выполнены из стальных и полиэтиленовых труб. Сети находятся на балансе сельского поселения.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом – 95%. Протяженность существующих сетей – 1,6 км.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и СанПиН 2.1.4.2652-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водозабор расположен в промзоне, где отсутствует возможность организации 3-х зон санитарной охраны.

Проектируемое водоснабжение

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения поселка Заря. Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения п. Заря, общественных и коммунальных объектов.

Расчетное водопотребление поселка принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СП 31.13330.2012 с учетом существующего положения застройки населенного пункта.

Источником водоснабжения поселка являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 30.

Расчет водопотребления п. Заря

Таблица 30

| № п/п | Наименование потребителей | коэф. сезонной неравномерности | Современное состояние |  |  | На расчетный срок 2032 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водопо-требле-ния | количест-во потребителей, чел. | расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут | норма водопо-требле-ния, | количест-во потребителей, чел. | расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 1,2 | 160 | 213 | 44,3 | 160 | 213 | 44,3 |
|  | Итого: |  |  | 213 | 44,3 |  | 213 | 44,3 |
| 2 | Неучтенные расходы (20% от коммунально-бытовых секторов) |  | 20% |  | 8,9 | 20% |  | 8,9 |
| 3 | Полив зеленых насаждений |  | 50 | 213 | 10,7 | 50 | 213 | 10,7 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 53,2 |  |  | 53,2 |

Производственные мощности поселения снабжаются водой от собственного существующего водозабора.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

На современное состояние Q= 53,2 м3/сут.

На расчетный срок: Q= 53,2 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

По проекту генерального плана предлагаются основные стратегические мероприятия:

- Строительство узла водозаборных сооружений на восточной окраине поселка.

- Реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению сверхнормативных потерь воды.

- Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

Учитывая санитарно-техническое состояние существующих водозаборных сооружений, где отсутствует возможность организации 3-х зон санитарной охраны, проектом предлагается организация головных водозаборных сооружений на восточной окраине поселка.

В поселке Заря с учетом перспективного развития необходимо запроектировать единый централизованный узел водозаборных сооружений производительностью 60 м3/сутки.

На площадке узла водозаборных сооружений располагаются:

Артскважины в количестве 2 шт. дебитом 5-8 м3/ч (одна рабочая и одна резервная).

Водонапорная башня Рожновского емкостью бака 50 м3.

Станция водоподготовки.

Ограждение зоны санитарной охраны.

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в емкость водонапорной башни, далее по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.2652-10 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки.

Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые-противопожарные нужды.

После строительства нового узла водозаборных сооружений необходимо переключить на него все действующие сети центральной части поселка.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СП 31.13330.2012 и составляет 5л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противо-пожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø 80 мм. Расчет диаметров произведен ориентировочно и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

На сети предусматривается установка пожарных гидрантов, расстояние между которыми должно быть определено согласно СП 31.13330.2012 на последующих стадиях проектирования. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной сети, прокладываемой в две нитки по единственной улице поселка, на расчетный срок составляет 3526 м.

Объем работ по водопроводу

Таблица 31

| № п/п | Наименование | Характеристика | Материал | Единица измерения | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водовод (2 нитки) | 2хДу80мм | ПЭ | м | 2х1763 |
| 2 | Артезианские скважины | 8 м3/ч |  | шт. | 2 |
| 3 | Водонапорная башня Рожновского | 50м3 | ж/б | шт. | 1 |
| 4 | Электролизная | 0,1 кг активного Cl в сутки |  | шт. | 1 |

- 3.2.1.2. Канализация

Схемы хозяйственно-бытовой канализации населенных пунктов Батуринского сельского поселения разработаны на основании задания на проектирование, санитарного задания и исходных данных, выданных заказчиком, а также в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, принятыми при разработке генерального плана.

Существующая канализация

В настоящее время в населенных пунктах Батуринского сельского поселения, за исключением станицы Батуринской, централизованная система водоотведения отсутствует. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

Выгребные ямы зачастую проржавели и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

станица Батуринская

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации станицы Батуринской.

Расчетные расходы сточных вод для станицы определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 32.

Расчет водоотведения ст. Батуринской

Таблица 32

| № п/п | Наименование потребителей | коэф. сезонной неравно-мерности | Современное состояние |  |  | На расчетный срок 2032 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водопо-требле-ния | количест-во потребителей, чел. | расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут | норма водопо-требле-ния, | количест-во потребителей, чел. | расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1,3 | 230 | 75 | 22,4 | 230 | 75 | 22,4 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 1,3 | 160 | 3522 | 732,6 | 160 | 3900 | 811,2 |
|  | Итого: |  |  | 3597 | 755,0 |  | 3975 | 833,6 |
| 3 | Отдыхающие в гостиницах и санаториях общего типа | 1,2 | 150 | 20 | 3,6 | 150 | 23 | 4,1 |
| 4 | Крытый бассейн (м2 зеркала воды) |  | 200 | 0 | 0,0 | 200 | 112 | 22,4 |
| 5 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% |  | 75,5 | 10% |  | 83,4 |
| 6 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  | 25% |  | 188,8 | 25% |  | 208,4 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 1022,9 |  |  | 1151,9 |

Расход стоков составляет:

на современное состояние Q=1022,9 м3/сут.;

на расчетный срок Q=1151,9 м3/сут.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой. Схемой предусматривается на месте существующих очистных сооружений строительство локальных очистных сооружений канализации.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в станице Батуринской с целью уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 6 штук производительностью 15-950 м3/сут.

Современные комплектные КНС представляют собой модульную автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со всем необходимым оборудованием в герметичном корпусе.

Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой емкость из композитных материалов, совмещающую приемную камеру и машинное отделение, в которой размещены насосные агрегаты, технологические трубопроводы и вспомогательное оборудование. В настоящее время для производства корпусов КНС используются различные материалы: ПНД, стеклопластик, полиэтилен, а трубопроводная обвязка изготавливается из нержавеющей стали или полимерных материалов. Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости обустраиваются площадка обслуживания и лестница.

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов:

экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, вентиляционных камер занимают существенно меньше места. К примеру, новая станция диаметром 1,4 м заменяет станцию диаметром 12 м;

снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня заполнения стакана позволяет современным насосам работать систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции исключены либо сведены до минимума потери напора;

автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорным коллекторам в две нитки перекачиваются через камеры гашения в самотечные сети канализации.

Согласно расчету по проекту генплана количество стоков, поступающих на ОСК, составляет 1151,9 м3/сут.

Генеральным планом предлагается строительство локальных очистных сооружений канализации производительностью 1200 м3/сут.

Сброс очищенных сточных вод принят в реку Бейсуг.

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

БПКполн 							- до 3,0 мг/л

Взвешенные вещества 					- до 3,0 мг/л

Азот аммонийный (NH4 → N) 			- до 0,39 мг/л

Азот нитритов (NО3 → N) 				- до 0,02 мг/л

Азот нитратов (NО2 → N) 				- до 9,1 мг/л

Фосфаты (РО4) 						- до 0,2 мг/л

Нефтепродукты 						- до 0,05 мг/л

ПАВ 								- до 0,1мг/л

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

В конструкции станций заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения.

Модульная станция для очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод состоит из блоков механической, биологической очистки, доочистки сточных вод на фильтре, обеззараживания и обработки осадка. Механическая очистка осуществляется в первичном отстойнике. Биологическая очистка осуществляется в аэротенке с пневматической аэрацией. Аэрация осуществляется роторными воздуходувками. Технология биологической очистки сточных вод с денитрификацией и дефосфатированием. Глубокая доочистка сточных вод осуществляется в два этапа: в биореакторе доочистки и на фильтре с зернистой загрузкой. Обеззараживание производится на установке ультрафиолетового облучения.

Обработка осадка заключается в предварительном уплотнении его в илоуплотнителе с последующей подачей в сгуститель. В осадок перед обезвоживанием дозируется флокулянт. Очистные сооружения работают в автоматическом режиме.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Схема очистки сточных вод состоит из следующих основных элементов:

подача сточных вод;

механическая очистка сточных вод;

полная биологическая очистка стоков;

обеззараживание очищенных сточных вод;

сброс очищенных сточных вод в водоем (водоприемником является река Бейсуг). Принимается глубоководный рассеивающий выпуск.

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5 м. Материал труб – ПЭ или армированный стеклопластик.

Общая протяженность проектируемых самотечных канализационных сетей составляет 39,23 км, напорных – 3,81 км (в две нитки).

Объем работ по канализации ст. Батуринской

Таблица 33

| № п/п | Наименование | Характеристика | Материал | Единица измерения | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть самотечная | Ду200 мм | ПЭ | м | 37592 |
| 2 | Канализационная сеть самотечная | Ду250 мм | ПЭ | м | 1089 |
| 3 | Канализационная сеть самотечная | Ду300 мм | ПЭ | м | 545 |
| 4 | Канализационная сеть напорная | 2хДу50 мм | ПЭ | м | 2х533 |
| 5 | Канализационная сеть напорная | 2хДу80 мм | ПЭ | м | 2х460 |
| 6 | Канализационная сеть напорная | 2хДу110 мм | ПЭ | м | 2х1706 |
| 7 | Канализационная сеть напорная | 2хДу140 мм | ПЭ | м | 2х1121 |
| 8 | Канализационная насосная станция | 15 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 9 | Канализационная насосная станция | 120 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 10 | Канализационная насосная станция | 240 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 2 |
| 11 | Канализационная насосная станция | 340 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 12 | Канализационная насосная станция | 950 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 13 | Модульные очистные сооружения канализации | 1200 м3/сут | полная биологическая очистка | шт. | 1 |

хутор Полтавский

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации х. Полтавского.

Расчетные расходы сточных вод для хутора определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 34.

Расчет водоотведения х. Полтавского

Таблица 34

| № п/п | Наименование потребителей | коэф. сезонной неравно-мерности | Современное состояние |  |  | На расчетный срок 2032 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водопо-требле-ния | количест-во потребителей, чел. | расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут | норма водопо-требле-ния, | количест-во потребителей, чел. | расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 1,2 | 160 | 305 | 63,4 | 160 | 350 | 72,8 |
|  | Итого: |  |  | 305 | 63,4 |  | 350 | 72,8 |
| 2 | Неучтенные расходы (10% от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% |  | 6,3 | 10% |  | 7,3 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  | 25% |  | 15,9 | 25% |  | 18,2 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 85,6 |  |  | 98,3 |

Расход стоков составляет:

на современное состояние Q=85,6 м3/сут.;

на расчетный срок Q=98,3 м3/сут.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой. Схемой предусматривается установка локальных очистных сооружений канализации (ЛОС).

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемную камеру проектируемых ЛОС.

Согласно расчету по проекту генплана количество стоков, поступающих на ОСК, составляет 98,3 м3/сут.

Генеральным планом предлагается строительство локальных очистных сооружений канализации производительностью 100 м3/сут

Сброс очищенных сточных вод принят в реку Бейсуг.

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

БПКполн 							- до 3,0 мг/л

Взвешенные вещества 					- до 3,0 мг/л

Азот аммонийный (NH4 → N) 			- до 0,39 мг/л

Азот нитритов (NО3 → N) 				- до 0,02 мг/л

Азот нитратов (NО2 → N) 				- до 9,1 мг/л

Фосфаты (РО4) 						- до 0,2 мг/л

Нефтепродукты 						- до 0,05 мг/л

ПАВ 								- до 0,1мг/л

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

В конструкции станций заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения.

Модульная станция для очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод состоит из блоков механической, биологической очистки, доочистки сточных вод на фильтре, обеззараживания и обработки осадка. Механическая очистка осуществляется в первичном отстойнике. Биологическая очистка осуществляется в аэротенке с пневматической аэрацией. Аэрация осуществляется роторными воздуходувками. Технология биологической очистки сточных вод с денитрификацией и дефосфатированием. Глубокая доочистка сточных вод осуществляется в два этапа: в биореакторе доочистки и на фильтре с зернистой загрузкой. Обеззараживание производится на установке ультрафиолетового облучения.

Обработка осадка заключается в предварительном уплотнении его в илоуплотнителе с последующей подачей в сгуститель. В осадок перед обезвоживанием дозируется флокулянт. Очистные сооружения работают в автоматическом режиме.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Схема очистки сточных вод состоит из следующих основных элементов:

подача сточных вод;

механическая очистка сточных вод;

полная биологическая очистка стоков;

обеззараживание очищенных сточных вод;

сброс очищенных сточных вод в водоем (водоприемником является река Бейсуг). Принимается глубоководный рассеивающий выпуск.

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5 м. Материал труб – ПЭ или армированный стеклопластик.

Общая протяженность проектируемых самотечных канализационных сетей составляет 4,57 км.

Объем работ по канализации х. Полтавского

Таблица 35

| № п/п | Наименование | Характеристика | Материал | Единица измерения | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть самотечная | Ду80мм | ПЭ | м | 4567 |
| 2 | Модульные очистные сооружения канализации | 100 м3/сут | полная биологическая очистка | шт. | 1 |

поселок Заря

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации поселка Заря.

Расчетные расходы сточных вод для поселка определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 36.

Расчет водоотведения п. Заря

Таблица 36

| № п/п | Наименование потребителей | коэф. сезонной неравно-мерности | Современное состояние |  |  | На расчетный срок 2032 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водопо-требле-ния | количест-во потребителей, чел. | расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут | норма водопо-требле-ния, | количест-во потребителей, чел. | расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 1,2 | 160 | 213 | 44,3 | 160 | 213 | 44,3 |
|  | Итого: |  |  | 213 | 44,3 |  | 213 | 44,3 |
| 2 | Неучтенные расходы (10% от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% |  | 4,4 | 10% |  | 4,4 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  | 25% |  | 11,1 | 25% |  | 11,1 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 59,8 |  |  | 59,8 |

Расход стоков составляет:

на современное состояние Q=59,8 м3/сут.;

на расчетный срок Q=59,8 м3/сут.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой. Схемой предусматривается установка локальных очистных сооружений канализации.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в п.Заря с целью уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектирована канализационная насосная станция перекачки (КНС) производительностью 30 м3/сут.

Современные комплектные КНС представляют собой модульную автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со всем необходимым оборудованием в герметичном корпусе.

Канализационная насосная станция представляет собой емкость из композитных материалов, совмещающую приемную камеру и машинное отделение, в которой размещены насосные агрегаты, технологические трубопроводы и вспомогательное оборудование. В настоящее время для производства корпусов КНС используются различные материалы: ПНД, стеклопластик, полиэтилен, а трубопроводная обвязка изготавливается из нержавеющей стали или полимерных материалов. Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости обустраиваются площадка обслуживания и лестница.

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов:

Экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, вентиляционных камер занимают существенно меньше места. К примеру, новая станция диаметром 1,4м заменяет станцию диаметром 12м.

Снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня заполнения стакана позволяет современным насосам работать систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции исключены, либо сведены до минимума потери напора.

Автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемную камеру проектируемых ЛОС. Согласно расчету по проекту генплана количество стоков, поступающих на ОСК, составляет 59,8 м3/сут.

Генеральным планом предлагается строительство локальных очистных сооружений канализации производительностью 60 м3/сут

Сброс очищенных сточных вод принят в реку Бейсуг.

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

БПКполн 							- до 3,0 мг/л

Взвешенные вещества 					- до 3,0 мг/л

Азот аммонийный (NH4 → N) 			- до 0,39 мг/л

Азот нитритов (NО3 → N) 				- до 0,02 мг/л

Азот нитратов (NО2 → N) 				- до 9,1 мг/л

Фосфаты (РО4) 						- до 0,2 мг/л

Нефтепродукты 						- до 0,05 мг/л

ПАВ 								- до 0,1мг/л

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении. В конструкции станций заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения.

Модульная станция для очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод состоит из блоков механической, биологической очистки, доочистки сточных вод на фильтре, обеззараживания и обработки осадка. Механическая очистка осуществляется в первичном отстойнике. Биологическая очистка осуществляется в аэротенке с пневматической аэрацией. Аэрация осуществляется роторными воздуходувками. Технология биологической очистки сточных вод с денитрификацией и дефосфатированием. Глубокая доочистка сточных вод осуществляется в два этапа: в биореакторе доочистки и на фильтре с зернистой загрузкой. Обеззараживание производится на установке ультрафиолетового облучения.

Обработка осадка заключается в предварительном уплотнении его в илоуплотнителе с последующей подачей в сгуститель. В осадок перед обезвоживанием дозируется флокулянт. Очистные сооружения работают в автоматическом режиме.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зонах.

Схема очистки сточных вод состоит из следующих основных элементов:

подача сточных вод;

механическая очистка сточных вод;

полная биологическая очистка стоков;

обеззараживание очищенных сточных вод;

сброс очищенных сточных вод в водоем (водоприемником являются  реку Бейсуг). Принимается глубоководный рассеивающий выпуск.

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5 м. Материал труб – ПЭ или армированный стеклопластик.

Общая протяженность проектируемых самотечных канализационных сетей составляет 1,92 км, напорных – 0,15 км (в две нитки).

Объем работ по канализации п. Заря

Таблица 37

| № п/п | Наименование | Характеристика | Материал | Ед.изм. | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть самотечная | Ду150мм | ПЭ | м | 1918 |
| 2 | Канализационная сеть напорная | 2хДу50мм | ПЭ | м | 2х160 |
| 3 | Канализационная насосная станция | 30 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 4 | Модульные очистные сооружения канализации | 60 м3/сут | полная биологическая очистка | шт. | 1 |

Зоны санитарной охраны

Настоящий раздел составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640 и действующих норм СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрогеологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом  30 м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиН 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

герметично закрыть устья скважин;

выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5 м;

глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

II пояс зоны санитарной охраны примыкает к I поясу и охватывает более широкую территорию. Положение границы II пояса устанавливается расчетами. Время движения загрязненного потока до водозабора должно быть не меньше времени, в течение которого микроорганизмы теряют жизнедеятельность.

Во II поясе санитарной охраны все виды строительства осуществляются только по разрешению органов санитарно-эпидемиологического надзора. Кроме того промышленные предприятия, населенные пункты и жилые дома должны быть благоустроены; хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, выпускаемые в открытые водоемы, входящие во II пояс ЗСО, должны иметь повышенную степень очистки; на указанной территории запрещается загрязнять водоемы сбросом нечистот, мусором, навозом, промышленными отходами.

Граница III пояса ЗСО (от химических загрязнений) определяется расчетами и зависит от гидрогеологических параметров водоносного пласта.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть Батуринского сельского поселения должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны принимаются для насосной станции от 15 м до 30 м в зависимости от производительности.

Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 150 м с термической обработкой осадка.

Охрана окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и, после обеззараживания, сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадание стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 38

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2032 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| ст. Батуринская |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 1278,2 | 1407,7 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 755,0 | 833,6 |  |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 1000 | 1450 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  | 1000 | 1450 |  |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 210 | 210 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 210 | 210 |  |
| 4 | Протяженность сетей | км | 28,5 | 41,7 |  |
| х. Полтавский |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 92,00 | 105,60 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 63,44 | 72,8 |  |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 50 | 110 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  | 50 | 110 |  |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 160 | 160 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 160 | 160 |  |
| 4 | Протяженность сетей | км | 2,5 | 4,81 |  |
| п. Заря |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 53,2 | 53,2 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 44,3 | 44,3 |  |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 40 | 55 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  | 40 | 55 |  |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-160 | 160 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-160 | 160 |  |
| 4 | Протяженность сетей | км | 1,6 | 1,76 |  |
| Батуринское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 1423,40 | 1566,50 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 862,74 | 950,73 |  |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 1090,00 | 1615,00 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  | 1090,00 | 1770,00 |  |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-210 | 160-210 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-210 | 160-210 |  |
| 4 | Протяженность сетей | км | 32,60 | 48,29 |  |
| Канализация |  |  |  |  |  |
| ст. Батуринская |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 1022,85 | 1151,93 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 755,0 | 833,6 |  |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | 100 | 1200 | Реконстр. |
| 3 | Протяженность сетей | км | 1,5 | 43,04 |  |
| х. Полтавский |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 85,64 | 98,28 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 63,44 | 72,8 |  |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 100 |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 4,57 |  |
| п. Заря |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 59,81 | 59,81 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 44,30 | 44,30 |  |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 60 |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 2,07 |  |
| Батуринское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 1168,31 | 1310,02 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 862,75 | 950,73 |  |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | 100,00 | 1360,00 |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | 1,50 | 49,68 |  |

- 3.2.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Батуринского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края на расчетный срок (2032 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входят:

подсчёт электрических нагрузок;

разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ;

определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Батуринского сельского поселения Брюховецкого района в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: ст. Батуринская, п. Заря, х. Полтавский х. Зозова Балка.

Перспективная численность населения

Таблица 39

| № п/п | Наименование | Численность населения, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2032 год |
| I | Батуринское сельское поселение, всего | 4118 | 4466 |
| 1 | ст. Батуринская | 3597 | 3900 |
| 2 | п. Заря | 213 | 213 |
| 3 | х. Полтавский | 305 | 350 |
| 4 | х. Зозова Балка | 3 | 3 |

В составе генерального плана развития Батуринского сельского поселения решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2032 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производствен-ного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией - СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 40 и 41.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 40

| Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- |
|  | Современное состояние 2012 г. | На расчетный срок 2032 г. |
| станица Батуринская |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| - существующий (с учетом убыли) | 1805 | 1744 |
| - проектируемый | 0 | 399 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| - существующий | 767 | 767 |
| - проектируемый | 0 | 289 |
| Наружное освещение | 36 | 39 |
| Итого: а) Существующие | 2608 | 2550 |
| б) Проектируемые | 0 | 688 |
| Итого: а) + б) | 2608 | 3238 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 | 1826 | 2267 |
| поселок Заря |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| - существующий (с учетом убыли) | 92 | 82 |
| - проектируемый | 0 | 52 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| - существующий | 63 | 63 |
| - проектируемый | 0 | 25 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: а) Существующие | 157 | 147 |
| б) Проектируемые | 0 | 77 |
| Итого: а) + б) | 157 | 224 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 | 110 | 157 |
| хутор Полтавский |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| - существующий (с учетом убыли) | 133 | 133 |
| - проектируемый | 0 | 65 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| - существующий | 15 | 15 |
| - проектируемый | 0 | 46 |
| Наружное освещение | 3 | 4 |
| Итого: а) Существующие | 151 | 152 |
| б) Проектируемые | 0 | 111 |
| Итого: а) + б) | 151 | 263 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110- | 106 | 184 |
| хутор Зозова Балка |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| - существующий (с учетом убыли) | 9 | 9 |
| - проектируемый | 0 | 0 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| - существующий | 0 | 0 |
| - проектируемый | 0 | 0 |
| Наружное освещение | 0 | 0 |
| Итого: а) Существующие | 9 | 9 |
| б) Проектируемые | 0 | 0 |
| Итого: а) + б) | 9 | 9 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 | 6 | 6 |
| Батуринское сельское поселение, всего: |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| - существующий (с учетом убыли) | 2039 | 1968 |
| - проектируемый | 0 | 516 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| - существующий | 845 | 845 |
| - проектируемый | 0 | 360 |
| Наружное освещение | 41 | 45 |
| Итого: а) Существующие | 2925 | 2858 |
| б) Проектируемые | 0 | 876 |
| Итого: а) + б) | 2925 | 3734 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 | 2048 | 2614 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-35, А-50, АС-50 от подстанции:

- ПС-35/10 кВ "Батуринская" мощностью 4,0 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы:

На ПС 35/10 кВ "Батуринская":

Замену силового трансформатора Т-1 мощностью 4,0 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА.

Реконструкцию ОРУ 35 кВ с заменой ОД и КЗ 35 кВ в цепи Т-1 и СМВ 35 кВ на элегазовые выключатели 35 кВ.

Замену существующих разъединителей РЛНДЗ-35 кВ на РГ или РГП 35 кВ.

Замену РВС 35 кВ на ОПН.

Замену РВП 10 кВ на ОПН.

Замену ячеек 1 СШ 10 кВ на ячейки типа К-59. Выключатели принять вакуумные.

Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть ВЧ-связь и телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Тимашевских электросетей ОАО «Кубаньэнерго».

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

строительство в ст. Батуринской к 2032 году 3 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью: 250 кВА, 160 кВА и 100 кВА, а также строительство участков ВЛ-10 кВ протяженностью 0,97 км.;

реконструкцию в ст. Батуринской 3 трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 260 кВА до 660 кВА;

строительство в п. Заря к 2032 году одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА, а также строительство участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,12 км.;

реконструкцию в х. Полтавском к 2032 году одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с увеличением ее мощности со 100 кВА до 250 кВА.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Тимашевских электрических сетях ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения Батуринского сельского поселения на перспективный период являются:

снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008 г. № 233-р (ред. от 15.06.2009 г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2012 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений в данном проекте также предусматривается:

режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанций линий с подвеской изолированного провода марки СИП;

для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимается после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 500 кВ, 220 кВ, 35 кВ и 10 кВ

По территории поселения транзитом проходит ВЛ-220 кВ «Тихорецк-Брюховецкая». Планируется строительство участка ВЛ-500 кВ «Тихорецк-Кубанская»

Трассы ВЛ-500 кВ, ВЛ-220 кВ, ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к IV району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-220 кВ – 18,12 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 11,12 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ:

ст. Батуринская – 12,67 км;

п. Заря – 2,28 км;

х. Полтавский – 0,92 км;

х. Зозова Балка – 0,03 км.

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ:

ст. Батуринская – 0,97 км;

п. Заря – 0,12 км.

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами марки СИП.

Схема электроснабжения сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение ТП-10/0,4 кВ и коридоры электрических линий приведены на чертежах ЭС-2 ст. Батуринская, ЭС-3 х. Полтавский, ЭС-4 п. Заря, ЭС-5 х. Зозова Балка. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертеже ЭС-6.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 41

| № п/п | - Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2012 год | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Батуринская |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 22,8 | 28,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 7,0 | 9,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 15,8 | 18,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6351 | 7273 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4396 | 4814 |
| п. Заря |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,4 | 2,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,6 | 0,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,8 | 1,2 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6462 | 9218 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3784 | 5511 |
| х. Полтавский |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,3 | 2,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 0,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,2 | 1,7 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4338 | 6570 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3820 | 4956 |
| х. Зозова Балка |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,1 | 0,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 26368 | 26368 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 26280 | 26280 |
| Батуринское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 25,6 | 32,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 7,8 | 10,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 17,9 | 21,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6223 | 7324 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4337 | 4872 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 4,0 | 6,3 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, в том числе: | км | 45,14 | 59,38 |
|  | сети 500 кВ (по поселению) | км | 0 | 13,15 |
|  | сети 220 кВ (по поселению) | км | 18,12 | 18,12 |
|  | сети 35 кВ (по поселению) | км | 11,12 | 11,12 |
|  | сети 10 кВ (в населенных пунктах) | км | 15,9 | 16,99 |

- 3.2.3. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Батуринского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края на расчетный срок (2032 г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Батуринского сельского поселения, выданной по состоянию на 01.11.2012 г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Батуринского сельского поселения на расчетный срок (2032г.).

2. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Батуринского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

Брюховецкий линейно-технический участок (ЛТУ) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» – местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того, Брюховецкий ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

Брюховецкое отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Батуринского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: ст. Батуринская, п. Заря, х. Зозова Балка и х. Полтавский.

Перспективная численность населения

Таблица 42

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2032 год |
| I | Батуринское сельское поселение, всего | 4118 | 4466 |
| 1 | станица Батуринская | 3597 | 3900 |
| 2 | поселок Заря | 213 | 213 |
| 3 | хутор Зозова Балка | 3 | 3 |
| 4 | хутор Полтавский | 305 | 350 |

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от АТС типа «Омега», находящейся в ст. Батуринской. Монтированная емкость АТС – 703 номера, задействовано 655 номеров. К АТС подключены 602 абонента ст. Батуринской, 7 абонентов п. Заря и 46 абонентов х. Полтавского.

Из ст. Батуринской в направлении ст. Брюховецкой и х. Полтавского имеется по одной соединительной линий.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Батуринского сельского поселения в 2032 г., основывается на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

торговля, соцкультбыт					270 тлф.

наука и просвещение					710 тлф.

здравоохранение 						580 тлф.

управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

промышленность, транспорт, строительство	76%;

торговля, соцкультбыт					12%;

наука и просвещение					6%;

здравоохранение						4%;

управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

для жилого сектора в 2033 году			354 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2033 году понадобится 438 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Батуринском сельском поселении при численности населения 4466 человек должно составить:

44660,438=1956 номеров, в том числе:

ст. Батуринская				1718 номеров;

п. Заря					89 номеров;

х. Зозова Балка				3 номера;

х. Полтавский				146 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 2000 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Батуринского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2033 год, находятся вне зоны распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому проектом генерального плана предполагается строительство новой АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

демонтаж существующей АТС в ст. Батуринской и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-3000 емкостью 1750 номеров;

строительство в х. Полтавском АТС типа SI-3000 емкостью 160 номеров;

установка в п. Заря абонентского выноса емкостью 90 номеров;

расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемую и новую АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима со  стоимостью медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Генеральным планом предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Батуринском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание. Проводная радиофикация будет проводиться в соответствии с планами гражданской обороны.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

На территории Батуринского сельского поселения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи в настоящее время оказывает Брюховецкое отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России».

В отделении связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Батуринского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

ОАО «Теле 2»;

Кавказский филиал ОАО Мегафон;

Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Проводные средства связи»

Таблица 43

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2012 г. | На расчётный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Батуринская |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 38 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1591 | 1718 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1289 | 1390 |
| п. Заря |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 8 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 89 | 89 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 71 | 71 |
| х. Зозова Балка |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 0 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 3 | 3 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 3 | 3 |
| х. Полтавский |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 36 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 128 | 146 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 102 | 117 |
| Батуринское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 36 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1811 | 1956 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1465 | 1581 |

- 3.2.4. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» генерального плана муниципального образования Батуринское сельское поселение Брюховецкого района Краснодарского края выполнен на основании задания на проектирование и  исходных данных, предоставленных заказчиком.

Проект выполнен в соответствии с СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», СП 89.13330.2012 "Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

Существующее теплоснабжение осуществляется за счет четырех газовых котельных.

ст. Батуринская – 2 котельные: котельная Батуринская центральная (МОУ СОШ № 9, МДОУ № 21) и котельная Батуринской больницы.

х. Полтавский – 1 котельная МОУ СОШ № 14.

п. Заря – 1 котельная МДОУ № 23.

х. Зозова Балка – существующих котельных  и сетей нет.

Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Котельные работают на газе. Система теплоснабжения – закрытая, двух и четырех трубная

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 19°С.

2. Средняя температура отопительного периода – 0,7°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 157 суток.

Перечень действующих муниципальных котельных

Таблица 44

| Наименование объекта | Месторасположение | Потребители | Вид топлива | Установленная мощность Гкал/час | Подключенная мощность Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Батуринская центральная | ст. Батуринская ул. Красная 45 | МОУ СОШ №9, МДОУ №21 и др. | Газ | 2 | 1,04 |
| Батуринская больница | ст. Батуринская ул. Красная 90 | Батуринская больница | Газ | 1,44 | 0,44 |
| Котельная МОУ СОШ №14 | х. Полтавский | МОУ СОШ №14 | печное | 0,28 | 0,25 |
| Котельная МДОУ №23 | п. Заря | МДОУ №23 | Газ | 0,4 | 0,3 |

Эксплуатируемые  в настоящее время теплотрассы – подземных и надземных прокладок выполнены из стальных труб.

Общая установочная мощность муниципальных котельных – 2,824 Гкал/час.

Проектное решение

Расчетный срок строительства

Теплоснабжение муниципального образования Батуринское сельское поселение Брюховецкого района в границах генерального плана на расчетный срок предусматривается от существующих котельных.

ст. Батуринская – 2 котельные. Котельная Батуринская центральная (МОУ СОШ № 9, МДОУ № 21) и котельная Батуринской больницы.

х. Полтавский – 1 котельная МОУ СОШ № 14. Перевести на газ.

п. Заря – 1 котельная  МДОУ № 23.

Для предприятий общественного питания, магазинов продовольственных и не продовольственных товаров,  а также одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов теплоснабжение предусмотрено от автономных источников питания.

В котельных устанавливаются  узлы учета тепла и топлива.

Расчет тепловых нагрузок Батуринского сельского поселения

на расчетный срок строительства

Таблица 45

| Наименование | Расчетный срок 2032г. |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |  |  |
| ст. Батуринская |  |  |  |  |  |  |  |
| Батуринская центральная | 1,04 | - | - | 1,04 | 1,04 |  |  |
| Батуринская | 0,444 | - | - | 0,444 | 0,444 |  |  |
| х. Полтавский |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МОУ СОШ №14 | 0,25 | - | - | 0,25 | 0,25 |  |  |
| п. Заря |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МДОУ №23 | 0,3 | - | - | 0,3 | 0,3 |  |  |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  | 2,034 |  |  |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых зданий определяется в соответствии с действующими нормативными документами, а также  по типовым проектам.

Отопление одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов, принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей и от автономных источников теплоснабжения. Источником тепла являются проектируемые и существующие котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых жилых, общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят в соответствии со СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 46

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2012г. | Расчетный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Батуринское СП |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,004164 | 0,004172 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,004164 | 0,004172 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | - |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 2,03 | 2,034 |

- 3.2.5. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» к проекту «Проектирование генерального плана Батуринского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и других исходных данных, предоставленных заказчиком.

Существующее положение

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

В Батуринском сельском поселении Брюховецкого района четыре населенных пункта. Станица Батуринская, поселок Заря, хутор Полтавский газифицированы; хутор Зозова Балка не газифицирован.

Источником газоснабжения является Батуринская ГРС.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Брюховецкаярайгаз».

Схема газоснабжения сельского поселения трехступенчатая: газопроводы высокого, среднего и низкого давления. Для снижения давления до низкого к газопроводам высокого и среднего давления подключены ШРП. К низким сетям подключены потребители.

Направления использования газа:

технологические нужды промышленности;

хозяйственно-бытовые нужды населения;

энергоноситель для теплоисточников.

Проектное решение

На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

На расчетный срок для обеспечения газом потребителей с учетом перспективного развития необходимо построить 3 установки ГРП шкафного типа и выполнить прокладку газопроводов среднего давления протяженностью   2,3 км.

Согласно заданию на разработку проекта «Проектирование генерального плана Батуринского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края» был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок – 2032 г. Результаты расчетов представлены в таблицах 47-49.

Расходы газа на расчетный срок

(2032 г.)

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 47

| № п/п | Наименование населенного пункта | Единица измерения | На расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Батуринское СП | м³/ч | 41608,63 |
|  | - ст. Батуринская | -«- | 41011,99 |
|  | - п. Заря | -«- | 280,07 |
|  | - х. Полтавский | -«- | 316,57 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 48

| № п/п | Наименование населенного пункта | Единица измерения | На расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Батуринское СП | тыс.м³/ч | 3953,06 |
|  | - ст. Батуринская | -«- | 3447,02 |
|  | - п. Заря | -«- | 191,45 |
|  | - х. Полтавский | -«- | 314,59 |

Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

Таблица 49

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2012 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | - | 100 |
| 2 | Потребление газа-всего | Тыс. м3/год | 4264,84 | 4578,86 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3640,24 | 3953,06 |
|  | - на котельные | -»- | 624,6 | 625,8 |
| 3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ШРП | ГРС, ШРП |